2022年河南省高等职业教育技能大赛

化工生产技术赛项竞赛实施方案

一、赛项名称

赛项名称：化工生产技术

赛项组别：高职学生组

竞赛形式：团体赛

赛项专业大类：生物与化工

主办单位：河南省教育厅

承办单位：河南应用技术职业学院

报到及住宿地点：另行通知

二、竞赛目的

以高水平赛事引领化工职业教育高质量发展、发挥树旗、导航、定标催化作用。本赛项是以检验化工职业教育教学成果、结合世赛理念，瞄准世界高水平，营造崇尚技能氛围，寓思政教育于大赛，将劳动教育、工匠精神、团队意识、职业道德等理念有机融入大赛过程，构建以赛促教、以赛促学、 以赛促改发挥示范引领作用，对接 1+X 职业技能等级证书，推进岗位“岗课赛证”综合育人。

促进化工行业生产和管理新技术的交流。推进产教深度融合和校企合作。实现专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，培养适应石化产业发展需要的高素质技能型专门人才。

考核与展示化工类学生应掌握的专业核心技能与知识；展示职业院校的化工类专业建设与教学改革的实践成果，增强职业教育吸引力，提高职业教育的社会认可度。

三、参赛资格

1.参考2022年国赛赛项规程要求，本次竞赛为团体赛。以学校为单位组队参赛，每校限报3个代表队。

2.参赛选手须为2023年在籍全日制高职学生，指导老师和学生须为同校在籍。

3.在往届全国职业院校技能大赛高职组竞赛中获得一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的省级比赛。

四、参赛报名

1.参赛院校须于3月3日前登录河南省高职院校技能大赛报名系统（http://39.105.49.188/），按要求填报并提交参赛信息。

2.各参赛校以学校为单位注册报名平台，专人负责报名工作。（技术支持：张玺，电话：19837739696）。

3.提交报名信息后，参赛院校从系统导出参赛选手报名表、参赛信息汇总表后，连同参赛选手身份证复印件和学信网“教育部学籍在线验证报告”或省招办录取名册复印件各1份并加盖院校公章，报送或邮寄到赛项协办院校（河南应用技术职业学院）。纸质报名材料接收截止时间为3月5日，以邮戳时间为准。

邮寄地址：河南省郑州市建设西路548号河南应用技术职业学院，联系人：岳瑞丰，联系电话：15038323836。

4.协办学校收到纸质报名材料，按参赛条件的要求认真审核参赛选手和指导教师资格，审核通过报名成功。

五、竞赛日程安排

如有变动以《赛项指南》为准。

表1  竞赛日程具体安排

| 日期 | 时间 | 地点 | 内容安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 3月24日 | 8:00-12:00 | 酒店 | 裁判员报到，参赛代表队报到 |
|  | 14:00-15:00 | 2号实训类2楼 创意馆 | 参赛代表队领队会议 |
|  | 15:00-16:00 | 各竞赛场地 | 参赛代表队熟悉比赛场地 |
|  | 17:00-19:00 | 2号实训类425 | 化工专业知识考核 |
| 第二天 3月25日 | 7:00-20:00 | 仿真操作：2号实训楼425 精馏操作：2号实训类一楼化工综合实训中心 | 仿真操作、精馏操作 |
| 第三天 3月26日 | 7:00-18:30 | 2号实训类一楼化工综合实训中心 | 精馏操作 |
|  | 18:00-19:00 | 学生活动中心 | 竞赛技术点评及闭赛式 |

备注：1.三个比赛项目的详细安排见《赛项指南》；2.赛项实施二次加密。

六、竞赛内容

本操作规程参照《2022年全国职业院校技能大赛化工生产技术赛项规程》并结合承办院校实际情况而制定。本赛项依据国家职业标准和企业有关岗位要求设置竞赛项目，具体包括化工专业知识考核、化工生产工艺和安全仿真操作考核和装置级精馏操作考核三个项目。具体考核时间及占总分比重分别为：化工专业知识考核 120 分钟，占总分比重的 30%，化工生产工艺和安全仿真操作考核 180 分钟，占总分比重的 25%，装置级精馏操作考核 120 分钟，占总分比重的 45%。具体竞赛内容及其考核知识点与技能要求如下：

( 一 ) 化工专业知识考核 (A)

化工专业知识考核学生化工大类专业基础知识 (含化学基础、 化工基础、分析技术基础、机械基础、仪表知识，占 50%) ，核心技术知识 (单元操作、化工安全环保，占 40%) ，职业能力通识 ( 职业素养，占 10%) 。赛前从已公开的题库中抽题组卷，试卷题型为选择题与判断题两种题型，其中：选择题 120 题、判断题 40 题。具体出题范围见表 1。

( 二 ) 化工生产工艺和安全仿真操作 (B)

从公布的 4 个典型化工产品生产工艺中选择赛前抽取 1 个典型工艺—丙烯酸甲酯生产工艺、甲醇生产工艺、乙烯生产工艺和乙醛氧化制醋酸生产工艺操作进行考核，分别考核冷态开车、正常运行、事故处理和正常停车四种工况的操作技能和安全技术仿真，并在操作过程中回答随机生成的操作思考题，依据操作正确率和完成 质量由计算机自动评分。

表 2  2022 年河南省高等职业教育技能大赛化工生产技术赛项理论试题命题范围

| 命题范围 | 知识点 | 选择题 | 是非题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 业 能 力 通识 | 法律法规、职业道德及守则、劳动素质、 工匠精神等职业素养 | 12 | 4 |
| 专 业 基 础 知识 | 化学基础知识 | 20 | 6 |
|  | 化工基础知识 | 20 | 5 |
|  | 计量知识 | 1 | 1 |
|  | 分析检验知识 | 9 | 2 |
|  | 化工识图知识 | 1 | 1 |
|  | 化工机械与设备知识 | 4 | 2 |
|  | 化工仪表与自动化知识 | 4 | 2 |
|  | 催化剂知识 | 1 | 1 |
| 核 心 技 术 知识 | 流体力学 | 10 | 2 |
|  | 传热 | 4 | 2 |
|  | 非均相物系分离 | 2 | 1 |
|  | 压缩、制冷 | 2 | 1 |
|  | 干燥 | 2 | 1 |
|  | 蒸馏、精馏 | 7 | 2 |
|  | 结晶 | 2 | 1 |
|  | 吸收 | 5 | 2 |
|  | 蒸发 | 2 | 1 |
|  | 萃取 | 2 | 1 |
|  | 化工安全环保 | 10 | 2 |
| 合计 |  | 120 | 40 |

( 三 ) 装置级精馏操作 (C)

采用中试级精馏装置，以乙醇-水溶液为工作介质，要求选手根 据规定的操作要求进行操作，包括开车前准备、开车操作、生产运 行、停车操作，并根据一定数量和浓度的原料自选操作条件，完成 精馏任务。考核其工艺指标控制、所得产品产量、质量、生产消耗、 塔板效率、规范操作及安全与文明生产状况。具体考核指标及权重 见 “成绩评定”评分标准。

七、竞赛方式

1.比赛类别：本赛项为团体竞赛。

2.参赛要求：凡开设有赛项相关专业的高等职业院校和本科院校的高职学生均可报名参加高职组比赛，参赛选手必须是2023年在籍全日制高职学生，指导老师和学生须为同校在籍。选手年龄须不超过25周岁（1997年3月24日后出生）。往届获得此赛项国赛一等奖的选手，不得再报名参加比赛。

3.组队方式：本赛项为团体赛。每校限报3个队，不得跨校组队。每支参赛队由3名选手组成，每个参赛队至多2名指导教师。

八、竞赛规则

（一）赛题

赛项专家组负责本赛项赛题的编制工作。竞赛试题参照《2022年全国职业院校技能大赛（化工生产技术）赛项赛程》，具体详见《赛项规程》。

（二）赛前准备

1.熟悉场地：根据竞赛日程安排，参赛队在工作人员的带领下，携带有效身份证件，按照规定路线有序熟悉参赛场地。任何人员只得在指定区域观察，不得触碰赛位内物品。

2.领队会议：由各参赛队伍的领队参加，会议讲解竞赛注意事项并进行赛前答疑。

3.抽签仪式：领队会议上确定分批抽签，比赛前选手赛位抽签，通过抽签确定各参赛队的赛次工位。

4.参赛队入场：参赛选手应提前30分钟到达赛场，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验，赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整；选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手不得将手机、无线上网卡、移动存储设备、资料等与竞赛无关的物品带入赛场。

（三）赛场要求

1.所有人员在赛场内不得有影响其他选手完成工作任务的行为，参赛选手不允许窜岗、窜位，使用文明用语，不得言语及人身攻击裁判和赛场工作人员。

2.选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督仲裁和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决（调换到备份赛位或调整至最后一场次参加比赛）；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，将给参赛选手补足所耽误的比赛时间。

3.选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

4.选手须按照程序提交比赛结果，在比赛赛位的计算机规定文件夹内存储比赛文档，配合裁判做好赛场情况记录，并签字确认，裁判提出签名要求时，不得无故拒绝。

5.裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛选手立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间。

（四）成绩评定

1.过程评判，所有评分项要由过程裁判签字。

2.结果评判，结果裁判负责所有工位的评判，裁判评分进行算术平均后作为选手最后得分，并有专人进行监督。

3.评判结束后，记分员负责在监督仲裁组的监督下完成统分工作，统分表由记分员、裁判长、监督仲裁组成员共同签字确认，在监督仲裁组的监督下由裁判长审核签字后封装。

（五）成绩公布

记分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督组签字后进行公示。

九、竞赛环境

（一）化工仿真操作与理论考核竞赛机房环境要求

1．整个赛场面积不小于100M2；配备能容纳80台相同配置的台式电脑机房1个，机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间、医疗服务站，有正常的电梯及紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带。

2．竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响。

3．配套稳定的水、电和应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修等抢险人员待命，以防突发事件。

4.电脑参数满足二维和三维仿真要求，确保画面流程。

（二）精馏操作竞赛环境要求

1．场地及周边布局

（1）场地环境应按照化工生产车间的安全技术要求布置，整个比赛场地应保持通畅和开放，并配备防火防爆及其他安全设施。整个竞赛区域面积在500M2以上。

（2）赛场周边设有卫生间、维修服务、医疗、生活补给站等公共服务区和紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带。

（3）设立赛场开放区和安全通道，用于大赛观摩，保证大赛安全有序进行。

（4）场地配套提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

2．场内设施及布局

（1）场地配备不低于4套相同型号的精馏竞赛装置（浙江中控科教仪器设备有限公司，UTS-JL-2J），且每个竞赛装置（工位）标明编号。

（2）每个竞赛装置的操作台上配有安全帽、操作工艺卡及其他相关操作用具和技术文件，配有相应数量的清洁工具。

（3）竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响。

（4）配备操作质量监测工具及各类相关量具。

十、技术规范

1.专业教育教学要求

化工技术类专业及石油、轻工、制药和环保类等相关专业，能满足如下竞赛项目专业教学要求：

1．具有从事化工生产和管理所必需的化学基础知识，能正确理解化工生产中的常用化学原理；

2．具有化工识图基本知识，能绘制工艺配管简图、工艺流程图，能识读仪表联锁图和识记工艺技术文件等；

3．具有化工生产常用设备与机械、电工电器与化工仪表等基础知识，能确认相关化工生产岗位设备、电气、仪表是否符合生产要求和进行必要的维护与保养；

4．具有一定的分析检验知识，能进行必要的原料、半成品和产品的质量分析；

5．掌握化工单元操作、化学反应过程与设备等化学工程基础知识，并能按操作规程完成相关岗位的开车操作、运行调节与工艺优化；

6．掌握化工生产工艺条件及其对生产过程的影响、生产工艺流程组织等化工专业技术知识；并能对整个产品生产工艺进行技术分析与工艺优化；

7．具有化工安全、消防及环境保护相关知识，具有化工生产常见事故的分析判断与处理能力；能根据化工行业的职业特点做到安全、环保、经济和清洁生产；

8．具有相关法律与法规知识和具备化工行业职业道德。

2.行业、职业技术标准

《化工总控工国家职业标准》（高级工标准）

《蒸馏工国家职业标准》（高级工标准）

《钢制管壳式换热器》（GB151）

《钢制塔式容器》（JB/T4710）

《钢制管法兰、热片、紧固件》（HB20592～20635）

《常用化学危险品贮存通则》(GB15603)

《化学品分类和危险性公示　通则》（GB13690）

《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ 230）

《安全标志及其使用导则》（GB2894）

十一、技术平台

（一）台式电脑

80台以上（根据参赛选手人数确定），用于理论与仿真操作考核。满足相关软件的安装、运行。

（二）软件

理论考核与自动评分系统软件和竞赛用化工仿真操作软件系统（丙烯酸甲酯生产工艺、甲醇生产工艺、乙醛氧化制醋酸生产工艺和乙烯生产工艺）由北京东方仿真软件技术有限公司提供。化工仿真DCS风格采用通用 2010 版 DCS，考核时采用 200 倍时。支撑上述软件运行用电脑且需在竞赛前由专业技术人员完成安装与调试工作。

（三）精馏操作中试装置及其相配套的公用设施

1.要求具有 4套以上精馏装置，精馏装置具备化工厂的真实场景，装置原料处理能力为 60kg/h，管路、设备、操作控制仪表、测 试仪表俱全，具有 DCS 计算控制系统，并随带装置的运行状态，温 度、压力、流量、板效率、产品数量、产品浓度、耗能等时时自动 监测和评价系统。软件：AdvanTrol-ProDCS 软件 (包含系统组态软件、实时监控软件 )。操作站( 电脑)基本配置要求：I3/4G 内存/500G 硬盘/集成显卡/19 寸显示器。软件运行环境：WIN 7 32 位专业版 以上。

2.精馏装置附带控制点的工艺流程图、安全操作说明书、比重计 (测定) 酒精浓度-温度对照表。

（四）气相色谱仪及数据处理器

采用GC7700气相色谱仪。技术参数如下：配填充柱，规格φ5×2000；配TCD检测器，FID检测限 Mf≤5×10-11g/s(苯) ，TCD灵敏度 S≥1500mv.ml/mg(苯)。要求至少配套2套，用于精馏操作考核中原料、过程控制与成品的分析与检测。

（五）各类衡器、容器、量具等

用于精馏操作考核中物料的盛装与计量。

（六）裁判用电脑、打印机等。

（七）其它：比赛现场提供生产操作工艺卡文档等。

十二、成绩评定

1.评分标准制订原则

按照“化工生产技术”相关行业职业能力要求，结合国家及行业的相关标准、规范要求进行评分，全面评价参赛选手职业能力的要求，本着“科学严谨、公开、公正、公平、可操作性强”的原则制定评分标准,竞赛项目满分为100分。

2.评分办法

（1）化工专业知识评分标准

由计算机依据命题方案随机生成 120 道选择题、40 道判断题，选择题每题 0.5 分，判断题每题 1 分，总分 100 分。选手依次回答所有题目，计算机根据选手答题正确与否自动评分，并评出最终得分。

（2）化工生产工艺和安全仿真操作评分标准

从公布的 4 个典型化工产品生产工艺（丙烯酸甲酯生产工艺、甲醇生产工艺、乙醛氧化制醋酸生产工艺和乙烯生产工艺）中现场抽取 1 个典型工艺仿真操作题作进行考核。时间均为 180 分钟。由计算机依据命题方案统一生成仿真操作试题 ，选手依次完成所有操作过程，计算机依据选手操作步骤的正确与否和操作控制质量的高低自动客观评分，并根据各操作单元成绩按命题方案设定的比重进行加权评出最终得分。

考核内容，以丙烯酸甲酯生产工艺仿真操作为例：

丙烯酸甲酯生产工艺仿真操作为个人项目，需要选手独自完成相关的操作。考核内容为丙烯酸甲酯生产工艺 3D 仿真操作，包含①冷态开车；② 正常停车；③事故处理 (屏蔽事故名称， 由选手根据现象判断并排除 事故) ；④稳态生产 (通过教师站随机下发扰动，选手判断并 解除) ；⑤随机提问问答 (冷态开车时段内) ；⑥ 安全应急处置。具体考试方案如下：

表3-1 丙烯酸甲酯仿真操作题（样题）

| 编号 | 题目 | 用时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸甲酯生产装置全流程冷态开车 | 不限时 |
| 2 | 丙烯酸甲酯生产装置全流程稳定生产1（稳定生产1、2 的区别在于干扰不同；干扰作用的时间、设备、地点不一样） | 20分钟 |
| 3 | 丙烯酸甲酯生产装置全流程稳定生产2（稳定生产1、2 的区别在于干扰不同；干扰作用的时间、设备、地点不一样） | 20分钟 |
| 4 | 丙烯酸甲酯生产装置全流程正常停车 | 不限定 |
| 5 | 故障1：原料供应不足 | 不限定 |
| 6 | 故障2：T110 塔压增大 | 不限定 |
| 7 | 故障3：P110A 泵故障 | 不限定 |
| 8 | 故障4：再沸器E141 蒸汽压力变大 | 不限定 |
| 9 | 故障5：P110A 泵故障 | 不限定 |
| 10 | 故障6： LV110 阀卡 | 不限定 |
| 11 | 故障7：再沸器E151 积水 | 不限定 |
| 12 | 丙烯酸甲酯工艺应急处置1：甲酯泵泄漏中毒 | 不限定 |
| 13 | 丙烯酸甲酯工艺应急处置2：进料阀着火应急 | 不限定 |
| 14 | 丙烯酸甲酯工艺应急处置3：甲醇进料阀着火应急处置 | 不限定 |
| 15 | 随机提问回答 | 0 |
|  | 时间总计 | 180 |

丙烯酸甲酯仿真操作事故库\安全应急处置：

表3-2 丙烯酸甲酯试题

事故名称

事故1 停电

事故2 停蒸汽

事故3 原料中断

事故4 T110 塔压增大

事故5 原料供应不足

事故6 P110A 泵故障

事故7 再沸器E141 蒸汽压力变大

事故8 再沸器E151 积水

事故9 LV110 阀卡

事故10 P160A 泵坏

事故11 FV101 阀坏

事故12 FV141 阀漏

事故13 E112 冷却水压力低

事故14 再沸器E111 蒸汽压力变大

事故15 T110 塔顶回流流量变小

事故16 R101AA 进料流量过大

事故17 R101 压力控制阀PV101 阀卡

事故18 R101 蒸汽压力变大

事故19 E114 回流流量过大

事故20 E114 进料阀FV110 阀卡

事故21 E114 蒸汽压力变小

表3-3 丙烯酸甲酯3D 安全应急处置试题库

| 序号 | 应急处置方案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 丙烯酸甲酯泵泄漏中毒应急处置 |
| 2 | 丙烯酸甲酯出料阀泄漏中毒应急处置 |
| 3 | 丙烯酸甲酯过滤器进料阀着火应急处置 |
| 4 | 丙烯酸甲酯甲醇进料阀着火应急处置 |

考核说明：① DCS风格采用通用 2010 版 DCS，考核时采用 200 倍时标。赛前随机抽一个产品中一套试卷比赛。② 稳定生产用 20 分钟，期间随机触发 15 个扰动，要求选手在规定时间进行处理和恢复正常运行，无论选手处理正确与否，扰动定时消失，电脑随即记录成绩。③ 冷态开车操作过程中，会随机出现 15 个提问对话框，需选手作出回答。无论选手回答与否，对话框将定时消失，电脑随即记录成绩。④ 有 30%题目不公开。

（3）装置级精馏操作评分标准

精馏操作主要考核三部分：精馏操作技术指标（80%）、规范操作（15%）和安全文明操作（5%）。其中精馏操作技术指标得分由电脑根据工艺指标的合理性、装置稳定时间、产品产量、产品质量（浓度）、原材料消耗等内容自动评分，当实验结束时按下实验结束键，系统自动停止对各个实时指标的考核，计算得出最后选手精馏操作技术指标的得分。具体评分项目与标准见表4。

表4  精馏操作具体评分项目与标准

| 考核项目 | 评分项 |  | 考核内容与要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 | 工艺指标合理性 | 进料温度 | 进料温度与进料板温度差不超过指定范围，超出范围持续一定时间系统将自动扣分（进料温度与进料板温度差不超过 3℃，超出持续 20s 系统将自动扣 0.2 分/次） | 10 |
|  |  | 再沸器液位 | 点击考核开始后，再沸器液位需要维持在60mm-80mm之间，如液位连续20S高于80mm或低于60mm,系统将自动扣除0.2分/次。 |  |
|  |  | 塔顶压力 | 考核开始后，塔顶压力需控制在0.5Kpa以下，如连续20S超过0.5Kpa,系统将自动扣除0.2分/次。 |  |
|  |  | 塔压差 | 考核开始后，塔压差需控制在5Kpa以下，如连续20S超过5Kpa,系统将自动扣除0.2分/次。 |  |
|  |  | 塔顶产品温度 | 经塔顶产品罐冷却器的馏出液（塔顶产品）需冷却至45℃以下后收集，如连续20S超出45℃系统将自动扣除0.2分/次。 |  |
|  | 调节系统稳定的时间 |  | 以选手按下“考核开始”键作为起始信号，终止信号由电脑根据操作者的实际塔顶温度经自动判断。然后由系统设定的扣分标准进行自动记分 | 10 |
|  | 产品浓度评分 |  | GC测定产品罐中最终产品浓度，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 25 |
|  | 产量评分 |  | 电子称称量产品罐中最终产品重量，并由裁判输入到计算机中，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 25 |
|  | 原料损耗量 |  | 读取原料贮槽液位（mm），计算原料消耗量，并由裁判输入到计算机中，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 7 |
|  | 电耗 |  | 读取装置用电总量（精确至0.1kWh），并由裁判输入到计算机中，按系统设定的扣分标准进行自动记分。 | 4 |
|  | 水耗 |  | 读取装置用水总量（精确至0.001m³），并由裁判输入到计算机中，按系统设定的扣分标准进行自动记分。 | 4 |
| 规 范 操 作 | 开车准备2分 |  | ①裁判长宣布考核开始。检查总电源、仪表盘电源，查看电压表、温度显示、实时监控仪。0.3分 评判标准：检查并说出或向裁判汇报检查完毕。 | 7 |
|  |  |  | ②检查并确定工艺流程中各阀门状态，调整至准备开车状态并挂牌标识。0.3分 评判标准：检查完毕必须向裁判告知，待裁判30秒内检查完毕后方可进行阀门操作，如进行操作步骤③，且未汇报，裁判视现场阀门状态扣除0.3分；如有错误扣除0.3分，并要求选手进行修正。 |  |
|  |  |  | ③记录电表初始度数（精确至0.1kWh）， 记录DCS 操作界面原料罐液位（mm）， 填入工艺记录卡。(0.3分) 评判标准:裁判以选手的数值为依据，通过核对电表和原料罐液位进行评判，如有错误扣除该项0.2分。如裁判暂时无法确认，可请裁判长进行确认及拍照取证，以便结束后进行核准 |  |
|  |  |  | ④检查并清空回流罐、产品罐中积液。(0.3分) 评判标准:打开相应的管道阀门确保积液能流出，至滴状流出即可 |  |
|  |  |  | ⑤查有无供水，并记录水表初始值（精确至0.001m³），填入工艺记录卡。(0.3分) 评判标准:相应阀门打开，塔顶、塔釜任一冷却水流量计打开且有流量即可。水表读数以选手的数值为依据进行比对，如有错误扣除该项0.3分。如裁判暂时无法确认，可请裁判长进行确认及拍照取证，以便结束后进行核准。 |  |
|  |  |  | ⑥规范操作进料泵(离心泵);将原料通过预热器顶部管道加入再沸器至合适液位，在裁判的监督下，选手点击评分表中的“确认”、“清零”、“复位”键至“复位”键变成绿色后，切换至DCS控制界面并点击“考核开始”；点击考核开始后至部分回流前再沸器不能随意进、卸料（若是确实需要该操作需要报告裁判，并取得同意后方可进行，并按照0.2分/次，直至2分扣完为止）；注意:点击考核开始至结束不得离开流程图界面操作!（0.5分） 评判标准:(1)离心泵操作不规范，扣0.2分；（2）进料路径错误，扣0.5分；（2）未经同意随意进、卸料操作扣除文明礼貌分2.5分。 |  |
|  | 开车及稳定运行操作3.5分 每一项有一点没有做到，该项不得分 |  | ①规范启动精馏塔加热系统，升温，开启冷却水上水总阀及精馏塔顶冷凝器冷却水进口阀，调节冷却水流量。0.5分。 评判标准:均应先打开加热开关，再调节加热负荷。 |  |
|  |  |  | ②规范操作产品泵（齿轮泵），并通过回流转子流量计进行全回流操作。0.5分 评判标准:确保回路畅通的情况下，打开齿轮泵。 |  |
|  |  |  | ③控制回流罐液位及回流量，控制系统稳定性，确定适宜回流比（必要时可取样分析，由裁判用气相色谱帮助测试浓度）。0.5分 评判标准:正确操作转子流量计 |  |
|  |  |  | ④适时打开系统放空，排放不凝性气体，并维持塔顶压力稳定。0.5分 评判标准:开车过程中有该操作即可。 |  |
|  |  |  | ⑤选择合适的进料塔板，规范使用进料泵（离心泵）进料，流量≤60L/h。开启进料后５分钟内预热器出口温度不得低于75℃。同时须防止预热器过压操作。 0.5分。 评判标准: （1）规范操作进料泵否则扣除0.2分；（2）流量由裁判评分，超流量扣0.2分/次。 |  |
|  |  |  | ⑥规范操作回流泵（齿轮泵），经塔顶产品冷却器，将塔顶馏出液冷却至45℃以下后收集塔顶产品。0.5分 评判标准：（1）规范操作回流泵（齿轮泵）否则扣除0.5分；（2）馏出液必须经过冷却器后再收集，不经过冷却器收集直接扣除0.5分； |  |
|  |  |  | ⑦启动塔釜残液泵，并调节残液冷却器冷却水流量，将塔釜残液冷却至45℃以下后，收集塔釜残液。0.5分 评判标准: (1)釜残液必须采用残液泵，经换热器降温后连续排放。(2) 釜残液温度超过45℃。两者有一项不符扣除该项0.5分。 |  |
|  | 正常停车（10分钟内完成，未完成步骤扣除相应分数）1.5分 |  | ①精馏操作考核110分钟完毕，停进料泵，关闭相应管线上阀门。0.2分 评判标准:规范停泵。 |  |
|  |  |  | ②规范停止预热器加热及再沸器加热。0.2分 评判标准:先调负荷，再关开关 |  |
|  |  |  | ③及时点击DCS操作界面的“考核结束”，停回流泵（齿轮泵）。0.2分 评判标准:先关回流泵的频率，再停回流泵;齿轮泵操作规范。 |  |
|  |  |  | ④将塔顶馏出液送入产品槽，停馏出液冷却水，停产品泵（齿轮泵）。0.2分 评判标准:齿轮泵操作规范。 |  |
|  |  |  | ⑤停止塔釜残液采出，塔釜冷却水，关闭上水阀、回水阀，并正确记录水表读数、电表读数。0.2分 评判标准:针对现场实际数据进行评判，错误则让选手改过来并扣分。 |  |
|  |  |  | ⑥各阀门恢复初始开车前的状态。0.2分 评判标准;阀门状态表，如有错误扣除0.1分，并要求选手进行修正。 |  |
|  |  |  | ⑦记录DCS操作面板原料储罐液位，收集并称量产品罐中馏出液，取样交裁判，气相色谱分析最终产品含量。④-⑦步须在点击考核结束后的10min完成。气相色谱分析时间不在计时范围内。0.3分 评判标准:取样规范性;无洒液,漏液及时处理。 |  |
| 安全文明 | 文明操作，礼貌待人 |  | ①穿戴符合安全生产与文明操作要求。 评判标准:正确佩戴安全帽、穿平底鞋。(0.5分) | 2.5 |
|  |  |  | ②保持现场环境整齐、清洁、有序。 评判标准:检查操作区域，如有操作导致的滴漏未在过程中处理，或操作结束后未打扫卫生，扣除此相应分数。(0.5分) |  |
|  |  |  | ③正确操作设备、使用工具。（因选手操作不当引起的仪表显示异常及偏差，在比赛进行期间现场不再进行调校，后果自行承担） 评判标准:设备及工具是否规范使用，现场的工具使用完毕后是否按原来状态放置，否则扣除相应分数。(0.5分) |  |
|  |  |  | ④文明礼貌，服从裁判，尊重工作人员。 评判标准:无论正确与否，与裁判、工作人员无争执。(0.5分) |  |
|  |  |  | ⑤记录及时、完整、规范、真实、准确。 评判标准:记录数据按记录表规定节点进行记录，数据组别完整，10min记录一次。(0.5 分) |  |
|  |  |  | ⑥记录结果弄虚作假扣全部文明操作分 |  |
|  | 安全生产 |  | 如发生人为的操作安全事故（如再沸器现场液位低于50mm）/预热器干烧（预热器上方视镜无液体+现场温度计超过80℃+预热器正在加热+无进料）、设备人为损坏、操作不当导致的严重泄漏，伤人等情况），再沸器温度大于99℃,作弊以获得高产量，扣除全部操作分。 出现以下情况由裁判结束考核，并扣除全部安全生产分： 1、塔顶压力大于10KPa; 2、部分回流开始后的进料流量大于60L/h，并由裁判三次提醒，仍未修正。 出现以下情况系统将自动考核结束，并由裁判扣除全部安全生产分。 - 再沸器液位低于50mm; - 原料罐液位低于1mm。 | 5.5 |

注：本评分项目与标准仅作为参赛队训练参照，非最终定稿。

3.评分方法

（1）化工专业知识竞赛成绩（A）：本项目设裁判人员不少于2人。采用机考评分，参赛选手登录答题系统并核实个人信息后限时完成答题，计算机根据参赛选手上机考核情况直接自动评分，满分100分。

（2）化工生产与安全仿真成绩（B）：本项目设裁判人员不少于2人。采用机考评分，参赛选手登录答题系统并核实个人信息后限时完成答题，由计算机直接对参赛选手各操作单元进行自动评分，满分100分。

（3）精馏操作成绩（C）：本项目设裁判人员不少于8人，其中，并设项目裁判长1人，每个赛位配备不少于2位裁判员（赛场有4个赛位，用3备1）。采用过程评分与客观评分相结合。由2名评审裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量和文明操作情况，按照精馏操作评分细则独立实施过程评判，以确定成绩，满分100分。

（4）比赛总成绩计算

个人比赛总成绩（Gi）计算：Gi =Ai×30%＋Bi×25%＋Ci×45%

团体总成绩（MG）计算：MG=(G1+ G2+ G3)/3

（5）按团体总成绩高低排定。总成绩相同者，以实际操作技能成绩(含仿真)高者为先，实际操作技能成绩相同时，按比赛完成时间短者为先。在比赛过程中，有舞弊行为者，将取消其参赛项目的名次和得分。

十三、奖项设定

省赛学生组设个人奖、优秀指导教师奖。个人奖的获奖等次与比例分别为：一等奖15%、二等奖25%、三等奖30%。对竞赛获奖学生的指导教师，颁发优秀指导教师奖，每组限1-2名指导教师。

十四、赛场预案

为确保化工生产技术赛项安全顺利进行，保障各地参赛队师生的人身安全，及时有效的处理大赛期间突发安全事故，保证大赛安全有序的进行，特制定以下方案及突发安全事故应急预案。

1.严格按照《高等学校实验室安全管理办法》的有关规定准备和开展赛项的竞赛活动。

2.成立竞赛安全工作组，分设安全用电、用气、防火等安保人员，对赛场内所有设施设备进行安全检查，排除各种安全隐患。

3.对竞赛中可能出现的伤害事故，做好相应的应急准备，备好急救药品及车辆，确保及时实施救助。

4.制定赛场指示图，竞赛期间遇有突发或紧急情况，有关人员按赛场疏散图指标指示，有指定专人指引、带领及时做好疏散。

5.针对各个赛项的安全隐患，特做如下应急预案：

（1）加强赛场安保，与比赛无关人员禁止进入竞赛场地；

（2）用到易燃试剂或气体的比赛场地加配灭火器材，并配备足够的安全员；

（3）若因选手因素造成设备故障或损坏，无法进行比赛，裁判长有权终止该队比赛；若因非选手个人因素造成设备故障的，由裁判长视具体情况做出裁决，参赛选手应听从裁判裁决。

十五、赛场安全

（一）安全操作要求

1．选手和裁判进入精馏赛场，须统一着工作服、戴安全帽，禁止穿钉子鞋和高跟鞋，禁止携带火柴、打火机等火种进入比赛现场，严禁在比赛现场抽烟、禁止拨打手机或接听来电。

2．竞赛选手须严格按照安全操作规程独立操控装置，确保装置安全运行；

3．竞赛结束，选手须检查装置是否处于安全停车状态、设备是否完好，并清整维护现场，在操作记录上签字后，将操作记录、样品送检、分析检验报告单等交给裁判，现场确认裁判输入评分表的数据后，经裁判允许即可退场。

4．比赛期间，若突遇停电、停水等意外，应采取紧急停车操作，冷静处置。

（二）赛场安全保障

1．精馏操作主赛场严格按照化工生产车间要求，配备防火防爆及其他安全设施；

2．赛场提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；

3．全部电路按技术标准规定安装过载、短路等自动保护装置；

4．所有竞赛现场设有紧急逃生指示图和医疗急救箱。

（三）突发事件紧急处理与应急救援

成立比赛期间突发事件处理指挥工作小组，并制定竞赛现场应急救援预案。

十六、申诉与仲裁

大赛采取仲裁制。赛项设赛项监督仲裁组，大赛执委会设仲裁委员会。各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品、竞赛执裁、赛场管理以及工作人员的不规范行为等，可向赛项监督仲裁组提出申诉。申诉主体为参赛队领队。申诉启动时，领队向赛项监督仲裁组递交亲笔签字同意的书面申诉报告。申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

提出申诉的时间应在竞赛结束后（选手赛场竞赛内容全部完成）2 小时内，超过时效不予受理。赛项监督仲裁组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由院校领队向仲裁委员会提出申诉。仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十七、竞赛须知

各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

（一）参赛队须知

1.本赛项选手参加竞赛的批次和竞赛工位将通过抽签决定。

2.领队：每个参赛队设领队 1 名，负责竞赛的协调工作。

3.参赛队对赛项执委会发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解比赛的时间安排、评判细节等，以保证顺利参加比赛。

4.参赛队领队负责本参赛队的参赛组织和与大赛的联络，并按时参加领队会议。

5.参赛队按照赛项赛程安排，凭赛项组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

6.参赛队须为参赛选手购买比赛期间的人身意外伤害保险，有效期必须为比赛举行期间，不得以其他长期保险代替。

7.参赛选手应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥。

8.对于本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，裁判裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

9.本竞赛项目的解释权归赛项组委会。

（二）指导教师须知

1.每个参赛队限2名指导教师。指导教师经报名并通过资格审查后确定，选手和指导教师的对应关系一经确定不得随意变更。

2.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

3.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，发现违规取消该队参赛资格。

4.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项监督仲裁工作组反映情况或提出书面仲裁申请。

（三）参赛选手须知

1. 参赛选手严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2．参赛选手应持参赛有效证件（身份证、学生证、参赛证），按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前30 分钟到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛装置号、机位号等。

3．检录后的选手，应在工作人员的引进下，提前15 分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。

4．参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。

5．参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、U 盘、手机等电子或通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

6．竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异议，不得与裁判争执、顶撞，但可于规定时限内由领队向竞赛监督仲裁委员会提出书面仲裁申请；由竞赛监督仲裁委员会调查核实并处理。

7．参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判同意方可离开考场。

8．竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

（四）工作人员及志愿者须知

1．工作人员要服从竞赛执委会的统一领导，服从相关工作组长的工作安排，树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

2．按规定统一着装，注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉大赛指南。

3．赛前40 分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向竞赛执委会请假。

4．熟悉竞赛规程，严格遵守岗位职责，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

5．保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。

十八、竞赛样卷

赛卷参照2022年全国职业院校技能大赛高职组（化工生产技术）赛项比赛卷设置。