2022年河南省高等职业教育技能大赛

水处理技术赛项竞赛方案

一、赛项名称

赛项名称：水处理技术

赛项组别：高职学生组

竞赛形式：团体赛

赛项专业大类：资源环境与安全

主办单位：河南省教育厅

承办单位：黄河水利职业技术学院

报到及住宿地点：另行通知

二、竞赛目的

职业技能竞赛是检验职业院校教学水平和人才培养质量的重要手段，也是促进参赛队伍相互学习及切磋技艺的平台，还是增进友谊、加强交流的桥梁。通过水处理技术技能比赛，展示环保类高职院校在水环境监测、水污染治理技术方面的教学与实践成果，提升学生的综合素质，培养团队意识与合作精神，促进工学结合人才培养模式的改革与创新，推动环保类专业教学与实践。

赛项充分考虑现代水处理技术岗位需要给排水工程技术、环境工程技术、环境监测技术、自动控制技术、智能制造与智慧水务等多专业领域交叉复合，分为水处理工艺、混凝试验与泵站运维两大模块。展现水处理技术员实际工作过程，突出安装与调试、运行与维护等综合应用能力。

三、参赛资格

1.参考2022年国赛赛项规程要求，本次竞赛为团体赛。以学校为单位组队参赛，每校限报2个代表队。

2.参赛选手须为2023年在籍全日制高职学生，指导老师和学生须为同校在籍。

3.往届获得此赛项国赛一等奖的选手，不得再报名参加比赛。

四、参赛报名

1.参赛院校须于3月3日前登录河南省高职院校技能大赛报名系统（http://39.105.49.188/），按要求填报并提交参赛信息。

2.各参赛校以学校为单位注册报名平台，专人负责报名工作。（技术支持：张玺，电话：19837739696）。

3.提交报名信息后，参赛院校从系统导出参赛选手报名表、参赛信息汇总表后，连同参赛选手身份证复印件和学信网“教育部学籍在线验证报告”或省招办录取名册复印件各1份并加盖院校公章，报送或邮寄到赛项协办院校（黄河水利职业技术学院）。纸质报名材料接收截止时间为3月5日，以邮戳时间为准。

邮寄地址：河南省开封市东京大道1号黄河水利职业技术学院，联系人：路长远，联系电话：13916586380。

4.协办学校收到纸质报名材料，按参赛条件的要求认真审核参赛选手和指导教师资格，审核通过报名成功。

五、竞赛日程安排

如有变动以《赛项指南》为准。

表 竞赛日程

| 日期 | 时间 | 地点 | 内容安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3月10日 | 8:00-12:00 | 酒店 | 参赛队报到。 |
|  | 14:30-17:00 | 8号实训馆2楼西厅 | 参赛队预备会，各领队参加，参赛选手熟悉竞赛场地。 |
| 3月11日 （模块A） | 7:10-7:20 | 生态环境育训中心大车间 | 参赛选手进入技能竞赛赛场，进行两次加密 |
|  | 7:20-7:30 |  | 参赛选手开启试题，检查试题、工具及材料，无误后签字确认。 |
|  | 7:30-11:30 |  | 参赛队进入各自工位正式比赛。 |
|  | 11:30-12:00 |  | 裁判评分。 |
| 3月11日 （模块B） | 14:10-14:20 | 生态环境育训中心大车间 | 参赛选手进入技能竞赛赛场，进行两次加密 |
|  | 14:20-14:30 |  | 参赛选手开启试题，检查试题、工具及材料，无误后签字确认。 |
|  | 14:30-17:30 |  | 参赛队进入各自工位正式比赛。 |
|  | 17:30-18:00 |  | 裁判评分。 |
| 3月12日 | 8:00-12:00 | 5实训馆5405 | 赛项闭幕 |

六、竞赛内容

竞赛分为2个模块、2个时间段，在一天7个小时内完成。通过水处理技术员在水处理厂站、泵站虚拟系统或真实场景的工作准备与计划，完成水处理厂站巡检与数据填报，并根据工作中出现的水质变化问题在实验室进行水质检测与分析，完成水质优化实验并形成报告；针对具体水质情况在教学实训平台上进行水处理工艺单元设计、施工、安装和运行调试，并对水处理系统出现的故障进行排除；对泵站系统水泵、管道、阀门进行拆卸、安装和运维。

1.工作准备与计划

选手接到指令后通过预定检录区域，将随身携带的禁止物品放入贮物柜，更换好工作必需防护服装和用具，到达比赛工位；仔细阅读任务书中各项内容，填写交接班记录，做好工作准备，编写工作计划，合理安排时间。

2.水处理厂站巡检与数据填报

根据任务书给定的操作系统和指令要求，进行水处理厂站巡检，做好巡检数据填报。

3.水处理工艺/泵站系统运行与维护/混凝试验

根据任务书指令，在规定时间内完成水处理工艺/泵站系统运行与维护/混凝试验相关工作。

4.工作小结与上报

本班次工作任务完成后，及时整理各种记录表格，完成工作小结，填写工作日志，做好交接班工作，上报给过程裁判。经签字批准后退出工作区域，更换防护用具，带走个人物品，自行离开。

竞赛模块权重及占比见下表。

表 水处理技术赛项竞赛模块权重及占比表

| 模块 |  | 权重 | 子模块名称 |  | 占比 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 水处理工艺 | 50% | A1 | 工程图设计与设备安装 | 30% | 主观+客观评分 |
|  |  |  | A2 | 自动化控制 | 30% |  |
|  |  |  | A3 | 设施运维 | 30% |  |
|  |  |  | A4 | 安全生产与应急处置 | 10% |  |
| B | 混凝试验与泵站运维 | 50% | B1 | 水的混凝试验 | 42% | 主观+客观评分 |
|  |  |  | B2 | 泵站系统运行与维护 | 58% |  |
| 总计 |  | 100% | - |  |  |  |

七、竞赛方式

1.比赛类别：本赛项为团体竞赛。

2.参赛要求：凡开设有赛项相关专业的高等职业院校和本科院校的高职学生均可报名参加高职组比赛，参赛选手必须是2022年在籍全日制高职学生，指导老师和学生须为同校在籍。往届获得此赛项国赛一等奖的选手，不得再报名参加比赛。

3.组队方式：本赛项为团体赛。每校可报2队，不得跨校组队。每支参赛队由2名选手组成，每个参赛队至多2名指导教师。

八、竞赛规则

（一）赛题

赛项专家组负责本赛项赛题的编制工作。竞赛试题参照《2022年全国职业院校技能大赛（水处理技术）赛项赛程》，具体详见《赛项规程》。

（二）赛前准备

1.熟悉场地：根据竞赛日程安排，参赛队在工作人员的带领下，携带有效身份证件，按照规定路线有序熟悉参赛场地。任何人员只得在指定区域观察，不得触碰赛位内物品。

2.领队会议：由各参赛队伍的领队参加，会议讲解竞赛注意事项并进行赛前答疑。

3.抽签仪式：领队会议上确定分批抽签，比赛前选手赛位抽签，通过抽签确定各参赛队的赛次工位。

4.参赛队入场：参赛选手应提前30分钟到达赛场，接受工作人员对选手身份、资格和有关证件的核验，赛位由抽签确定，不得擅自变更、调整；选手在竞赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，须经裁判人员同意。选手不得将手机、无线上网卡、移动存储设备、资料等与竞赛无关的物品带入赛场。

（三）赛场要求

1.所有人员在赛场内不得有影响其他选手完成工作任务的行为，参赛选手不允许窜岗、窜位，使用文明用语，不得言语及人身攻击裁判和赛场工作人员。

2.选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督仲裁和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队比赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法比赛，由裁判长视具体情况做出裁决（调换到备份赛位或调整至最后一场次参加比赛）；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续比赛，将给参赛选手补足所耽误的比赛时间。

3.选手进入赛场后，不得擅自离开赛场，因病或其他原因离开赛场或终止比赛，应向裁判示意，须经赛场裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

4.选手须按照程序提交比赛结果，在比赛赛位的计算机规定文件夹内存储比赛文档，配合裁判做好赛场情况记录，并签字确认，裁判提出签名要求时，不得无故拒绝。

5.裁判长发布比赛结束指令后所有未完成任务参赛选手立即停止操作，按要求清理赛位，不得以任何理由拖延竞赛时间。

（四）成绩评定

1.过程评判，所有评分项要由过程裁判签字。

2.结果评判，结果裁判负责所有工位的评判，裁判评分进行算术平均后作为选手最后得分，并有专人进行监督。

3.评判结束后，记分员负责在监督仲裁组的监督下完成统分工作，统分表由记分员、裁判长、监督仲裁组成员共同签字确认，在监督仲裁组的监督下由裁判长审核签字后封装。

（五）成绩公布

记分员将解密后的各参赛队伍（选手）成绩汇总成最终成绩单，经裁判长、监督组签字后进行公示。

九、竞赛环境

1.竞赛操作区

（1）模块A要求在实操场地进行比赛，场地面积不小于800平方米。每个赛位占地不小于16平方米，且标明赛位号，配置竞赛平台1套、计算机1台、操作台1张、凳子1张。每个赛位提供独立单相三线制电源两路，功率不小于3KW。竞赛场地布线要采用扣线板。比赛赛位有隔离标示或护栏，确保选手不受外界影响参加比赛。赛场提供稳定的照明、水、电、气源和供电应急设备等。

（2）模块B要求在实操场地进行比赛，场地面积不小于800平方米。每个赛位占地不小于24平方米，且标明赛位号，配置竞赛平台1套、操作台1张、凳子1张。每个赛位提供三相380V电源一路，功率不小于5KW；提供独立单相三线制电源1路，功率不小于1KW。竞赛场地布线要采用扣线板。比赛赛位有隔离标示或护栏，确保选手不受外界影响参加比赛。赛场提供稳定的照明、水、电、气源和供电应急设备等。

（3）竞赛场地要宽敞明亮，有空调或风扇降温措施，地面要干燥。赛场提供进水和排水口，赛场要通风。

（4）竞赛场地要有网络摄像机，能够摄录比赛全过程。

（5）竞赛场地完全实现对外开放和观摩，在赛场内设置参观区域，允许观众和指导教师现场观摩大赛。

（6）赛场设有安保、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

2.非操作区

（1）保密室：带锁四门储物柜，电脑桌，椅子，二、三插座（220V电源）。

（2）裁判会议室：带锁四门储物柜、35把椅子、8张桌子（长1.8米，宽0.8米）、打印机和电脑、液晶显示屏、220V电源，预留网口。

（3）选手休息区：桌椅、带锁储物柜。

（4）备品备件区：设备、货架、备品备件、耗材、桌椅。

（5）技术支持区：桌椅、带锁储物柜。

（6）应急急救区：桌椅、急救箱。

十、技术规范

1.专业教育教学要求

竞赛项目符合高职“给排水工程技术”、“水环境监测与治理”、“环境工程技术”、“环境监测技术”、“环境信息技术”与“水务管理”等相关专业实训教学内容的需求。符合高职高专相关专业教学内容要求，涉及到供水排水处理工艺的设计、设备安装与维护、系统连接、调试与运行、PLC控制器的应用与维护、水质检测，仪器检测分析等方面的知识点和技能点。

2.行业、职业技能标准

国家职业技能标准《水生产处理工》

国家职业技能标准《工业废水处理工》

国家职业技能标准《泵站运行工》

《地表水环境质量标准》GB 3838

《污水综合排放标准》GB 8978

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918

《环境空气质量标准》GB 3095

《污水监测技术规范》HJ 91.1

《化学试剂 标准滴定溶液的制备》GB/T 601

《化学试剂酸度和碱度测定通用方法》GB/T 9736

《室外给水设计标准》GB 50013

《室外排水设计标准》GB 50014

《城镇污水再生利用工程设计规范》GB 50335

《建筑给水排水制图标准》GB/T 50106

《城市排水工程规划规范》GB 50318

《鼓风曝气系统设计规程》CECS 97

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268

《污染治理设施运行记录仪技术要求及检测方法》HJ/T 378

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》HJ 355

《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ 2038

《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 60

《电气设备用图形符号 第2部分：图形符号》GB/T 5465.2

《可编程序控制器 第1部分：通用信息》GB/T 15969.1

《可编程序控制器 第2部分：设备要求和测试》GB/T 15969.2

《可编程序控制器 第3部分：编程语言》GB/T 15969.3

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348

《固体废物处理处置工程技术导则》HJ 2035

《泵站设备安装及验收规范》SL317

《泵站现场测试与安全检测规程》SL548

《泵站技术管理规程》GB/T30948

3.水处理技术职业技能标准

水处理技术职业技能标准，规定了水处理技术职业技能对应的工作领域、工作任务及职业技能要求。适用于水处理技术职业技能培训、考核与评价、职业技能大赛。

十一、技术平台

模块A竞赛技术平台采用THEMJZ-1A型水环境监测与治理技术综合实训平台。

该竞赛技术平台由给水系统、污水处理系统、在线监测系统、控制系统四部分组成。控制系统采用国际知名品牌PLC、监控软件与主机配套，采用现场总线的传感器，利用开放的现场总线和工业以太网实现现场数据采集和信息通讯，以灵活多样的分布式IO接收现场传感检测信号，大大增强了系统的准确性和灵活性。

①控制系统

由电气控制柜、漏电保护器、触摸屏、旋钮开关、按钮、工作状态指示灯、PLC可编程控制器、继电器、组态监控软件等组成，可以根据导线插拔连接的不同，形成多种工艺控制系统电路。

②给水系统

由不锈钢水箱、不锈钢支架、水箱液位指示和进水阀等组成，用于水源水贮存、配置及供给。

③水处理系统

采用不锈钢框架整体式平台设计，主要动力系统器件安装在钢架底座上，底座上部焊接有不锈钢封板，封板上开有若干小孔，便于排积水，主要有机玻璃反应器合理的布置安装在不锈钢钢架的上下层。通过不锈钢复合管和PU管可连接成多种水处理工艺系统。

动力系统主要由水泵、风机、电磁阀、搅拌机组成。

水处理系统为有机玻璃制品，由格栅调节池、平流式沉砂池、A2/O生物反应器、SBR池、竖流式沉淀池、砂滤柱、加药池组成。

曝气系统由风机、曝气盘、搅拌机、流量计和管道组成。

④在线监测系统

由DO在线仪表及传感器、PH在线仪表及传感器、浮球液位开关等组成，可实现对搅拌机、水泵、风机、阀门等的控制。

模块A水处理工艺竞赛技术平台配置见下表，水处理工艺竞赛配套电气控制柜基本配置、配套工具、耗材见下表。

表 模块A  水处理工艺竞赛技术平台配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢钢架 | 尺寸：221cm×80cm×137cm；材料：50×50不锈钢管材制作；功能：对反应器的固定和摆放 | 1 | 套 |  |
| 2 | 不锈钢水箱 | 配液位标识；尺寸：Φ75cm×118cm材料：2mm不锈钢板制作，底座采用不锈钢管材制作；功能：带有液位指示功能，提供实训水源；水箱固定座采用不锈钢方管焊接，为棱台状。 | 1 | 个 |  |
| 3 | A2/O 系统部件 | 尺寸：78cm×40cm×58cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：主要由厌氧池、缺氧池、好氧池组成，按照1:1:3比例进行设计；池体下部支撑结构与池体大身为一体化设计，并设有四个弧型人工操作口 | 1 | 台 |  |
| 4 | SBR1 系统部件 | 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程 | 1 | 台 |  |
| 5 | SBR2 系统部件 | 尺寸：43cm×37cm×52cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：完成污水处理中对污水的搅拌、曝气、静置沉淀、滗水过程 | 1 | 台 |  |
| 6 | 格栅调节池 | 一体式；尺寸：74cm×26cm×39 cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：格栅主要是去除污水处理中较大的悬浮物，调节池主要调节污水水质，使出水水质比较均匀 | 1 | 台 |  |
| 7 | 沉砂池 | 平流式；尺寸：60cm×35cm×34cm；材料：10mm有机玻璃板制作；功能：系统采用的是平流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒 | 1 | 台 |  |
| 8 | 砂滤柱 | 内置鹅卵石与石英砂；尺寸：Φ25cm×30cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制作，带有封盖；功能：截留污水中的悬浮物和胶体 | 1 | 台 |  |
| 9 | 二沉池 | 竖流式；尺寸：Φ25cm×52cm；材料：6mm厚度有机玻璃圆筒制，功能：系统采用的是竖流式结构，主要是分离污水中相对密度较大的无机颗粒 | 1 | 台 |  |
| 10 | 加药池 | 尺寸：26cm×26cm×30cm；材料：10mm有机玻璃板制作，带有封盖；功能：主要是对污水处理过程中一些药剂的配置和添加到污水中 | 1 | 台 |  |
| 11 | 水泵 | 单相AC220V；功率：90W；扬程：8m；流量：8L/min。配有泵性能测试仿真软件，通过MATLAB设计仿真模型，运行仿真计算即可自动生成水泵的特性曲线，同时可开放部分MATLAB源代码供学生自己研究和设计。 | 4 | 个 |  |
| 12 | 电磁隔膜 计量泵 | 单相AC220V；功率：16W；扬程：2m；流量：15L/h；功能：对药水的添加和计量 | 1 | 个 |  |
| 13 | 搅拌调速 系统 | 单相AC220V；功率：25W/40W；功能：对污水、药剂的搅拌均匀，搅拌曝气，其中位于底层的两个搅拌电机配有电机防水保护罩 | 6 | 套 |  |
| 14 | 曝气盘 | 微孔曝气盘：直径Φ8cm：功能：把风机的气均匀的释放到污水中 | 10 | 只 |  |
| 15 | 风机 | 电磁式；单相AC220V；功率：185W；最大风量：150L/min；功能：对好氧池的曝气 | 3 | 台 |  |
| 16 | 滗水器 | 空气堰式，尺寸：Φ16 cm×25 cm；材料：2mm厚不锈钢材料制作；功能：作为SBR系统的关水和排水的功能以及对浮渣、污泥的截留 | 2 | 只 |  |
| 17 | DO传感器 | 量程：0～20mg/L，6分外螺纹接口，功能；对调节池、好氧池、SBR1\SBR2池等中溶解氧的含量实时监测，监测时安装于池体45°扩展接头处。具有4～20mA反馈信号输出，总线通讯功能。 | 4 | 个 |  |
| 18 | PH传感器 | 量程：0～14，6分外螺纹接口；功能：对调节池中PH值的实时在线监测，监测时安装于池体45°扩展接头处 | 1 | 个 |  |
| 19 | 气体流量计 | 面板式；量程：0.5-8L/min；功能：计量风机的进气流量，控制反应器中溶解氧含量 | 3 | 只 |  |
| 20 | 液体流量计 | 管道式；量程：1～7L/min；功能：计量水流的进水流量 | 3 | 只 |  |
| 21 | 浮球液位 开关 | 24V输入；功能：对反应器中水位、水泵以及电磁阀的控制，主要是防止反应器中污水溢出 | 6 | 套 |  |
| 22 | 组合填料 | 尺寸：Φ15cm | 1 | 套 |  |
| 23 | 卡套式弯头 | L16 | 46 | 个 |  |
| 24 |  | L16-1/2F | 20 | 个 |  |
| 25 |  | L20-16 | 1 | 个 |  |
| 26 |  | L20 | 4 | 个 |  |
| 27 |  | L20-1/2F | 3 | 个 |  |
| 28 | 卡套式 三通接头 | T16 | 10 | 个 |  |
| 29 |  | T16-1/2F | 11 | 个 |  |
| 30 |  | T20 | 1 | 个 |  |
| 31 | 卡套式直通接头 | S16-1/2F | 10 | 个 |  |
| 32 |  | S16-1/2M | 40 | 个 |  |
| 33 |  | S20-1/2M | 5 | 个 |  |
| 34 | 声级计 | 用于监测泵房和风机房的噪声 | 1 | 套 |  |
| 35 | 电导率仪 | 用于检测污泥渗滤液中的电导率 | 1 | 套 |  |
| 36 | PM2.5监测仪 | 用于监测厂房空气质量PM2.5含量 | 1 | 套 |  |

表 模块A  水处理工艺竞赛配套电气控制柜基本配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器控制柜 | 尺寸：70cm×60cm×180cm；材料：钢板静电喷塑工艺，柜架国际灰喷塑，柜门乳白色喷塑；结构特征：四面开门，柜顶装有带有腰型散热孔的梯形顶，前柜门装有46cm×92cm玻璃门与10英寸触摸屏。 | 1 | 个 |  |
| 2 | PLC控制器 | CPU SR30 AC/DC/RLY | 1 | 个 |  |
| 3 | 数字量输出模块 | EM DR08，输出点数：8点继电器输出 | 1 | 个 |  |
| 4 | 模拟量输入模块 | EM AE04，输入路数：4 | 2 | 个 |  |
| 5 | 模拟量输出模块 | EM AQ04，输出路数：4 | 1 | 个 |  |
| 6 | 彩色触摸屏 | 10英寸 | 1 | 台 |  |
| 7 | 低压电气 | 小继电器 | 1 | 套 |  |
| 8 | 空气开关 | 带漏电保护器 | 1 | 个 |  |
| 9 | 交流接触器 | 220V | 1 | 个 |  |
| 10 | 操作开关 | 2位 | 2 | 个 |  |
| 11 | 开关电源 | 输出：DC24V | 1 | 个 |  |
| 12 | 工作状态指示灯 |  | 32 | 只 |  |
| 13 | DO仪 | 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA | 4 | 只 |  |
| 14 | PH仪 | 单相AC220V输入，输出信号：4～20mA | 1 | 只 |  |
| 15 | 监控软件 | 采用MCGS组态软件设计，包括系统工艺流程演示，数据显示采集处理，设备运行控制 | 1 | 套 |  |
| 16 | VR虚拟仿真 | 配合水环境监测与治理工程实践作业使 用，包含VR 仿真软件、VR 硬件等 | 1 | 套 |  |
| 17 | 欧式导线架 | 用于悬挂和放置实训专用连接导线，外形尺寸为530mm×430mm×1200mm，设有五个万向轮，造型美观大方 | 1 | 个 |  |
| 18 | 实训操作台 | 尺寸：1500mm×800mm×820 mm | 1 | 台 |  |

表 模块A  水处理工艺竞赛配套工具、耗材

| 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 配套工具、耗材 | 包含不锈钢衬塑复合管、PU管、复合管割刀、卷尺、扳手、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、PPR管剪刀等。 | 1套 |

注：竞赛平台、计算机、软件、工量具、耗材统一由比赛现场提供。

（2）模块B1竞赛技术平台配置

模块B1竞赛技术平台采用THENHN-2型 智能混凝沉淀试验装置。

被控对象：主要由不锈钢钢架、操作台、进水系统、可调速六联搅拌机（同异步）及电气控制系统组成。

（1）操作台包括不锈钢钢架、带刹车脚轮、排水槽，主要用以试验器件的固定、摆放以及进行一些辅助试验操作。

（2）进水系统包括一体式水箱、水泵、电磁阀、不锈钢进水弯管、过滤器、水位传感器及安装在原水箱上方的搅拌机，主要用以盛装、配置以及供给原水，提供清水对烧杯进行清洗，对试验浊水进行回收处理利用。

（3）可调速六联搅拌系统（同异步）主要包括可升降搅拌器（含升降台、升降电机、搅拌电机及搅拌杆）、烧杯、自动加药系统、测温系统、灯箱等组成。

电气控制系统：主要由漏电保护器、电机调速器、PLC控制器、触摸屏、旋钮开关、电源指示灯、灯光调节器、开关电源、继电器、交流接触器、蜂鸣器、液位控制器、组态处理软件、搅拌调速面板等组成。竞赛技术平台配置见下表。

表 模块B1  混凝试验竞赛平台基本配置

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢钢架 | 尺寸1200mm×600mm×680mm；材料：38mm×38mm不锈钢方管焊接制作，厚度1.5mm；功能：用于器件的固定和摆放，以及进行一些辅助试验操作； | 1 | 套 |
| 2 | 一体化水箱 | 原水箱、清水箱和浊水箱一体化设计，采用浅蓝色透明有机玻璃制作而成,厚度10mm；尺寸为810mm×335mm×435mm | 1 | 套 |
| 3 | 升降系统 | 双出轴 220V电机，180W，1400r/min，电动升降采用双丝杆联动连接，用以控制可升降搅拌器上下的升降 | 1 | 套 |
| 4 | 加药系统 | 包括加药结构支架、试管、电机等 | 1 | 套 |
| 5 | 液位传感器 | 24V，用于试验烧杯进水水位的控制 | 6 | 个 |
| 6 | 试验烧杯 | 六个容量为1000mL的烧杯；采用浅蓝色透明有机玻璃制作，厚度10mm，带放水阀和取样阀 | 6 | 个 |
| 7 | 原水搅拌电机 | 采用调速电机，功率为25W，电压220V；功能：主要用于实验水样的搅拌和配制，保持水样的浓度的均匀，防止颗粒物的提前沉淀，可通过面板调速器对搅拌速度进行调节 | 1 | 套 |
| 8 | 水泵 | 24V，流量900L/h，进出水口径4分螺纹；主要用于实验水样的输送 | 1 | 个 |
| 9 | 电磁阀 | 24V，接口螺纹2分，主要用于对进水的控制 | 6 | 个 |
| 10 | 灯箱 | 24V，外径50mm，白光，用于观察沉淀过程中的矾花状态，亮度可通过灯光调节器进行调节 | 6 | 套 |
| 11 | 测温系统 | 主要由温度传感器和温度变送器组成，测定原水样温度 | 1 | 套 |
| 12 | 过滤系统 | 采用浅蓝色有机玻璃制作，填有活性炭复合过滤填料 | 1 | 套 |
| 13 | 电源控制系统 | A3材质，厚度1.2mm，装有漏电保护器和接地标示，确保设备的安全性，设有亮白铝面板印字标牌。 | 1 | 套 |
| 14 | PLC控制器 | CPU SR40 | 1 | 个 |
| 15 | 控制模块一 | EM DR08,8点继电器输出 | 1 | 个 |
| 16 | 控制模块二 | EM AE01，1入模拟量模块 | 1 | 个 |
| 17 | 彩色触摸屏 | 10寸 | 1 | 个 |
| 18 | 空气开关 | 带漏电保护器 | 1 | 个 |
| 19 | 保险丝 | 熔断器 | 1 | 个 |
| 20 | 操作开关 | 2位 | 1 | 个 |
| 21 | 操作开关 | 3位 | 1 | 个 |
| 22 | 开关电源 | 输出：DC24V | 1 | 个 |
| 23 | 交流接触器 | 220V | 1 | 个 |
| 24 | 蜂鸣器 | 12V | 1 | 个 |
| 25 | 电源指示灯 | 220V | 1 | 个 |
| 26 | 信号指示灯 | 24V | 16 | 个 |
| 27 | 监控软件 | 采用MCGS组态软件设计，包括数据显示采集处理，设备运行控制 | 1 | 套 |

（2）模块B2竞赛技术平台配置

模块B2 竞赛技术平台采用THEMBF-2型泵站系统运行与维护平台。

该平台由供水系统、泵管阀系统和电气控制系统三部分组成。控制系统采用国际知名品牌PLC、触摸屏和编程组态软件，利用开放的工业以太网实现现场数据采集和信息通讯，以灵活多样的输入接口接收现场传感检测信号，大大增强了系统的准确性和灵活性。

①供水系统

供水系统是泵站系统集配水的场所，为液体输送提供水源。主体位于型材框架的顶端，主要由集水池、药剂池、稳流筒、搅拌机、计量泵、物位仪和蝶阀等组成。

②泵管阀系统

泵管阀系统是泵站系统的主体单元，通过水泵、管道和阀门的操控，实现液体输送。主要由螺杆泵、空压机、储气罐、气动刀闸阀、气动蝶阀、过滤器、安全阀、隔膜阀、球阀、电动调节阀、压力传感器、电磁流量计、气源处理元件等组成。

③控制系统

控制系统用于现场信号采集显示、运行状态指示、执行器控制和系统动力控制。主要由电气控制柜、通断开关、空气开关、触摸屏、急停开关、电流互感器、多功能电力表、PLC可编程控制器、继电器、交流接触器、变频器、调速器、警示牌和监控软件等组成。

泵站系统运行与维护竞赛技术平台配置、配套控制系统、配套工具见下表。

表 模块B2泵站系统运行与维护竞赛技术平台配置

| 序号 | 器材名称 | 器材、规格说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢钢架 | 尺寸：180cm×85cm×120cm； | 1 | 套 |  |
| 2 | 集水池 | 尺寸：75cm×45cm×42cm，刻有液位标尺 | 1 | 套 |  |
| 3 | 药剂池 | 尺寸：30cm×30cm×29cm；材料：8mm厚淡蓝色有机玻璃板制作 | 1 | 套 |  |
| 4 | 稳流筒 | 尺寸：Φ8cm×47cm；材料：淡蓝色有机玻璃管制作 | 1 | 套 |  |
| 5 | 螺杆泵 | 分体式（定子分瓣成型）；电源：AC380V 50Hz；功率：0.75KW；流量：800L/h | 1 | 台 |  |
| 6 | 计量泵 | 电磁隔膜式；电源：AC220V 50Hz；功率：16W；流量：15L/h | 1 | 台 |  |
| 7 | 空压机 | 电源：AC220V 50Hz；功率：0.55KW；排气量：118L/min | 1 | 台 |  |
| 8 | 搅拌机 | 电源：AC220V 50Hz；功率：60W和25W，由电机、联轴器和搅拌杆组成 | 2 | 台 |  |
| 9 | 气动刀闸阀 | 规格：DN50，材质：不锈钢；气源压力：0.4～0.7MPa；配电磁阀和磁性开关，可反馈阀门启闭状态 | 1 | 台 |  |
| 10 | 气动蝶阀 | 对夹式，规格：DN40；材质：不锈钢；气源压力：0.4～0.7MPa；配电磁阀和回信器，可反馈阀门启闭状态 | 1 | 台 |  |
| 11 | 电动调节阀 | 规格：DN40；材质：不锈钢；输入信号：4～20mA | 1 | 台 |  |
| 12 | 安全阀 | 双由令，规格：DN15；材质：PVC；耐压：1MPa | 1 | 个 |  |
| 13 | 过滤器 | 双由令，规格：DN40；材质：透明PVC | 1 | 个 |  |
| 14 | 隔膜阀 | 双由令，规格：DN15；材质：PVC | 1 | 个 |  |
| 15 | 球阀 | 双由令，规格：DN40；材质：PVC | 1 | 个 |  |
| 16 | 蝶阀 | 对夹式，规格：DN40；材质：PVC | 1 | 个 |  |
| 17 | 球阀 | 双由令，规格：DN40；材质：PVC | 1 | 个 |  |
| 18 | 压力传感器 | 数显式，电源：DC24V；测量范围：-1～10Bar；输出信号：0～10V | 2 | 个 |  |
| 19 | 电磁流量计 | 分体式，电源：AC220V 50Hz；测量范围：0.15～1.5m3/h；输出信号：4～20mA | 1 | 台 |  |
| 20 | 超声波物位仪 | 电源：DC24V；测量范围：0～1m；输出信号：0～10V | 1 | 台 |  |
| 21 | 储气罐 | 材质：不锈钢；容积：0.5L；耐压：1.2MPa | 1 | 个 |  |
| 22 | 气源处理元件 | 调压范围：0.15～0.9MPa；自动排水 | 1 | 套 |  |

表 模块B2泵站系统运行与维护竞赛技术平台配套控制系统

| 序号 | 器材名称 | 器材、规格说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制柜 | 尺寸：80cm×60cm×180cm；材料：钢板静电喷塑工艺，柜架国际灰，柜门乳白色 | 1 | 套 |  |
| 2 | 通断开关 | LW42B32-1017/LF | 1 | 个 |  |
| 3 | 急停按钮 | LAY16系列，红色 | 1 | 个 |  |
| 4 | 多功能电力表 | HXDZ-E-9SY，三相 | 1 | 个 |  |
| 5 | 触摸屏 | KTP700 | 1 | 个 |  |
| 6 | 空开 | 3P 20A | 1 | 个 |  |
| 7 | 空开 | 2P 10A | 2 | 个 |  |
| 8 | 电流互感器 | CT3D-400，三相组合式 | 1 | 个 |  |
| 9 | 交换机 | SCALANCE XB005 | 1 | 个 |  |
| 10 | 交流接触器 | LC1E0610M5N | 1 | 个 |  |
| 11 | 开关电源 | HDR-120-24 | 1 | 个 |  |
| 12 | CPU1215C | 6ES7 215-1BG40-0XB0 | 1 | 个 |  |
| 13 | SM1234 | 6ES7 234-4HE32-0XB0 | 1 | 个 |  |
| 14 | G120C变频器 | 6SL3210-1KE15-8AF1 | 1 | 个 |  |
| 15 | BOP面板 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 1 | 个 |  |
| 16 | 内置调速器 | SK200E；输入信号：0～10V | 1 | 个 |  |
| 17 | 继电器 | TRS 24VDC 1CO | 3 | 个 |  |
| 18 | 电容器 | CBB61系列，聚丙烯薄膜 | 2 | 个 |  |
| 19 | 插座 | DEP2-125，工业明装 | 1 | 个 |  |
| 20 | 工业用插头 | DEP2-025 | 1 | 个 |  |
| 21 | 警示牌 | 悬挂式，尺寸：160mm×200mm×1.5mm | 1 | 套 |  |
| 22 | 监控软件 | 采用TIA V15组态软件设计，包括泵阀操作、数据处理显示、趋势曲线、报警处理等 | 1 | 套 |  |
| 23 | VR虚拟仿真 | 配合泵站运行与维护工程实践作业使用，包含VR 仿真软件、VR硬件等 | 1 | 套 |  |

表 模块B2泵站系统运行与维护竞赛技术平台配套工具

| 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 配套工具 | 包含卷尺、梅花开口两用扳手套装、活口扳手、生料带、内六角扳手组合套装、电工工具组合套装、插线板、万用表、烙铁架、电工胶带、盘根取出器、管钳、电脑桌、工具箱、可移动工具柜、操作台、移动式小吊机和吊带等。 | 1套 |

注：竞赛平台、计算机、软件、工量具、耗材统一由比赛现场提供。

2.参赛选手自带物品清单

参赛选手自带物品包括三防安全鞋（防触电、防砸、防穿刺），其余由承办校提供。

3.严禁参赛选手带入比赛场地的物品和材料

凡未列入参赛选手自带物品清单且与比赛相关的物品，均不准带入比赛场地。严禁参赛选手带入比赛场地的物品和材料见下表。

表 严禁参赛选手带入比赛场地的物品和材料

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | U盘及可存储设备 |
| 2 | 通信设备 |
| 3 | 易燃、易爆、放射及腐蚀性材料 |

十二、成绩评定

1.评分标准的制订原则

按照“水处理技术”相关行业职业能力要求，结合国家及行业的相关标准、规范要求进行评分，全面评价参赛选手职业能力的要求，本着“科学严谨、公开、公正、公平、可操作性强”的原则制定评分标准,竞赛项目满分为100分。

2.评分方法

（1）裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

（2）裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判、现场裁判不得参与评分工作。

①检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；

②加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签并对参赛队伍（选手）的信息、产品、现场记录数据进行加密、解密；

③现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；

④评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示、现场记录数据、操作规范和竞赛作品等按赛项评分标准进行评定。

（3）赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，现场裁判由3位裁判员组成并设组长1名，组长协调，组员互助，现场裁判对检测数据、操作行为进行记录，不予以评判；评分裁判员按3人一组，对现场裁判的记录、设计的参数、程序、产品质量进行流水线评判；赛前对裁判进行一定的培训，统一执裁标准。

（4）参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分；评价项目主要有工量具的规范使用、装配工艺、装配质量、电气连接、参数设置、设备联调等。

（5）文明生产评价为扣分项，包括工作态度、安全意识、职业规范、环境保护等方面。选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

①在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

②因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

③扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

（6）赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，按照模块A、B、C顺序分别加权求和得出最终成绩，模块的权重由A至C的顺序，分别为35%，35%，30%；最终按总评分得分高低，确定参赛队奖项归属。

（7）按比赛成绩从高到低排列参赛队的名次。比赛成绩相同，完成竞赛任务B所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成竞赛任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成竞赛任务用时、职业素养成绩相同，名次并列。

（8）评分方式以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，组委会、裁判组、仲裁组分别核准后，闭赛式上公布。

（9）成绩复核。为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

（10）赛项最终得分按100分制计分。最终成绩经复核无误，由裁判长、监督组长、仲裁长签字确认后公布。

3.评分标准

本项目评分标准分为测量和评价两类。凡可采用客观数据表述的评判称为测量；凡需要采用主观描述进行的评判称为评价。

（1）评价分（主观）

评价分打分方式：3名裁判为一组，各自单独对每一评分项评分，3名裁判员的平均分为该评分项的实际得分。裁判相互间分差必须小于等于1分，否则需要给出确切理由并在小组长或裁判长的监督下进行调分。每个模块评价评分必须先于测量分评分进行。

评价分准则样例见下表。

表 评价分准则样例

| 分值 | 要求描述 |
| --- | --- |
| 0分 | 低于行业标准，包括“未做尝试” |
| 1分 | 达到行业基本标准 |
| 2分 | 达到行业标准，且在某些方面高于行业标准 |
| 3分 | 全方位超过行业标准，接近完美 |

（2）测量分（客观）

测量分打分方式：按模块设置若干个评分组，每组由3名裁判构成。每个组所有裁判一起商议，在对该选手在该项中的实际得分达成一致后最终只给出一个分值，见下表。

表 测量分评分准则样例

| 类型 | 示例 | 最高 分值 | 正确 分值 | 不正确 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分或零分 | 传感器安装尺寸正确 | 1 | 1 | 0 |

十三、奖项设定

按照2022年河南省高等职业教育技能大赛文件执行。

十四、赛场预案

为确保水处理技术赛项安全顺利进行，保障各地参赛队师生的人身安全，及时有效的处理大赛期间突发安全事故，保证大赛安全有序的进行，特制定以下方案及突发安全事故应急预案。

1.严格按照《高等学校实验室安全管理办法》的有关规定准备和开展赛项的竞赛活动。

2.成立竞赛安全工作组，分设安全用电、用气、防火等安保人员，对赛场内所有设施设备进行安全检查，排除各种安全隐患。

3.对竞赛中可能出现的伤害事故，做好相应的应急准备，备好急救药品及车辆，确保及时实施救助。

4.制定赛场指示图，竞赛期间遇有突发或紧急情况，有关人员按赛场疏散图指标指示，有指定专人指引、带领及时做好疏散。

5.针对各个赛项的安全隐患，特做如下应急预案：

（1）加强赛场安保，与比赛无关人员禁止进入竞赛场地；

（2）用到易燃试剂或气体的比赛场地加配灭火器材，并配备足够的安全员；

（3）若因选手因素造成设备故障或损坏，无法进行比赛，裁判长有权终止该队比赛；若因非选手个人因素造成设备故障的，由裁判长视具体情况做出裁决，参赛选手应听从裁判裁决。

十五、赛场安全

1.消防安全

赛场内要配备适当的消防设备，包括喷淋、沙堆、灭火器等，要保证消防通道的畅通。

2.人身安全

赛场内配备适当数量的洗眼装置，配备应急医务人员。配备一定数量的安保人员，维持赛场内外秩序。

3.动力安全

为保证竞赛顺利进行，赛场应配备应急电源和临时储备用水，以备临时停电停水之用。

十六、申诉与仲裁

大赛采取仲裁制。赛项设赛项监督仲裁组，大赛执委会设仲裁委员会。各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品、竞赛执裁、赛场管理以及工作人员的不规范行为等，可向赛项监督仲裁组提出申诉。申诉主体为参赛队领队。申诉启动时，领队向赛项监督仲裁组递交亲笔签字同意的书面申诉报告。申诉报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

提出申诉的时间应在竞赛结束后（选手赛场竞赛内容全部完成）2 小时内，超过时效不予受理。赛项监督仲裁组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由院校领队向仲裁委员会提出申诉。仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十七、竞赛须知

各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

（一）参赛队须知

1.本赛项选手参加竞赛的批次和竞赛工位将通过抽签决定。

2.领队：每个参赛队设领队 1 名，负责竞赛的协调工作。

3.参赛队对赛项执委会发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解比赛的时间安排、评判细节等，以保证顺利参加比赛。

4.参赛队领队负责本参赛队的参赛组织和与大赛的联络，并按时参加领队会议。

5.参赛队按照赛项赛程安排，凭赛项组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

6.参赛队须为参赛选手购买比赛期间的人身意外伤害保险，有效期必须为比赛举行期间，不得以其他长期保险代替。

7.参赛选手应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥。

8.对于本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，裁判裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

9.本竞赛项目的解释权归赛项组委会。

（二）指导教师须知

1.每个参赛队限2名指导教师。指导教师经报名并通过资格审查后确定，选手和指导教师的对应关系一经确定不得随意变更。

2.做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；共同维护竞赛秩序。

3.自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，发现违规取消该队参赛资格。

4.当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观做出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项监督仲裁工作组反映情况或提出书面仲裁申请。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2.各参赛队应在竞赛开始前一天规定的时间段进入赛场熟悉环境。

3.参赛选手应持身份证、学生证，按要求到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛座位等。

4.参赛选手应按要求佩戴相关证件，并根据竞赛项目要求穿统一的实验服。

5.参赛选手进入赛场，不允许携带任何书籍和其他纸质资料（相关技术资料由赛项执委会统一提供），不允许携带通讯工具和存储设备。现场操作考核项目的操作规程、数据记录纸、签字笔等将由组委会统一提供，现场提供的物品各参赛队可以根据竞赛需要自行选择使用。

6.竞赛时，在收到开赛信号前不得启动操作，各参赛选手需在抽签确定的工位上完成相应竞赛项目，严禁作弊行为。比赛期间参赛选手不得离开比赛场地，如有特殊情况，需经裁判人员同意后方可离开，但离开期间的时间一律计算在比赛时间内。

7.竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异议，不得与裁判争执、顶撞，但可于规定时限内由领队向竞赛仲裁委员会提出书面仲裁申请；由竞赛监督仲裁委员会调查核实并处理。

8.竞赛期间，参赛选手必须严格遵守赛场纪律，不得在赛场内大声喧哗，不得作弊或弄虚作假；同时，必须严格遵守操作规程，确保设备和人身安全，并接受裁判员的监督和警示。若因选手因素造成设备故障或损坏，无法进行比赛，裁判长有权终止该队比赛；若因非选手个人因素造成设备故障的，由裁判长视具体情况做出裁决。

9.在竞赛规定时间结束时，各参赛队应立即停止答题或操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。参赛队欲提前结束比赛，应向现场裁判员举手示意并记录比赛终止时间，比赛终止后，不得再进行任何与比赛有关的操作。

10.竞赛操作结束时，各参赛队要按照大赛要求和赛题要求提交竞赛材料，按照现场考试要求的名字进行命名，如不符合命名规则，体现单位信息与编号信息的，该队竞赛成绩将被取消。

（四）工作人员及志愿者须知

1.严守大赛岗位职责，听从赛项组委会办公室指挥调度。

2.在执委会及下设工作机构负责人的领导下，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风做好工作。

3.熟悉比赛的有关规定，认真执行比赛规则，严格按照工作程序办事。

4.注意文明礼貌，保持良好形象，举止文明，态度和气，工作主动。

5.不相互打听、传递比赛情况。

十八、竞赛样卷

赛卷参照2022年全国职业院校技能大赛高职组（水处理技术）赛项比赛卷设置。