2024年河南省高等职业教育技能大赛

装配式建筑智能建造赛项竞赛试题

(竞赛前在已公布的任务书基础上修改不超过30%作为最终的竞赛试题。)

任务一：理论知识（满分100分）

一、单项选择题（共60小题，每小题1分，共60分，其中1-20题请根据任务二附图作答）

1.本工程叠合楼板的预制层厚度为(    )mm

A.60      B.70      C.80      D.130

2.本工程框架抗震等级为(    )t

A.一级    B.二级    C.三级    D.四级

- KZ1的箍筋为(    )

- A．C8@100/200    B．C10@100/200    C．C10@100    D．C8@100

- KZ5*的箍筋为(    )

- A．C8@100/200    B．C10@100/200    C．C10@100    D．C8@100

- KZ2的箍筋肢数为(    )

- A.4x4    B.5x5    C.4x5    D.5x4

6.L5的截面尺寸为(    )

A.350x650     B.200x600      C.300x600     D.400x650

7.二层L12的梁顶标高为(    )m

A.5.950     B.5.700    C.6.000       D.5.750

8.LB2的现浇厚度为(    )mm

A.60      B.80      C.100      D.120

9.LB3的板底X方向钢筋为(    )

A.C8@150      B.C8@180     C.C10@150     D.C10@180

10.KL1的上部通长钢筋根数为(    )

A.2     B.3     C.4     D.6

11.以下关于KL8的说法错误的是(    )

A.截面尺寸为300x600      B.上部通长钢筋为2C22

C.跨数为2跨              D.箍筋肢数为双肢箍

12.二层LB4的板顶标高为(    )m

A.6.000    B.5.950    C.5.700    D.5.900

13.三层叠合板的混凝土强度等级为(    )

A.C35     B.C30      C.C40     D.C45

14.三层预制叠合板的接缝宽度为(    )mm

A.200     B.300     C.400     D.500

15.三层层高为为(    )m

A.6.000    B.3.800    C.5.100    D.3.850

16.三层叠合板预制层预留线盒的种类有(    )种

A.1    B.2    C.3    D.4

17.3~5层框架柱的混凝土强度等级为(    )

A.C35     B.C30      C.C40     D.C45

18.预制楼梯YZTB1的梯板厚度为(    )mm

A.100    B.110    C.120    D.140

19.预制楼梯的梯板分布钢筋为(    )

A.C10@100    B.C8@150    C.C6@200    D.C8@200

20.预制楼梯的梯井宽度为(    )mm

A.80    B.100    C.110    D.120

21.装配式结构施工后，预制构件位置/尺寸偏差及检验方法应符合设计要求，应按楼层、结构缝或施工段分检验批，在同一检验批内，对梁、柱和独立基础， 应抽查按构件数量的10%，且不应少于(    )件。

A.1       B.2       C.3       D.4

22.配置 C30 混凝土时，其天然砂含泥量不得大于(    )

A.5%    B.4%    C.3%    D.2%

23.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015规定，预制构件进行尺寸偏差及检验时，同一类型的构件，不超过(    )个为一批，每批应抽查构件数最的5 % ，且不应少于3个。

A.1000    B.500    C.200    D.100

24.预制构件生产所需钢筋等原材料，(    )。

A.确定其合格后，方可使用     B.不需要确定合格，直接使用

C.不经试验检测，可直接使用    D.是否合格，与我无关

25.编号为 ST-28-25 的楼梯，其含义为(    )

A.预制混凝土板式双跑楼梯，建筑层高 2800mm、楼梯间净宽 2500mm。

B.预制混凝土板式单跑楼梯，建筑层高 2800mm、楼梯间净宽 2500mm。

C.预制混凝土板式双跑楼梯，建筑层高 2500mm、楼梯间净宽 2800mm。

D.预制混凝土板式剪刀楼梯，建筑层高 2800mm、楼梯间净宽 2500mm。

26.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，与现浇结构相邻部位200mm宽度范围内的表面平整度允许偏差应不超过(    )

A.1mm   B.2mm   C.3mm    D.4mm

27.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，预制构件在现场施工时，预制墙板下现浇结构顶面标高的允许偏差为(    )

A.±1mm   B.±2mm   C.±3mm   D.±4mm

28.预制混凝土夹心保温外墙板构件采用立模工艺生产时，内外叶墙板混凝土层需要(    )浇筑成型。

A.同步    B.2 次     C.3 次   D.分别

29.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016 规定，预制楼板中预埋线盒在水平方向的中心位置允许偏差为(    )mm。

A.5    B.10    C.15    D.20

30.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016 规定，预制墙板构件中预埋钢板与混凝土面层平面高差的允许偏差为(    )mm。

A.0，3    B.±3    C.0，-3    D.0，-5

31.预制混凝土夹心保温外墙板构件不包含(    )。

A.外叶墙;    B.保温层;    C.内叶墙;    D.内墙装饰

32.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 规定，后张发预应力筋锚固后，锚具外预应力筋的外露长度不应小于其直径的(    )倍，且不应小于(    )mm。

A 2   10     B.1   10     C.1.5   10     D.1.5   30

33.预制叠合板构件在生产时，叠合板浇筑面层的粗糙面，可在混凝土(    )前进行拉毛处理。

A.终凝    B.初凝    C.流动    D.凝固

34.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 规定，预制构件预留插筋外露长度允许偏差为（ ）mm。

A.15    B.-5    C.+10，-5    D.±3

35.预制构件中箍筋末端弯钩平直段长度，当设计有要求时，应符合设计要求， 当无要求时，对于有抗震设防要求的结构构件其平直段不应小于箍筋直径的(    )倍。

A.5    B.10    C.15    D.20

36.钢筋套简灌浆前，应在现场模拟构件连接接头的灌浆方式，每种规格钢筋应制作不少于(    )个套筒灌浆连接接头，进行灌注质量以及接头抗拉强度的检验；经检验合格后，方可进行灌浆作业。

A.1      B.2     C.3     D.4

37.带面砖或石材饰面的预制构件宜采用(    )工艺制作。

A.正打    B.反打    C.正打一次成型    D.反打一次成型

38.预制墙板构件安装临时支撑时，每个预制构件的临时支撑不宜少于(    )道。

A.1    B.2    C.4    D.6

39.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231-2016 规定，下列属于构件外观质量严重缺陷的是(    )。

A.少量非受力钢筋露筋

B.非受力部位有少量蜂窝

C.构件受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝

D.非受力部位少量夹渣

40.半灌浆套筒在批量使用前，应进行(    )检验，来确定加工工艺的人员、设备、钢筋等适应性，检验是否符合规范要求，当检验合格后，方可批量生产加工。

A.工艺     B.钢筋     C.模具     D.重量

41.(    )框架梁、柱采用预制构件构建成的装配整体式混 凝土结构。简称装配整体式框架结构。

A.全部     B.部分     C.全部或部分    D.整体

42.预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于(    )

A.C25   B.C30    C.C35    D.C40

43.预制构件的吊环应采用未经冷加工的(    )级钢筋制作。

A. HPB300   B.HRB335   C.HRB400   D.HRB500

44.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，预制构件预留钢筋外神长度的允许偏差为(    )mm

A.±5     B.±2     C.+5,-2     D.+2,-5

45.预制柱吊装应校正的内容不包括(    )

A.相邻柱间距    B.平面位置    C.标高    D.垂直度

46.套筒灌浆连接技术施工中,灌浆料的试块尺寸是(    )

A.150mm×150mm×300mm     B.150mm×150mm×150mm

C.40mm×40mm×160mm       D.70.7mm×70.7mm×70.7mm

47.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，预制构件预留钢筋中心线位置的允许偏差为(    )mm

A.2      B.±2      C.4     D.±4

48.常温型套筒灌浆料30min流动度应(    )

A.≥300mm    B.≥260mm    C.≥400mm    D.≥380mm

49.墙板的上部斜支撑，其支撑点距离底部的距离不应小于高度的(    )

A.1/2    B.1/4    C.1/3    D.2/3

50.预制叠合板水平叠放层数不应大于(    )层

A.3     B.4     C.5    D.6

51.外挂墙板的高度不宜大于(    )

A.3m    B.4m    C.5m    D.一个层高

52.装配式构件吊装时,竖向预制构件起吊点不应少于(    )

A.1个    B.2个    C.3个    D.4个

53.装配式建筑设计时宜选用(    )的平面布置

A.小开间、大进深     B.大开间、小进深

C.大开间、大进深     D.小开间、小进深

54..预制混凝土夹心保温外墙板构件采用平模工艺生产时,构件浇筑需要(    )

A.1次    B.2次    C.3次    D.4次

55.预制剪力墙中钢筋接头处套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度不应小于(    )

A.25mm    B.20mm    C.15mm    D.10mm

56.钢筋套筒灌浆连接接头的屈服强度不应小于(    )。

A.连接钢筋屈服强度

B.连接钢筋抗压强度标准值;

C.连接钢筋抗拉强度标准值

D.连接钢筋抗压强度标准值的 1.5 倍

57.钢筋套筒灌浆连接时的灌浆作业应采用压浆法(    )

A.从上口灌注       B.从下口灌注

C.从中间口灌注     D.多口灌注

58.粗糙面的面积不宜小于结合面的(    )

A.90%       B.80%       C.60%       D.50%

59.钢筋套筒灌浆时应对各仓接缝周围进行封堵，封堵措施应符合结合面承载力设计要求，且单边入墙厚度(    )

A.≥20mm    B.20~30mm    C.≤20mm    D.15~20mm

60.灌浆料同条件养护试件抗压强度达到(    )N/mm²后，方可进行对接头有扰动的后续施工。

A.20    B.35    C.40    D.75

二、多项选择题（共20小题，每小题2分，共40分）

1.预制构件生产单位应具备哪些条件以保障产品质量(    )。

A.能够保证产品质量要求的生产工艺设施

B.试验检测条件

C.完善的质量管理体系和制度

D.不可追溯的生产管理系统

2.预制构件制作前应编制生产方案，生产方案宜包括(    )等。

A.生产计划及工艺        B.模具方案及计划

C.技术质量控制措施      D.成品存放、运输和保护方案

3.预制构件检验合格后，应在构件上设置表面标识，标识内容宜包括(    )。

A．构件编号    B．出厂日期    C．合格状态    D．生产单位

4.预制构件交付产品质量证明文件应包括以下内容(    )。

A.出厂合格证

B.混凝土强度检验报告

C.钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告

D.合同要求的其他质量证明文件

5.预制构件养护应符合(    )规定：

A.应根据预制构件特点和生产任务量选择自然养护、自然养护加养护剂或加热养护方式。

B.混凝土浇筑完毕或压面工序完成后应及时覆盖保湿，脱模前不得揭开。

C.涂刷养护剂应在混凝士初凝后进行。

D.加热养护可选择蒸汽加热、电加热或模具加热等方式

6.装配式混凝土建筑应结合(    )一体化的原则整体策划

A.设计    B.生产    C.装配    D.装修

7.套筒灌浆连接有效型式检验报告验收内容包括(    )

A.工程中应用的各种钢筋强度级别、 直径对应的型式检验报告应齐全，报告应合格有效；

B. 型式检验报告送检单位与现场接头提供单位应一致；

C. 型式检验报告中的接头类型，灌浆套筒规格、级别、尺寸，灌浆料型号与现场使用的产品应 一致

D. 型式检验报告应在4年有效期内，可按灌浆套筒进厂（场）验收日期确定；

8.灌浆施工前， 接头工艺检验说法正确的是(    )。

A.工艺检验应在预制构件牛产后进行；当现场灌浆施工单位与工艺检验时的灌浆单位不同，灌浆后应再次进行工艺检验；

B.工艺检验应模拟施工条件制作接头试件， 并应按接头提供单位提供的施工操作要求进行；

C.每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头， 并应检查灌浆质量；

D.采用灌浆料拌合物制作的40mmX40mmX160mm试件不应少于1组；

9.套筒灌浆连接的钢筋直径不宜小于(    )且不宜大于(    )

A.12mm      B.15mm      C.40mm      D.45mm

10.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 等标准文件规定，预制构件起吊时应采用(    )的操作方式，保持稳定。

A.慢起      B.缓升      C.稳放      D.匀速快行

11.装配整体式混凝土剪力墙结构暗柱节点平面形状主要有(    )

A.“一”形    B.“T”形    C.“L”形    D.“十”形

12.预制混凝土构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的接触面须做成(    )

A.粗糙面     B.光滑面     C.抹压面     D.键槽

13.预制构件(    )应结合本工程生产方案和施工方案采取相应的安全操作和防护措施。

A.生产单位     B.设计单位    C.运输单位    D.工程施工总承包单位

14.脱模剂应符合下列规定(    )

A.脱模剂应无毒

B.脱模剂应无刺激性气味

C.脱模剂不应影响混疑士性能和预制构件表面装饰效果

D.脱模剂应按照使用品种，选用前及正常使用后每半年进行一次匀质性和施工性能试验

15.建筑的围护结构以及楼桏、阳台、隔墙、空调板、管道井等配套构件、室内装修材料宜采用(    )产品。

A.工业化    B.标准化    C.个性化      D.定制化

16.灌浆套筒质量证明文件包括(    )。

A.产品合格证

B.产品说明书

C.出厂检验报告（含材料性能合格报告）。

D.进场检验报告

17.套筒灌浆料加水搅拌后具有良好的(    )等性能，填充在套筒和带肋钢筋间隙内，形成钢筋套筒灌浆连接接头。

A.流动性     B.早强     C.高强     D.微膨胀

18.在预制板吊装时,下列说法正确的是(    )

A.板强度达到规定要求        B.起吊能力有足够的安全系数

C.吊点位置符合设计要求      D.安装之后不需要调整

19.预制构件运输过程中以下措施中正确的是(    )

A.预制构件运输可选用低跑平板车或大吨位开车

B.运输车上需配置可靠的稳定构件措施与减震措施,防止预制构件移动、倾倒、变形。如在车厢底板上铺设槽钢等支垫

C.运输车上应设专用靠放架

D.预制构件装卸时应配置指挥人员,统一指挥信号

20.预制剪力墙板的安装前，应对(    )进行检查，不允许在吊装过程中对连接钢筋进行校正。

A连接钢筋       B.构件混凝土强度

C.钢筋强度       D.预制剪力墙板套筒的配合度

任务二：构件深化设计（满分100分）

1 设计任务书

1.1任务概述

我国南方某城市的一幢5层教学楼，结构体系为装配整体式框架结构，抗震等级为四级，不上人平屋面，精装交付。首层及屋顶层均采用现浇混凝土结构，首层及二层层高6.0m，标准层层高为3.8m，混凝土强度等级详见图纸层高表。

要求根据给定的施工图图纸建立指定范围内的BIM模型、对指定范围内的所有预制构件进行深化设计并按要求对指定的预制构件出具预制构件加工图。

1.2 预制构件类型

该建筑物预制混凝土构件类型包括：预制叠合梁、预制叠合板、预制楼梯。该建筑物的装配率大于50%。

1.3 设计依据

《装配式混凝土结构技术规程》                 JGJ1-2014

《装配式混凝土连接节点构造（楼盖和楼梯）》   15G310-1

《桁架钢筋混凝土叠合板》（60mm厚底板）       15G366-1

《预制钢筋混凝土板式楼梯》                   15G367-1

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》22G101-1

《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》     18G901-1

1.4 构件材料及保护层厚度

该建筑物钢筋均采用HRB400级钢筋，用符号C 表示，预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯混凝土保护层的厚度分别为15mm、25mm、20mm。

1.5 项目的结构图纸说明

该建筑物图纸包含各层框架柱布置及配筋图、各层结构平面图、各层梁配筋图、各层预制构件平面布置图和各层预留预埋平面示意图。

1.6 装配式混凝土连接节点说明

1.6.1 本项目预制叠合楼板均为预制叠合双向板，所有的预制叠合楼板的底板均采用桁架钢筋混凝土预制板；预制叠合双向板采用后浇带的整体式接缝连接形式，其连接节点见图一；叠合板与受力边支座的连接形式见图二；叠合板中间支座的连接形式见图三。

1.6.2 预制连续梁连接节点见图四，预制梁端部连接节点见图五。

1.6.3 预制叠合板搁进支座10mm。

1.6.4 预制叠合梁搁进支座15mm。

1.7 叠合板底板要求

1.7.1双向板叠合楼板四边出筋；

1.7.2桁架钢筋规格代号为A80/A110，桁架钢筋的设置应满足《装配式混凝土结构技术规程》中的要求，需考虑到其设置能使预制底板的纵筋总含量最低；

1.7.3预制底板上线盒定位及规格、洞口定位及规格详见预留预埋平面示意图；

1.7.4预制底板外围接触面需满足规范的要求，并在深化图纸中示意出构件的外围接触面符号以及安装符号等；

1.7.5预制底板的其他未说明处应满足给定的施工图纸及现行规范、标准和图集的要求。

1.8叠合梁要求

1.8.1预制叠合梁的预制底梁部分，在梁面设置2C12的构造纵筋，纵筋不伸出梁端面；

1.8.2箍筋采用组合封闭箍；

1.8.3叠合梁的吊装预埋件选用吊钉，吊钉需满足吊装承载力的要求；

1.8.4叠合梁两端设置非贯通键槽；

1.8.5叠合梁的外围接触面需满足规范的要求，并在深化图纸中示意出构件的外围接触面符号以及安装符号等；

1.8.6 叠合梁的其他未说明处应满足给定的施工图纸及现行规范、标准和图集的要求。

1.9预制楼梯要求

1.9.1 预制楼梯详见楼梯大样图；

1.9.2 预制楼梯的挑耳统一设置在高端，尺寸详见楼梯大样图；高低端支座做法详节点大样；

1.9.3 预制楼梯的吊装及脱模预埋件均选用内埋式螺母；

1.9.4 预制楼梯的滴水线设置在梯井一侧，设置有防滑槽；

1.9.5 预制楼梯其他未说明的构造配筋参考15G367-1中的ST-30-24配筋图，见附件1 。

2 设计内容及结果输出

根据以上任务书要求，建立该教学楼的BIM模型，对指定范围内的预制构件进行深化设计并按要求对指定的预制构件出具预制构件加工图。具体要求如下：

2.1模型建立要求

根据图纸建立4-4~4-7 轴交4-A~4-C 轴间的BIM模型，包括各类预制构件（后浇叠合层、后浇段不需建模）和现浇构件。具体包括标高11.950和标高15.750的水平构件；标高5.950~15.750的竖向构件；标高5.950~15.750间的楼梯。

2.2 深化设计要求

对该模型中的部分预制构件出图，每个构件深化设计图纸中应包含的内容：模板图、配筋图、构件信息表（至少包含混凝土体积、构件重量、混凝土强度）、埋件信息表（至少包含埋件编号、名称、规格、数量）、配筋表（至少包含编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、钢筋重量）。深化设计图纸要求图面整洁、文字和标注不得有重叠现象。

具体深化设计构件及要求如下：

2.2.1 双向叠合板预制底板出图

对三层（标高11.950）预制构件平面布置图中的编号为B-DBS67-1、B-DBS67-2的板进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A2图幅绘制，以“3F-PCBXX，3F-PCBXX”为构件名称，输出“.dwg”格式。

对四层（标高15.750）预制构件平面布置图中的编号为B-DBS67-1、B-DBS67-2的板进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A2图幅绘制，以“4F-PCBXX，4F-PCBXX”为构件名称，输出“.dwg”格式。

2.2.2预制梁出图

对三层（标高11.950）中4-5  轴交4-A  ~  4-B 轴间的预制梁进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A1图幅绘制，以“3F-PCLXX” 为构件名称，输出“.dwg”格式。

对四层（标高15.750）中4-5  轴交4-A  ~  4-B 轴间的预制梁进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A1图幅绘制，以“4F-PCLXX” 为构件名称，输出“.dwg”格式。

2.2.3预制楼梯出图

对8#楼梯5.950~15.750标高范围内的YZTB1、YZTB2进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A1图幅绘制，分别以“PCLT1”“PCLT2” 为构件名称，输出.dwg格式。

2.3 结果提交要求

2.3.1对2.2.1要求的相关预制楼板的深化图纸合并后以“预制楼板加工图.dwg”输出保存到桌面的考生文件夹内。

2.3.2对2.2.2要求的相关预制梁的深化图纸合并后以“预制梁加工图.dwg”输出保存到桌面的考生文件夹内。

2.3.3对2.2.3要求的相关预制楼梯的深化图纸合并后以“预制楼梯加工图.dwg”输出保存到桌面的考生文件夹内。

2.3.4将最终的模型以“座位号+任务二”为文件名另行命名保存，并放入桌面的考生文件夹内。

任务三：装配式建筑构件制作与安装（满分100分）

一、装配式构件生产模拟任务书

装配式构件生产仿真需包括：模具摆放、钢筋绑扎与埋件固定、混凝土浇筑、构件预处理与养护、构件起板与质检入库等岗位工艺部分，生产任务包括：剪力墙外墙的仿真生产。

（一）模具摆放

根据提供的图纸进行划线机操作、模具选择、模具组装、模具矫正固定、模具脱模剂涂刷等操作实训。

（二）钢筋绑扎与埋件固定

根据提供的图纸资料进行钢筋下料、钢筋制作（折弯、拉直、截断等）、钢筋绑扎、埋件固定等操作实训。

（三）混凝土浇筑岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件浇筑岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行混凝土请求下料、构件浇筑振捣、保温板铺设固定等操作。

（四）构件预处理与养护岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件预处理与养护岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件拉毛、构件赶平、预养库预养、抹光机抹光、构件蒸养库存取操作、构件蒸养等操作。

（五）构件起板与质检入库岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件起板与质检入库岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件脱模、清洗糙面、起板入库、构件码放入库等操作。

二、装配式构件安装任务书

装配式建筑构件安装仿真包括：外墙构件吊装、外墙构件灌浆、十字型现浇连接等岗位工艺部分。

（一）构件吊装

根据任务要求进行施工准备、构件确认检查、定位放线、连接钢筋检查矫正、结合面处理、标高超平、保温条铺设、起板移位、吊装就位、临时固定矫正、工完料清等操作。

（二）构件灌浆

根据任务要求进行施工准备、封缝料制备、分仓、封仓、灌浆料制备、流动度检测、试块制作、灌浆施工、工完料清等操作。

（三）节点连接

根据根据任务要求进行施工准备、连接钢筋检查矫正、结合面处理、保温条粘贴、安装螺纹套筒、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、工完料清等操作。

现浇段/现浇楼面钢筋绑扎、管线预埋、模板支设、混凝土浇筑与振捣等工艺训练。

任务四：智慧工地应用与管理考题（满分100分）

参赛选手通过竞赛平台以一人多岗仿真操作的形式，对拟造的仿真智慧工地进行信息记录、智能设备及管理平台应用、智能设备维护、异常隐患处理、异常工况处理，保证工程施工顺利进行。