2024年河南省高等职业教育技能大赛

装配式建筑智能建造赛项竞赛试题

(竞赛前在已公布的任务书基础上修改不超过30%作为最终的竞赛试题。)

任务一：理论知识（满分100分）

一、单项选择题（共60小题，每小题1分，共60分，其中1-20题请根据任务二附图作答）

1.本工程的结构类型为(    )

A.装配整体式剪力墙结构      B.框剪结构

C.框架结构                  D.剪力墙结构

2.本工程框架结构抗震等级为(    )

A.二级     B.三级     C.一级     D.四级

3.本工程中哪个框架柱箍筋需要全高加密(    )

A.KZ1      B.KZ1b    C.KZ1c✱     D.KZ1c

4.本工程中LB2板面降低(    )mm

A.20       B.30       C.40       D.50

- 5.本工程中楼板板面附加钢筋伸出长度从(    )算起

A.梁边或墙边               B.梁中线或墙中线

C.梁边50mm或墙边50mm      D.无特殊要求

- 6.本工程中YZTB1梯板厚度为(    )mm

A.130      B.120      C.140      D.150

- 7.本工程8号楼中YZTB2梯板下部纵筋为(    )

A.C10@100       B.C8@200       C.C12@100       D.C10@200

- 8.本工程中DT1梯板厚度为(    )mm

- A.130       B.120      C.140      D.150

- 9.本工程预制楼板中放线孔的规格为(    )

- A.120x120       B.130x130       C.140x140       D.150x150

- 10.本工程预制楼板有几种类型(    )

- A.3种       B.2种      C.4种      D.5种

- 11.本工程KL3悬挑端上部纵筋分(    )排设置。

- A.2          B.4         C.3        D.1

- 12.本工程3层中KL5悬挑端梁顶面标高为(    )

- A.11.950     B.5.950     C.11.700     D.10.950

- 13.本工程-1层框架柱混凝土强度等级为(    )

- A.C30         B.C25         C.C20         D.C35

- 14.本工程预制楼梯的挑耳设置在楼梯的(    )

- A.高端  非梯井侧       B.低端  梯井侧

- C.高端  梯井侧         D.低端  非梯井侧

- 15.本工程预制楼梯CGM灌浆料的混凝土强度等级为(    )

- A.C30         B.C25         C.C40         D.C35

- 16.本工程主次梁交接处设置的吊筋为(    )

- A.2C14         B.2C16        C.2C12        D.2C18

- 17.本工程La的梁底筋为(    )

- A.2C14         B.2C16        C.2C12         D.2C18

- 18.本工程-0.050~11.950框架柱类型有(    )

- A.8种        B.6种        C.4种        D.5种

- 19.本工程3KZ3a B边中部筋为(    )

- A.2C25         B.2C16        C.2C12         D.2C18

- 20.本工程中L9与Lb交接处，附加箍筋设置在(    )

- A.L9           B.Lb          C.都设置       D.都不设置

- 21.钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中严禁使用含(    )的水泥。

- A.氧化物       B.氯化物       C.铁      D.锰

- 22.预制混凝土墙板的混凝土强度等级不宜低于(    )。

- A.C20         B.C25         C.C30         D.C35

- 23.带夹心保温材料的预制墙板宜采用(    )工艺成型，当采用一次成型

- 工艺时应先浇筑(    )混凝土层，再安装保温材料和连接件。

- A.平模、内叶       B.立模、内叶

- C.平模、外叶       D.立模、外叶

- 24.预制楼板与后浇混凝土的结合面或叠合面应按设计要求制成(    )。

- A.光滑面、凹槽     B.光滑面和键槽

- C.粗糙面和键槽     D.粗糙面和凸槽

- 25.预制墙板制作时，混凝土冬季搅拌时间不得少于(    )。

- A.60S     B.90S     C.120S    D.150S

- 26．预制墙体保温材料应与底层混凝土固定，当多层敷设时上下层接缝应(    )。

- A.错开        B.平行       C.重叠       D.隔开

- 27. 预制墙体混凝土浇筑时，对于外叶振捣后应当对边角进行(    )，保证构件外叶与保温板间无缝隙。

- A.一次抹平      B.两次抹平      C.三次抹平      D.多次抹平

- 28.预制叠合楼板采用拉毛处理方法时应在混凝土达到(    )完成。

- A.初凝前     B.初凝后     C.终凝前     D.终凝后

- 29.预制混凝土楼梯的混凝土浇筑应采用(    )成型方式。

- A.人工振捣      B.机械振捣     C.振动台振捣     D.外部振捣

- 30.预制墙板混凝土的水泥宜采用不低于(    )级硅酸盐、普通硅酸盐水泥。

- A.32.5     B.42.5    C.52.5    D.62.5

- 31.预制墙板混凝土当采用垂直浇筑成型工艺时，保温材料可在混凝土(    )放置固定。

- A.浇筑前     B.浇筑中     C.浇筑后     D.浇筑后静止一段时间

- 32.对预制柱、墙板构件的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于构件高度的(    )

- A.1/2     B.1/3     C.2/3     D.1/4

- 33.对预制柱、墙板构件的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不应小于构件高度的(    )

- A.1/2     B.1/3     C.2/3     D.1/4

- 34.钢筋套筒灌浆连接技术中球墨铸铁灌浆套筒的抗拉强度不低于(    )

- A.400MPa     B.450MPa     C.550MPa     D.500MPa

- 35.现浇结构施工后外露钢筋的长度、顶点标高允许偏差为(    )mm。

- A.0+5     B.0~+10     C.0~+15     D.0~+20

- 36.预制柱安装时，就位前应设置柱底调平装置，控制柱安装(    )

- A.位置      B.垂直度       C.方向       D.标高

- 37.混凝土构件中灌浆套筒的净距不应小于(    )。

- A.15mm      B.20mm      C.25mm      D.30mm

- 38.预制构件起吊后，应先将预制构件提升(    )左右后，停稳构件，检查钢丝绳、吊具和预制构件状态，确认吊具安全且构件平稳后，方可缓慢提升构件。

- A.200mm      B.300mm      C.500mm      D.600mm

- 39.吊运预制构件时，构件下方严禁站人，应待预制构件降落至距地面(    )以内方准作业人员靠近，就位固定后方可脱钩。

- A.1m      B.2m      C.0.5m      D.0.6m

- 40.同一类型预制构件不超过(    )个为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。

- A.1000      B.500      C.2000      D.3000

41.预制构件混凝土浇筑完毕或压面工序完成后应及时(    )

A.拆除模具      B.干燥通风      C.覆盖保湿      D.洒水养护

42.根据《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》,预制构件钢筋及灌浆套筒在工厂的安装应符合相关规定,下列说法不正确的是(    )

A.钢筋安装时,应将其固定在模具上,灌浆套筒与柱底.墙底模板应垂直,应采用橡胶环、螺杆等固定件避免混泥土浇筑.振捣时灌浆套筒和连接钢筋移位

B.与灌浆套筒连接的灌浆管、出浆管应定位准确、安装稳固

C.应采取防止混凝土浇筑时向灌浆套筒内漏浆的封堵措施

D.连接钢筋与全灌浆套筒安装时,应逐根插入灌浆套筒内,插入深度为 50mm 即可。

43.预制叠合板构件,外露桁架钢筋、埋件在混凝土浇筑前宜采取(    )

A.检查措施      B.防污染措施      C.纠正措施      D.支撑措施

44.常温型套筒灌浆料适用于灌浆施丁及养护过程中24h内灌浆部位环境温度不低于(    )的套筒灌浆料。

A.0℃      B.5℃      C.10℃      D.-5℃

45.编号为YTB-D-1218-08阳台板，其含义为(    )

A.全预制板式阳台，阳台挑出长度为1800mm，阳台板宽度为1200mm，阳台封边高度为800mm。

B.全预制板式阳台，阳台挑出长度为1200mm，阳台板宽度为1800mm，阳台封边高度为800mm。

C.预制叠合板式阳台，阳台挑出长度为1800mm，阳台板宽度为1200mm，阳台封边高度为800mm。

D.预制叠合板式阳台，阳台挑出长度为1200mm，阳台板宽度为1800mm，阳台封边高度为800mm。

46.所有预制件与现浇混凝上的结合面应做粗糙面，无特殊规定时其凹凸度不小于(    ),且外露粗骨料的凹凸应沿整个结合面均匀连续分布

A.2mm      B.3mm      C.4mm      D.5mm

47.下列不属于预制构件粗糙面常用处理工艺的是(    )。

A.水洗法      B.拉毛      C.凿毛      D.喷砂

48.预制楼梯水平叠放层数不应大于(    )层

A.3      B.4      C.5      D.6

49.预制剪力墙的竖向分布钢筋，当仅部分连接时，不连接的竖向分布钢筋直径不应小于(    )

A.6mm      B.8mm      C.10mm      D.12mm

50.预制墙板施工时，沿预制外墙板保温层上部铺设压条，墙板安装底部标高采用(    )找平控制。

A.垫片      B.卷尺      C.座浆料      D.灌浆料

51.直径大于(    )钢筋不宜采用浆描搭接连接

A.25mm      B.20mm      C.15mm      D.10mm

52.构件翻转及安装过程中就位、临时固定时，动力系数可取(    )

A.2      B.1.5      C.1.2      D.1

53.预制墙板安装时,临时固定措施的拆除应在(    )进行

A.校准定位及临时固定措施安装完成后

B.装配式混凝土剪力墙结构能达到后续施工承载要求后

C.套筒灌浆施工完成后

D.构件位置校正完成后

54.外挂墙板的厚度不宜小于(    )

A.50mm      B.80mm      C.100mm      D.120mm

55.预制外挂墙板一般项目中允许偏差项目的合格率要求为(    )

A.≥95%      B.≥90%      C.≥80%      D.≥85%

56.设备灌浆过程中,可使用的灌浆料很多,灌浆料通常由设计选用,设计未提出要求时,宜用无收缩或(    )

A.普通      B.高强度      C.微膨胀混凝土      D.环氧砂浆

57.钢筋连接用套筒灌浆料进场时,同一成分、同一批号的灌浆料,一批不超过(    )

A.45t      B.50t      C.55t      D.60t

58.预制柱的纵向受力钢筋直径不宜小于(    )。

A.12mm      B.18mm      C.20mm      D.25mm

59.端部无边缘构件的预制剪力墙，宜在端部配置 2 根直径不小于(    )mm 的竖向构造钢筋。

A.10      B.12      C.14      D.16

60.端部节点处，预制次梁下部纵向钢筋伸入主梁后浇段内的长度不应小于(    )。

A.7.5d      B.12d      C.15d      D.0.4lab

二、多项选择题（共20小题，每小题2分，共40分）

1.构件存放时，对墙板类构件的(    )等薄弱部位应加强保护

A.连接止水条      B.高低口      C.墙体转角      D.短边方向

2.插放架应满足(    )的要求

A.强度      B.变形      C.稳定性      D.刚度

3.预制构件的成品保护应符合下列规定(    )

A.垫块表面应覆盖或包裹柔性材料 ；

B.灌浆套筒、预埋螺栓孔应采用临时封堵措施 ；

C.带有装饰面的板材要有专门的成品保护措施，防止面层受损；

D.预制构件的转运次数不宜大于6次，以减少构件在运输及堆放过程中的损伤。

4.灌浆套筒可分为(    )和(    )

A.全灌浆套筒     B.半灌浆套筒

C.两端全灌浆     D.两端半灌浆

5.下列哪些情况需要进行接头型式检验(    )

A.确定接头性能时

B.灌浆套筒材料、工艺、结构改动时

C.灌浆料型号、成分改动时

D.钢筋强度等级、肋形发生变化时

6.检查灌浆料时，应检查(    )。

A.质量证明文件     B.抽样检验报告     C.生产报告     D. 出厂报告

7.关于抗拉强度检验说法正确的是(    )。

A.接头试件应模拟施工条件并按施工方案制作。

B.接头试件应在标准养护条件下养护14d

C.接头试件的抗拉强度试验应采用零到破坏或零到连接钢筋抗拉荷载标准值1.15倍的一次加载制度

D.接头试件应在标准养护条件下养护28d

8.灌浆料进场时，应对灌浆料拌合物(    )进行检验。

A.30min流动度          B.泌水率

C.3d及28d抗压强度     D.3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀率差值

9.预制剪力墙的粗糙面露出的混凝土粗骨料不宜小于其最大粒径的(  )，且粗糙面凹凸不应小于(    )。

A.1/3      B.1/2      C.3mm      D.6mm

10. 预制剪力墙现浇段内按照现浇混凝土结构的要求设置(    )。

A.箍筋      B.纵筋      C.受力筋      D.分布筋

11.应设置键槽且宜设置粗糙面的部位有(    )。

A.预制梁端面               B.预制柱底部

C.预制剪力墙侧面           D.预制柱顶部

12.机械加工灌浆套筒宜选用(    )

A.优质碳素结构钢           B.球墨铸铁

C.低合金高强度结构钢       D.合金结构钢

13.以下属于预制构件与后浇混凝土实现可靠连接的方法是(    )。

A.连接钢筋      B.粗糙面      C.键槽      D.灌浆套筒连接

14.双向叠合板板侧的整体式接缝可采用后浇带形式,后浇带两侧板底纵向受力钢筋可在后浇带中(    )

A.焊接      B.搭接连接      C.弯折描固      D.套筒灌浆连接

15.桁架钢筋混凝土叠合板应满足下列要求(    )。

A.桁架钢筋应沿主要受力方向布置；

B.桁架钢筋距板边不应大于 300mm，间距不宜大于 600mm；

C.桁架钢筋弦杆钢筋直径不宜小于 8mm，腹杆钢筋直径不应小于 4mm；

D.桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于 15mm；

16.装配式结构子分部工程进行验收时，除应满足《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014有关规定外，尚应提供如下资料：(    )

A.预制构件的质量证明文件。

B.结构计算书

C.深化设计图纸

D.饰面瓷砖与预制构件基面的粘结强度值。

17.后张法预应力成孔管道进场时，应进行(    )检验，其检验结果应符合相关标准的规定。

A.外观质量      B.径向刚度      C.抗弯性能      D.抗渗漏性能

18.影响预制构件平面布置的因素有(    )

A.构件种类      B.吊装方法      C.起重机性能      D.构件制作方法

19.支承外挂墙板的结构构件应具有足够的(    )

A.承载力      B.刚度      C.变形能力      D.柔性

20.当采用插放架直立堆放或运输构件时，宜采取直立运输方式；插放架应有足够的(    )，并应支垫稳固

A.长度      B.变形能力      C.承载力      D.刚度

任务二：构件深化设计（满分100分）

1 设计任务书

1.1任务概述

我国南方某城市的一幢5层教学楼，结构体系为装配整体式框架结构，抗震等级为四级，不上人平屋面，精装交付。首层及屋顶层均采用现浇混凝土结构，首层及二层层高6.0m，标准层层高为3.8m，混凝土强度等级详见图纸层高表。

要求根据给定的施工图图纸建立指定范围内的BIM模型、对指定范围内的所有预制构件进行深化设计并按要求对指定的预制构件出具预制构件加工图。

1.2 预制构件类型

该建筑物预制混凝土构件类型包括：预制叠合梁、预制叠合板、预制楼梯。该建筑物的装配率大于50%。

1.3 设计依据

《装配式混凝土结构技术规程》                 JGJ1-2014

《装配式混凝土连接节点构造（楼盖和楼梯）》   15G310-1

《桁架钢筋混凝土叠合板》（60mm厚底板）       15G366-1

《预制钢筋混凝土板式楼梯》                   15G367-1

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》22G101-1

《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》     18G901-1

1.4 构件材料及保护层厚度

该建筑物钢筋均采用HRB400级钢筋，用符号C 表示，预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯混凝土保护层的厚度分别为15mm、25mm、20mm。

1.5 项目的结构图纸说明

该建筑物图纸包含各层框架柱布置及配筋图、各层结构平面图、各层梁配筋图、各层预制构件平面布置图和各层预留预埋平面示意图。

1.6 装配式混凝土连接节点说明

1.6.1 本项目预制叠合楼板均为预制叠合双向板，所有的预制叠合楼板的底板均采用桁架钢筋混凝土预制板；预制叠合双向板采用后浇带的整体式接缝连接形式，其连接节点见图一；叠合板与受力边支座的连接形式见图二；叠合板中间支座的连接形式见图三。

1.6.2 预制连续梁连接节点见图四，预制梁端部连接节点见图五。

1.6.3 预制叠合板搁进支座10mm。

1.6.4 预制叠合梁搁进支座15mm。

1.7 叠合板底板要求

1.7.1双向板叠合楼板四边出筋；

1.7.2桁架钢筋规格代号为A80/A110，桁架钢筋的设置应满足《装配式混凝土结构技术规程》中的要求，需考虑到其设置能使预制底板的纵筋总含量最低；

1.7.3预制底板上线盒定位及规格、洞口定位及规格详见预留预埋平面示意图；

1.7.4预制底板外围接触面需满足规范的要求，并在深化图纸中示意出构件的外围接触面符号以及安装符号等；

1.7.5预制底板的其他未说明处应满足给定的施工图纸及现行规范、标准和图集的要求。

1.8叠合梁要求

1.8.1预制叠合梁的预制底梁部分，在梁面设置2C12的构造纵筋，纵筋不伸出梁端面；

1.8.2箍筋采用组合封闭箍；

1.8.3叠合梁的吊装预埋件选用吊钉，吊钉需满足吊装承载力的要求；

1.8.4叠合梁两端设置非贯通键槽；

1.8.5叠合梁的外围接触面需满足规范的要求，并在深化图纸中示意出构件的外围接触面符号以及安装符号等；

1.8.6 叠合梁的其他未说明处应满足给定的施工图纸及现行规范、标准和图集的要求。

1.9预制楼梯要求

1.9.1 预制楼梯详见楼梯大样图；

1.9.2 预制楼梯的挑耳统一设置在高端，尺寸详见楼梯大样图；高低端支座做法详节点大样；

1.9.3 预制楼梯的吊装及脱模预埋件均选用内埋式螺母；

1.9.4 预制楼梯的滴水线设置在梯井一侧，设置有防滑槽；

1.9.5 预制楼梯其他未说明的构造配筋参考15G367-1中的ST-30-24配筋图，见附件1 。

2 设计内容及结果输出

根据以上任务书要求，建立该教学楼的BIM模型，对指定范围内的预制构件进行深化设计并按要求对指定的预制构件出具预制构件加工图。具体要求如下：

2.1模型建立要求

根据图纸建立4-1~4-4 轴交4-A~4-C 轴间的BIM模型，包括各类预制构件（后浇叠合层、后浇段不需建模）和现浇构件。具体包括标高11.950和标高15.750的水平构件；标高5.950~15.750的竖向构件；标高5.950~15.750间的楼梯。

2.2 深化设计要求

对该模型中的部分预制构件出图，每个构件深化设计图纸中应包含的内容：模板图、配筋图、构件信息表（至少包含混凝土体积、构件重量、混凝土强度）、埋件信息表（至少包含埋件编号、名称、规格、数量）、配筋表（至少包含编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、钢筋重量）。深化设计图纸要求图面整洁、文字和标注不得有重叠现象。

具体深化设计构件及要求如下：

2.2.1 双向叠合板预制底板出图

对三层（标高11.950）预制构件平面布置图中的编号为A-DBS67-1、A-DBS67-2的板进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A2图幅绘制，以“3F-PCBXX，3F-PCBXX”为构件名称，输出“.dwg”格式。

对四层（标高15.750）预制构件平面布置图中的编号为A-DBS67-1、A-DBS67-2的板进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A2图幅绘制，以“4F-PCBXX，4F-PCBXX”为构件名称，输出“.dwg”格式。

2.2.2预制梁出图

对三层（标高11.950）中4-2  轴交4-A~4-B 轴间的预制梁进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A1图幅绘制，以“3F-PCLXX” 为构件名称，输出“.dwg”格式。

对四层（标高15.750）中4-2  轴交4-A~4-B 轴间的预制梁进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A1图幅绘制，以“4F-PCLXX” 为构件名称，输出“.dwg”格式。

2.2.3预制楼梯出图

对7#楼梯5.950~15.750标高范围内的YZTB1、YZTB2进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A1图幅绘制，分别以“PCLT1”“PCLT2” 为构件名称，输出.dwg格式。

2.3 结果提交要求

2.3.1对2.2.1要求的相关预制楼板的深化图纸合并后以“预制楼板加工图.dwg”输出保存到桌面的考生文件夹内。

2.3.2对2.2.2要求的相关预制梁的深化图纸合并后以“预制梁加工图.dwg”输出保存到桌面的考生文件夹内。

2.3.3对2.2.3要求的相关预制楼梯的深化图纸合并后以“预制楼梯加工图.dwg”输出保存到桌面的考生文件夹内。

2.3.4将最终的模型以“座位号+任务二”为文件名另行命名保存，并放入桌面的考生文件夹内。

任务三：装配式建筑构件制作与安装（满分100分）

一、装配式构件生产模拟任务书

装配式构件生产仿真需包括：模具摆放、钢筋绑扎与埋件固定、混凝土浇筑、构件预处理与养护、构件起板与质检入库等岗位工艺部分，生产任务包括：剪力墙外墙的仿真生产。

（一）模具摆放

根据提供的图纸进行划线机操作、模具选择、模具组装、模具矫正固定、模具脱模剂涂刷等操作实训。

（二）钢筋绑扎与埋件固定

根据提供的图纸资料进行钢筋下料、钢筋制作（折弯、拉直、截断等）、钢筋绑扎、埋件固定等操作实训。

（三）混凝土浇筑岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件浇筑岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行混凝土请求下料、构件浇筑振捣、保温板铺设固定等操作。

（四）构件预处理与养护岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件预处理与养护岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件拉毛、构件赶平、预养库预养、抹光机抹光、构件蒸养库存取操作、构件蒸养等操作。

（五）构件起板与质检入库岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件起板与质检入库岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件脱模、清洗糙面、起板入库、构件码放入库等操作。

二、装配式构件安装任务书

装配式建筑构件安装仿真包括：PCZ构件吊装、内墙构件灌浆、T型现浇连接等岗位工艺部分。

（一）构件吊装

根据任务要求进行施工准备、构件确认检查、定位放线、连接钢筋检查矫正、结合面处理、标高超平、保温条铺设、起板移位、吊装就位、临时固定矫正、工完料清等操作。

（二）构件灌浆

根据任务要求进行施工准备、封缝料制备、分仓、封仓、灌浆料制备、流动度检测、试块制作、灌浆施工、工完料清等操作。

（三）节点连接

根据根据任务要求进行施工准备、连接钢筋检查矫正、结合面处理、保温条粘贴、安装螺纹套筒、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、工完料清等操作。

现浇段/现浇楼面钢筋绑扎、管线预埋、模板支设、混凝土浇筑与振捣等工艺训练。

任务四：智慧工地应用与管理考题（满分100分）

参赛选手通过竞赛平台以一人多岗仿真操作的形式，对拟造的仿真智慧工地进行信息记录、智能设备及管理平台应用、智能设备维护、异常隐患处理、异常工况处理，保证工程施工顺利进行。