2024年河南省高等职业教育技能大赛

装配式建筑智能建造赛项竞赛试题

(竞赛前在已公布的任务书基础上修改不超过30%作为最终的竞赛试题。)

任务一：理论知识（满分100分）

一、单项选择题（共60小题，每小题1分，共60分，其中1-20题请根据任务二附图作答）

1.本工程叠合楼板的预制层厚度为(    )mm

A.60      B.70      C.80      D.130

2.二层最重预制楼板的重量最接近的是(    )t

A.1.52    B.1.38    C.1.34    D.1.25

- 本工程结构形式为(    )

A．装配整体式剪力墙结构    B.框剪结构   C.框架结构    D.剪力墙结构

- 二层L4的梁顶标高为(    )

- A.4.150m      B.8.050m      C.4.200m      D.4.100m

- 二层KL1的跨数为(    )

- A.1      B.2      C.3      D.4

6.预制板的混凝土强度等级为(    )

A.C35     B.C30      C.C40     D.C45

7.预制楼梯的挑耳设置在楼梯的(    )

A.高端  非梯井侧     B.低端  梯井侧

C.高端  梯井侧       D.低端  非梯井侧

8.根据《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1中的要求，预制楼梯的保护层厚度为(    )

A.15      B.20      C.25      D.30

9.预制楼梯的分布钢筋为(    )

A.C10@150      B.C10@140     C.C8@200     D.C8@150

10.预制梯板的厚度为(    )

A.120     B.140     C.130     D.200

11.预制楼梯的板底钢筋为(    )

A.C12@120      B.C10@150     C.C10@200     D.C8@150

12.一层柱最大截面尺寸为(    )mm

A.300x300      B.400x400      C.400x900      D.900x900

13.二层KL27的截面尺寸为(    )mm

A.200x750      B.200x400      C.200x600      D.200x900

14.二层预制叠合板的接缝宽度为(    )mm

A.200      B.300      C.400      D.500

15.二层LB2的板底钢筋直径为(    )mm

A.6      B.8      C.10      D.12

16.二层层高为(    )m

A.4.2      B.3.9      C.4.65      D.4.15

17.二层框架梁的混凝土强度等级为(    )

A.C35     B.C30      C.C40     D.C45

18.以下二层预制叠合板中为中间板的是(    )

A.PCB2      B.PCB10      C.PCB12      D.PCB14

19.二层预制板PCB13中洞口尺寸为(    )mm

A.250x325      B.325x325      C.250x250      D.740x1100

20.二层梁KL8的箍筋直径为(    )mm

A.6      B.8      C.10      D.12

21.装配式建筑设计应遵循(    )原则。

A.少规格、多组合       B.多规格、少组合

C.多规格、多组合       D.按照设计师意愿

22.装配式混凝土建筑应结合(    )的原则整体策划，协同建筑、结构、几点、装饰装修等专业要求，制定施工组织设计。

A.标准化设计                   B.装配化施工

C.设计、加工、采购一体化       D.设计、生产、装配一体化

23.预制构件生产前，应由建设单位组织(    )单位进行设计文件交底和会审。A.设计                B.设计、生产

C.设计、生产、施工        D.设计、生产、施工、监理

24.水平钢筋连接灌浆套筒补灌时,灌浆料若已无法流动,下列操作正确的是(    )

A.只从灌浆孔补灌               B.只从出浆孔补灌

C.宜从灌浆孔,出浆孔分别补      D.以上都正确

25.起吊预制阳台时,钢丝绳与预制阳台水平面所成角度不宜小于(    )

A.30°      B.45°      C.60°      D.90°

26.钢筋连接用灌浆套筒灌浆料的基本材料是(    )

A.砂浆      B.细骨料      C.水泥      D.石灰

27.预应力预制构件混凝土强度不应低于(    )

A.C30      B.C40      C.C50      D.C60

28.半灌浆套筒一端采用灌浆方式连接,另一端采用(    )

A.浆锚搭接      B.螺纹连接      C.焊接连接      D.构件搭接连接

29.预制构件和部品经检查合格后，宜设置(    )。预制构件和部品出厂时，应出具质量证明文件。

A.合格证       B.工序标识       C.表面标识       D.存放标识

30.带面砖或石材饰面的预制构件宜采用(    )工艺制作。

A.正打       B.反打      C.正打一次成型      D.反打一次成型

31.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 等标准文件规定，竖向预制构件安装采用临时支撑时，临时支撑不宜少于(    )道。

A.1      B.2      C.3      D.4

32.装配式构件吊装时,竖向预制构件起吊点不应少于(    )

A.1个      B.2个      C.3个      D.4个

33.吊具应根据安装构件形状、尺寸及重量等参数进行配置,吊索夹角不应小于(    )

A.45°      B.30°      C.25°      D.20°

34.装配整体式框架结构中，预制柱水平接缝处不宜出现(    )。

A.拉力       B.剪力       C.压力       D.弯矩

35.同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，不超过(    )为一批，按照相应标准进行进场检验。

A.50t       B.60t       C.30t       D.15t

36.下列不属于预制构件粗糙面常用处理工艺的是(    )。

A.水洗法       B.拉毛       C.凿毛       D.喷砂

37.下列选择中不属于装配式结构预制构件的主要制作流程的是(    )

A.模台的清理       B.预制构件的吊装

C.质量检测         D.钢筋与吊环的放置与绑扎

38.装配式混凝土住宅结构施工,采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接施工时,预制剪力墙中钢筋接头处套筒外侧钢筋的混凝土保护层厚度不应小于(    )

A.10mm      B.15mm      C.20mm      D.25mm

39.预制构件脱模起吊时的混凝土强度应计算确定，且不宜小于(    )MPa。

A.20       B.5       C.15       D.10

40.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 规定，光圆钢筋弯弧内径不应小于钢筋直径的(    )倍 。

A.2.5       B.4.9       C.3.5       D.6.25

41.构件运输、吊运时，动力系数宜取(    )

A.1.0      B.1.2     C.1.3     D.1.5

42.当预制构件中钢筋的混凝土保护层厚度大于(    )时， 宜对钢筋的混凝土保护层采取有效的构造措施。

A.40mm      B.50mm     C.80mm     D.100mm

43.在预制混凝土剪力墙平面布置图中，外墙板以(    )为装配方向，不需要特殊标注。

A.外侧       B.内侧       C.上方       D.下方

44.《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》规定现浇结构施工后外露钢筋的长度、顶点标高允许偏差为(    )

A.0~+5mm      B.0~+10mm      C.0~+15mm      D.0~+20mm

45.直径大于(    )钢筋不宜采用浆描搭接连接

A.25mm      B.20mm      C.15mm      D.10mm

46.叠合板的预制板厚度不宜小于(    )

A.60mm      B.70mm      C.80mm      D.90mm

47.装配整体式框架结构中，预制矩形柱截面宽度或圆柱直径不宜小于(    ), 且不宜小于同方向梁宽的(    )倍

A.400mm,1.2      B.400mm,1.5      C.500mm,1.2      D.500mm,1.5

48.外挂墙板与主体结构宜采用(    )

A.刚性连接     B.柔性连接    C.焊接连接     D.铰接连接

49.套筒灌浆料使用温度不宜低于(    )

A.0℃      B.5℃      C.-5℃      D.10℃

50.外挂墙板的高度不宜大于(    )

A.3m      B.4m      C.5m      D.一个层高

51.当预制构件粗糙面采用涂刷缓凝剂工艺时，预制构件脱模后应及时进行(    )，露出骨料。

A.凿毛       B.喷砂       C.拉毛处理       D.高压水冲洗

52.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，中间门洞预制内墙板的编号为(    )

A.NQ       B.NQM1       C.NQM2       D.NQM3

53.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，非边缘构件后浇段的编号为(    )

A.YHJ     B.GHJ     C.AHJ     D.BHJ

54.脱模剂应能有效减少混凝土与模板间的(    )，并应有一定的成膜强度，且不应影响脱模后混凝土表面的后期装饰。

A.挤压力       B.摩擦力       C.吸附力       D.摩擦系数

55.预制楼梯的堆垛层数不宜大于(    )层

A.6       B.5       C.4       D.3

56.剪力墙底部接缝座浆材料的同条件试件的尺寸为：(    )

A.70.7mmx70.7mmx70.7mm       B.40mmx40mmx160mm

C.150mmx150mmx150mm          D.100mmx100mmx100mm

57.灌浆套筒内钢筋直径为28mm~40(mm)时，套筒灌浆段最小内径与连接钢筋公称直径差最小值为(    )

A.8mm       B.15mm       C.10mm       D.12mm

58.钢筋套筒灌浆连接接头的屈服强度不应小于(    )。

A.连接钢筋屈服强度标准值

B.连接钢筋抗压强度标准值;

C.连接钢筋抗拉强度标准值

D.连接钢筋抗压强度标准值的 1.5 倍

59.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015规定，预制构件模板安装中，相邻模板表面高差的允许偏差为(    )mm

A.1       B.2       C.3       D.5

60.根据混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015），叠合板安装标高允许偏差为(    )mm 的要求。

A.±5       B.±4       C.±3       D.±6

二、多项选择题（共20小题，每小题2分，共40分）

1.预制剪力墙编号由(    )组成。

A.墙板代号        B.序号        C.层高        D.窗宽

2.外墙板一般采用三明治结构，即(    )。

A.结构层        B.加厚层        C.保温层        D.防潮层

3.桁架钢筋混凝土叠合板应满足下列要求(    )。

A.桁架钢筋应沿主要受力方向布置；

B.桁架钢筋距板边不应大于 300mm，间距不宜大于 600mm；

C.桁架钢筋弦杆钢筋直径不宜小于 8mm，腹杆钢筋直径不应小于 4mm；

D.桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于 15mm；

4.套筒灌浆连接接头设计要求中,表述正确的是(    )

A.混凝土构件中灌浆套筒的净距不应小于 20mm

B.混凝土构件的灌浆套筒长度范围内,预制混凝土柱箍筋的混凝土保护层厚度不应小于 20mm,预制混凝土墙最外层钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm

C.接头连接钢筋的强度等级不应高于灌浆套筒规定的连接钢筋强度等级

D.接头连接钢筋的直径规格不应大于灌浆套筒规定的连接钢筋直径规格,且不宜小于灌浆套筒规定的连接钢筋直径规格一级以上

5.预制构件连接的后浇带结合面处理手段有(    )

A.水洗露骨料       B.拉毛       C.凿毛       D.键槽

6.预制构件存放过程中,下列做法正确的是(    )

A.存放场地平整、坚实,并应有排水措施

B.预埋吊件应朝上,产品标识牌应朝外

C.合理设置垫块支点位置,支点应与起吊点位置错开

D.预制梁、柱等细长构件应用 2 条垫木支撑平放

7.钢筋套筒灌浆连接接头由(    )所组成。

A.光圆钢筋       B.专用灌浆料       C.带肋钢筋       D.灌浆套筒

8.下列哪一项是浆锚灌浆料的特点(    )

A.早强       B.微膨胀       C.高强       D.自流态

9.叠合板、预制梁等水平预制构件吊装就位后,应对哪些进行校核(    )

A.安装位置       B.安装标高       C.平整       D.垂直度

10.预制构件的运输应符合下列要求(    )。

A.墙板宜对称靠放且外饰面朝外，构件上部宜采用木垫块隔离；运输时构件应采取固定措施。

B.插放架应有足够的承载力和刚度，并应支垫稳固。

C.采用叠层平放的方式堆放或运输构件时，应采取防止构件产生裂缝的措施。

D.预制构件及其上的建筑附件、预埋件、预埋吊件等采取施工保护措施，不得破损或沾污。

11.安装在主体结构上，起(    )作用的非承重预制混凝土外墙板。简称外挂墙板。

A.围护       B.受力       C.装饰       D.分隔

12.装配式结构的节点和接缝应受力明确、构造可靠，并应满足(    )等要求

A.承载力       B.延性       C柔性       D.耐久性

13.施工用预埋件的性能指标应符合相关产品标准，且应满足预制构件(    )等需要。

A.吊装       B.安装       C.临时支撑       D.运输

14.叠合楼盖施工时应设置临时支撑，支撑要求如下：(    )

A.第一道横向支撑距墙边不大于0.5米

B.最大支撑间距不大于1.5米

C.第一道横向支撑距墙边不大于1.5米

D.最大支撑间距不大于2米

15.对于首次施工，宜选择有代表性的单元或部位进行(    )。

A.试制作        B.试安装         C.试灌浆       D.试连接

16.装配式建筑是(    )的主要部分采用预制部品部件集成的建筑。

A.结构系统     B.外围护系统     C.设备与管线系统     D.内装系统

17.脱模剂应符合下列规定：(    )

A.脱模剂应无毒

B.脱模剂应无刺激性气味

C.脱模剂不应影响混疑士性能和预制构件表面装饰效果

D.脱模剂应按照使用品种，选用前及正常使用后每半年进行一次匀质性和施工性能试验

18.临时固定措施、临时支撑系统应具有足够的(    )

A.强度       B.刚度       C.整体稳固性       D.柔性

19.装配式混凝土建筑施工应执行(    )的安全生产法规和规章制度，落实各级各类人员的安全生产责任制。

A.国家       B.地方       C.行业       D.企业

20.灌浆套筒质量证明文件包括(    )。

A.产品合格证

B.产品说明书

C.出厂检验报告（含材料性能合格报告）。

D.进场检验报告

任务二：构件深化设计（满分100分）

1 设计任务书

1.1任务概述

我国南方某城市的一幢5层教学楼，结构体系为装配整体式框架结构，抗震等级为四级，不上人平屋面，精装交付。屋顶层均采用现浇混凝土结构，首层层高3.6m，标准层层高为3.9m，混凝土强度等级详见图纸层高表。

要求根据给定的施工图图纸建立BIM模型、对所有预制构件进行拆分和深化设计并按要求对指定的预制构件出具预制构件加工图。

1.2 预制构件类型

该建筑物预制混凝土构件类型包括：预制叠合梁、预制叠合板、预制柱、预制楼梯。该建筑物的装配率大于50%。

1.3 设计依据

《装配式混凝土结构技术规程》                 JGJ1-2014

《装配式混凝土连接节点构造（楼盖和楼梯）》   15G310-1

《装配式混凝土连接节点构造（剪力墙）》       15G310-2

《桁架钢筋混凝土叠合板》（60mm厚底板）       15G366-1

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》22G101-1

《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》     18G901-1

1.4 构件材料及保护层厚度

该建筑物钢筋均采用HRB400级钢筋，用符号C 表示，预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯混凝土保护层的厚度分别为15mm、20mm、15mm。

1.5 项目的结构图纸说明

该建筑物图纸包含各层结构布置及板配筋图、各层梁配筋图、各层框架柱布置及配筋图；局部预留预埋平面示意图。

1.6 装配式混凝土连接节点说明

1.6.1 本项目预制叠合楼板均为预制叠合双向板，所有的预制叠合楼板的底板均采用桁架钢筋混凝土预制板；预制叠合双向板采用后浇带的整体式接缝连接形式，其连接节点见图四；叠合板与受力边支座的连接形式见图五；叠合板中间支座的连接形式见图六。

1.6.2 预制次梁端部与现浇梁连接节点见图三。

1.6.3 预制叠合板、预制叠合梁均搁进支座10mm。

1.6.4 预制柱柱底接缝及箍筋加密区域构造示意图详见图一。

1.6.5 预制柱斜撑埋件示意详见图二。

1.7 叠合板底板要求

1.7.1双向板叠合楼板四边出筋；

1.7.2桁架钢筋规格代号为A80/A100，桁架钢筋的设置应满足《装配式混凝土结构技术规程》中的要求，需考虑到其设置能使预制底板的纵筋总含量最低；

1.7.3预制底板上线盒定位及规格、洞口定位及规格均详见预留预埋平面示意图；

1.7.4 预制底板外围接触面需满足规范的要求，并在深化图纸中示意出构件的外围接触面符号以及安装符号等；

1.7.5 预制底板的其它未说明处应满足给定的施工图纸及现行规范、标准和图集的要求。

1.8叠合梁要求

1.8.1预制叠合梁的预制底梁部分，在梁面设置2C12的构造纵筋，纵筋不伸出梁端面；

1.8.2箍筋采用组合封闭箍；

1.8.3叠合梁的吊装预埋件选用吊钉，吊钉需满足吊装承载力的要求；

1.8.4叠合梁两端设置非贯通键槽；

1.8.5叠合梁的外围接触面需满足规范的要求，并在深化图纸中示意出构件的外围接触面符号以及安装符号等；

1.8.6 叠合梁的其它未说明处应满足给定的施工图纸及现行规范、标准和图集的要求。

1.9预制楼梯要求

1.9.1 预制楼梯详见楼梯大样图；

1.9.2 预制楼梯的挑耳统一设置在高端，尺寸详见楼梯大样图；高低端支座做法详节点大样；

1.9.3 预制楼梯的吊装及脱模预埋件均选用内埋式螺母；

1.9.4 预制楼梯的滴水线设置在梯井一侧，设置有防滑槽；

1.9.5 预制楼梯其它未说明的构造配筋参考15G367-1中的ST-30-25配筋图，见附件1 。

2 设计内容及结果输出

根据以上任务书要求，建立该教学楼的BIM模型，对所有预制构件进行深化设计并按要求对指定的预制构件出具预制构件加工图。具体要求如下：

2.1模型建立要求

根据图纸将各类预制构件（后浇叠合层、后浇段不需建模）布置在模型中的相应位置，使模型完整准确。4.200标高处的水平构件以及2.250~4.200标高段的楼梯

2.2 深化设计要求

对该模型中的部分预制构件出图，每个构件深化设计图纸中应包含的内容：模板图、配筋图、构件信息表（至少包含混凝土体积、构件重量、混凝土强度）、埋件信息表（至少包含埋件编号、名称、规格、数量）、配筋表（至少包含编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、钢筋重量）。深化设计图纸要求图面整洁、文字和标注不得有重叠现象。

具体深化设计构件及要求如下：

2.2.1 双向叠合板预制底板出图

对二层中L~N轴交1~2轴的板PCB10进行出图以A2图幅绘制，并以“2-4F-PCBXX，2-4F-PCBXX”为文件名称保存在模型中。

2.2.2预制梁出图

对二层中N轴交2~3轴线间的预制梁以A1图幅绘制，并以“2F-PCLXX” 为文件名称保存在模型中

2.2.3预制楼梯出图

对2.250~4.200标高范围内的1#楼梯以A1图幅绘制，并以“2F-PCLTX” 为文件名称保存在模型中

2.3 结果提交要求

将最终的模型以“座位号+任务二”为文件名提交到考试的指定系统。

任务三：装配式建筑构件制作与安装（满分100分）

参赛选手根据给定的施工任务和施工图纸，完成构件生产、构件吊装、灌浆连接和节点现浇等施工岗位技能模拟竞赛任务。

构件生产

赛选手在装配式建筑岗位技能竞赛平台中，依据图纸要求完成预制混凝土剪力墙剪外墙板的仿真生产，任务内容包括模具准备、钢筋绑扎与埋件预埋，以及预制混凝土剪力墙内墙板的仿真生产，任务内容包含混凝土浇筑、养护与脱模、入库存放等岗位技能模拟任务。

构件吊装

参赛选手在装配式建筑岗位技能竞赛平台中，依据图纸要求完成叠合板和预制柱吊装施工，任务内容包含施工准备、构件确认检查、布置支撑、标高找平、定位放线、吊装就位、位置调整、工完料清等操作。

构件灌浆

参赛选手在装配式建筑岗位技能竞赛平台中，依据图纸要求完成预制柱构件灌浆，任务内容包含施工准备、封缝料制备、封仓、灌浆料制备、流动度检测、试块制作、灌浆施工、工完料清等操作。

节点连接

参赛选手在装配式建筑岗位技能竞赛平台中，依据图纸要求完成十字型现浇连接，任务内容包含施工准备、连接钢筋检查矫正、结合面处理、保温条粘贴、安装螺纹套筒、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、工完料清等操作。

任务四：智慧工地应用与管理考题（满分100分）

参赛选手通过竞赛平台以一人多岗仿真操作的形式，对拟造的仿真智慧工地进行信息记录、智能设备及管理平台应用、智能设备维护、异常隐患处理、异常工况处理，保证工程施工顺利进行。