2024年河南省高等职业教育技能大赛

装配式建筑智能建造赛项竞赛试题

(竞赛前在已公布的任务书基础上修改不超过30%作为最终的竞赛试题。)

任务一：理论部分（满分100分）

一、单项选择题（共60小题，每小题1分，共60分，其中1-20题请根据任务二附图作答）

1.本工程的结构类型为(    )

A.装配整体式剪力墙结构    B.框剪结构   C.框架结构    D.剪力墙结构

2.本工程ST30-24吊点加强筋数量为(    )

A.8根      B.10根      C.9根      D.6根

3.本工程ST30-24下部纵筋①号钢筋重量为(    )

A.14.31T      B.8.35T      C.9.99T      D.14.29T

4.本工程5层KL28梁顶标高比所在楼层高(    )m

A.0.040      B.0.030      C.0.050      D.0.020

5.本工程XL1在8层的梁顶面标高为(    )m

A.24.890      B.21.890      C.21.980            D.18.890

6.本工程KZ1a的角筋直径为(    )mm

A.22      B.18      C.16      D.20

7.本工程预制板接缝做法采用135°弯钩连接形式，预制板间后浇带的接缝宽度为(    )mm，伸出接缝的钢筋水平段长度为(    )mm

A.300  290      B.300  300      C.300  280     D.300  305

8.本工程预制板楼板的预制层厚度为(    )mm

A.80     B.70     C.60     D.130

9.本工程PCB1板底钢筋间距为(    )mm

A.180     B.150     C.200     D.140

10.本工程PCLT1的重量为(    )

A.1.925t      B.1.915t      C.1.935t      D.1.945t

11.本工程PCLT1分布筋的间距为(    )mm

A.150      B.180    C.160   D.120

12.本工程上部结构的嵌固部位标高为(    )m

A.6.890     B.3.890      C.-0.100      D.-5.280

13.本工程六层阳台板的板顶标高为(    )m

A.15.890      B.18.890      C.15.920      D.12.890

14.本工程PCB2叠合层厚度为(    )mm

A.60      B.70      C.150      D.130

15.本工程预制梯板的厚度为(    )mm

A.120     B.140    C.130    D.200

16.本工程预制楼梯的配筋为(    )

A.板底：C12@150；板面：C8@150        B.板底：C12@120；板面：C10@200

C.板底：C8@200； 板面：C10@140      D.板底：C10@140；板面：C8@200

17.本工程预制楼梯的挑耳设置在楼梯的(    )

A.高端  非梯井侧      B.低端  梯井侧

C.高端  梯井侧        D.低端  非梯井侧

18.本工程LL4在8层的梁底标高为(    )m

A.21.890      B.21.350      C.21.690      D.18.800

19.本工程GBZ7a的纵筋配置是(    )

A.6C14+12C12     B.6C16+12C12     C.6C22+12C12     D.6C22+12C10

20.本工程剪力墙抗震等级为(    )

A.二级      B.三级      C.一级      D.四级

21.国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》的重点任务中提出, 统筹建筑结构、机电设备、部品部件、装配施工、装饰装修，推行装配式建筑(    )。

A.深化设计      B.正向设计      C.协同设计      D.一体化集成设计

22.我国装配式建筑发展大力推行 EPC 管理模式，其中EPC指的是(    )。

A.施工装配一体化    B.工程总承包    C.项目总承包    D.设计标准化

23.灌浆操作施工时，应做好灌浆作业的视频资料，质量检验人员进行全程施工质量检查，能提供(    )记录。

A.灌浆料强度报告                  B.灌浆套筒型式检验报告

C.可追溯的全过程灌浆质量检查      D.出厂合格证

24.预制构件生产宜建立(    )检验制度。

A.抽检      B.全检      C.首件      D.首批

- 25.对预制柱、墙板构件的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于构件高度的(    )

- A.1/2      B.1/3      C.2/3      D.1/4

26.《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 JGJ 276-2012 等文件规定，开始起吊时，应先将构件吊离地面(    )后暂停，检查起重机的稳定性，制动装置的可靠性，构件的平衡性和绑扎的牢固性等。

A.200mm-300mm    B.300mm-500mm    C.500mm-600mm    D.700mm-800mm

27.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 规定，放架堆放或运输墙板时，构件与地面倾斜角度宜大于(    )度。

A.30      B.45      C.60      D.80

28.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 预制楼板、叠合板、空调板、

阳台板等构件应平放，叠放层数不宜超过(    )层。

A.4	      B.6      C.8      D.10

29.纵向钢筋采用套筒灌浆连接时接头应满足行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2010 中(    )级接头的性能要求

- A.Ⅰ      B.Ⅱ      C.Ⅲ      D.Ⅳ

30.当遇有(    )级大风或 恶劣天气时 ，应停止一切吊装施工作业

A.6        B.5       C.4       D.3

31.构件翻转及安装 过程中就位、临时固定时，动力系数可取(    )

A.1.5     B.1.3      C.1.2     D.1.0

32.成型钢筋进厂检验时，同一厂家、同一类型且同一钢筋来源的成型钢筋，

不超过(    )为一批。

A.5t      B.10t      C.30t     D. 60t

33.水泥进厂检验时，同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级且连

续进厂的硅酸盐水泥，袋装水泥不超过(    )为一批。

A.30t      B.50t      C.200t     D.500t

34.根据《装配式混凝土建筑技术标准》的规定，构件上的预埋钢板、建筑

幕墙用槽式预埋组件，通过模具进行定位时，其中心线位置的安装允许偏差为(    )。

A.1mm       B.2mm       C.3mm      D.5mm

35.根据《装配式混凝土建筑技术标准》的规定，构件上的预埋螺栓通过模

具进行定位时，其外露长度的允许偏差为(    )。

A.+10，0mm      B.±10mm      C.+5,0,mm      D.±5mm

36.根据《装配式混凝土建筑技术标准》的规定，构件上的预埋螺母通过模

具进行定位时，其平面高差的允许偏差为(    )。

A.±1mm      B.±2mm      C.±3mm      D.±5mm

37.灌浆套筒用于钢筋锚固的深度不宜小于插入钢筋公称直径的(    )

A.8倍      B.6倍      C.10倍      D.12倍

38.钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度不应小于(    )，且破坏时应断于

接头外钢筋。

A.连接钢筋抗拉强度标准值的 1.5 倍;

B.连接钢筋抗压强度标准值;

C.连接钢筋抗拉强度标准值

D.连接钢筋抗压强度标准值的 1.5 倍

39.现浇结构施工后外露连接钢筋的中心位置允许偏差为(    )mm。

A.0~+3      B.-3~0        C.0~+5         D.-5~0

- 灌浆料同条件养护试件抗压强度达到(    )面后，方可进行对接头有扰

- 动的后续施工

A.30N/mm2    B.35N/mm2     C.45N/mm2      D.25N/mm2

- 根据钢筋套筒灌浆连接技术的要求,水平预制构件纵向受力钢筋一般采

- 用(    )

- A.套筒灌浆      B.全灌浆套筒      C.半灌浆套筒      D.三种都可以

42.《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》规定灌浆料拌合物应采用电动设备搅拌充分、均匀,使用前宜静置(    )

A.1min      B.2min      C.3min      D.5min

43.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，预制构件在现场施工时，预制墙板水平/竖向缝宽度的允许偏差为(    )

A.±1mm      B.±2mm      C.±3mm      D.±4mm

44.预制墙板临时支撑安放在背后,通过预留孔(预埋件)与墙板连接,不宜少于(    )

A.3道      B.4道      C.2道      D.1道

45.灌浆套筒外观、标记、外形尺寸检验：以连续生产的同原材料、同类型、同型式、同规格、同批号的1000个或少于1000个套筒为1个验收批，随机抽取(    )进行检验。

A.5%      B.10%      C.15%      D.20%

46.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，水平后浇带的标号为(    )

A.SHJD      B.SPHJD      C.XHJD      D.HJD

47.下列不属于预制构件粗糙面常用处理工艺的是(    )。

A.水洗法       B.拉毛       C.凿毛       D.喷砂

48.在预制混凝土剪力墙平面布置图中，外墙板以(    )为装配方向，不需要特殊标注。

A.外侧       B.内侧       C.上方       D.下方

49.常温型套筒灌浆料的28d抗压强度应(    )

A.≥35MPa      B.≥60MPa      C.≥75MPa      D.≥85MPa

50.装配式结构验收时，梁、柱、墙、板底面或顶面标高的允许偏差为(    )

A.±2      B.±3      C.±5      D.±10

51.直径大于(    )钢筋不宜采用浆描搭接连接

A.25mm      B.20mm      C.15mm      D.10mm

52.(    )应编制详细的施工组织设计和专项施工方案

A.施工单位      B.设计单位      C.甲方      D.监理单位

53.附着式塔吊水平支撑和外用电梯水平支撑与主体结构的连接方式应由(    )确定专项方案，由(    )审核

A.施工单位,甲方

B.施工单位,设计单位

C.设计单位,甲方

D.设计单位,施工单位

54.预制构件采用加热养护时,最高养护温度不宜超过(    )

A.40°C      B.50°C      C.60°C      D.70°C

55.编号为NEQ-J2-1512女儿墙，其含义为(    )

A.预制夹心保温式女儿墙（直板），其高度为1500mm，长度为1200mm

B.预制非保温式女儿墙（直板），其高度为1200mm，长度为1500mm

C.预制夹心保温式女儿墙（转角板），其高度为1200mm，长度为1500mm

D.预制非保温式女儿墙（转角板），其高度为1500mm，长度为1200mm

56.预制楼梯脱模起吊时混凝土强度允许值应达到(    )

A.40%      B.50%       C.65%      D.75%

57.GTQ4Z-40中Q代表(    )。

A.全灌浆套筒                    B.直接滚轧直螺纹半灌浆套筒

C.剥肋滚轧直螺纹半灌浆套筒      D.镦粗直螺纹半灌浆套筒

58.预制墙板安装时，预制构件与吊具的分离应在(    )进行

A.校准定位及临时固定措施安装完成后

B.装配式混凝土剪力墙结构能达到后续施工承载要求后

C.套筒灌浆施工完成后

D.构件位置校正完成后

59.多层剪力墙底部采用座浆材料时，其厚度不宜大于(    )mm。

A.10      B.20      C.30      D.50

60.钢筋套筒灌浆作业时，采用压浆法从灌浆分区下口灌注，当浆料从其它孔流出后及时进行封堵，完成整段墙体的灌浆后，进行(    )

A.下一段墙体灌浆      B.临时支撑拆除

C.灌浆饱满度检查      D.外流浆料清理

二、多项选择题（共20小题，每小题2分，共40分）

1.装配式混凝土建筑平面设计应符合下列规定：(    )

A.应采用大开间大进深、空间灵活可变的布置方式

B.平面布置应规则

C.设备与管线宜分离设置，并应进行管线综合设计。

D.承重构件布置应上下对齐贯通，外墙洞口宜规整有序

2.内装部品应具有(    )

A.通用性      B.标准性      C.统一性      D.互换性

3.不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行(    )检验。

A.承载力      B.挠度      C.裂缝宽度      D.抗裂

4.水泥按批抽取试样进行(    )检验，设计有其他要求时，尚应对相应的

性能进行试验。

A.水泥强度      B.塌落度      C.凝结时间      D.安定性

5.保温材料进厂检验时，按批抽取试样进行(    )试验。

A.导热系数      B.密度      C.压缩强度      D.吸水率

6.预埋吊件进厂检验时，按批抽取试样进行(    )等试验。

A.耐久性      B.外观尺寸      C.材料性能      D.抗拉拔性能

7.装配式混凝土建筑施工宜采用(    )的工装系统。

A.统一化      B.强制化      C.工具化      D.标准化

8.剪力墙预制构件安装就位后，可通过临时支撑对构件的(    )进行微调

A.位置      B.标高      C.尺寸      D.垂直度

9.预制梁或叠合梁安装顺序宜遵循(    )的原则

A.先主梁后次梁     B.先低后高     C.先次梁后主梁     D.先高后低

10.混凝土浇筑应符合下列规定(    )

A.混凝土浇筑前，预埋件及预留钢筋的外露部分宜采取防止污染的措施；

B.混凝土倾落高度不宜大于500mm,并应均匀摊铺；

C.混凝土浇筑应连续进行；

D.混凝土从出机到浇筑完毕的延续时间 ，气温高于25°C时不宜超过 60min , 气温不高于25°C时不宜超过 90min。

11.下列属于装配式预制构件吊装施工工序的有(    )

A.标高测设    B.预制构件吊装    C.构件加工    D.独立支撑体系安装

12.机械加工灌浆套筒宜选用(    )

A.优质碳素结构钢           B.球墨铸铁

C.低合金高强度结构钢       D.合金结构钢

13.预制构件生产时,涂刷缓凝剂的作用错误的是(    )

A.便于脱模                 B.提高构件强度

C.保证构件粗糙面形成       D.清理模具

14.半灌浆套筒可按非灌浆一端机械连接方式，分为(    )。

A.直接滚轧直螺纹半灌浆套筒       B.剥肋滚轧直螺纹半灌浆套筒

C.镦粗直螺纹半灌浆套筒           D.锥螺纹半灌浆套筒

15.预制构件的形状、尺寸、重量应满足(    )

A.制作要求      B.安装要求      C.运输要求      D.堆放要求

16.预制构件应在其显著位置设置标识，标识内容应包括：(    )等，在运输和堆放过程中不得损坏。

A.使用部位      B.生产日期      C.构件编号      D.构件重量

17.在预制构件生产过程监造中,质量控制技术要点是(    )

A.原材料      B.模具      C.钢筋及预埋件      D.混凝土

18.当施工过程中灌浆质量不符合要求时,技术方案不需要哪些单位提出(    )

A.建设单位      B.监理单位      C.施工单位      D.设计单位

19.预制外墙板的接缝应满足(    )的要求

A.保温      B.防火      C.隔声      D.防污

20.在布置预制构件堆放区时需要考虑的因素有(    )

A.吊装机械的位置        B.运输车辆行驶路线

C.吊装工艺              D.临时用电线路

任务二：构件深化设计（满分100分）

1 设计任务书

1.1任务概述

我国南方某城市的一栋高层住宅项目，地上17层、地下1层，结构体系为装配整体式混凝土剪力墙结构，抗震等级为三级，上人平屋面，精装交付。标高6.890（含）以下及屋顶层均采用现浇混凝土结构，四层~十层（9.890~48.890）为标准层，标准层层高均为3.0m，混凝土强度等级详见图纸层高表。

要求对四层中未完善的预制构件进行BIM模型的建立并对指定的预制构件进行深化设计。

1.2 预制构件类型

该建筑物四层~十层的预制混凝土构件类型包括：预制叠合梁、预制叠合板、预制内墙、预制楼梯。该建筑物的装配率大于50%

1.3 设计依据

《装配式混凝土结构技术规程》                 JGJ1-2014

《装配式混凝土连接节点构造（楼盖和楼梯）》   15G310-1

《装配式混凝土连接节点构造（剪力墙）》       15G310-2

《桁架钢筋混凝土叠合板》（60mm厚底板）       15G366-1

《预制混凝土剪力墙内墙板》                   15G365-2

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》18G101-1

1.4 构件材料及保护层厚度

该建筑物钢筋均采用HRB400级钢筋，用符号C 表示，预制叠合板、预制楼梯、预制内墙混凝土保护层的厚度分别为15mm、20mm、15mm。

1.5 项目的结构图纸说明

该建筑物图纸包含以下内容：

墙柱结构图、梁板结构图、楼梯平面剖面图、预制构件平面布置图

1.6 装配式混凝土连接节点说明

1.6.1 本项目预制叠合楼板均为预制叠合双向板，所有的预制叠合楼板的底板均采用桁架钢筋混凝土预制板；预制叠合双向板采用后浇带的整体式接缝连接形式，其连接节点见图六；叠合板与受力边支座的连接形式见图七；叠合板中间支座的连接形式见图八。

1.6.2 预制叠合板均搁进支座10mm。

1.6.3 预制内剪力墙与后浇段的竖向接缝构造采用预留U型钢筋与附加封闭连接钢筋的形式，节点见图九~图十一。

1.7 叠合板底板要求

1.7.1双向板叠合楼板四边出筋；

1.7.2桁架钢筋规格代号为A80/A90，桁架钢筋的设置应满足《装配式混凝土结构技术规程》中的要求，需考虑到其设置能使预制底板的纵筋总含量最低；

1.7.3吊装方式为吊桁架钢筋的形式，吊点加强筋为2C8，长度280mm，设两组共四个吊点，吊点位置设置在距板边L/5±100波峰处；

1.7.4双向叠合板底板左右板边分别设置1C6的不外伸构造钢筋，钢筋中心距板边缘距离为25mm；

1.7.5预制底板上线盒定位及规格、洞口定位及规格均详见图四~十七层预留预埋平面布置图；

1.7.6 预制底板外围接触面需满足规范的要求，并在深化图纸中示意出构件的外围接触面符号以及安装符号等；

1.7.7 预制底板的其它未说明处应满足给定的施工图纸及现行规范、标准和图集的要求。

1.8预制楼梯要求

1.8.1 预制楼梯详见楼梯大样图；

1.8.2 预制楼梯的挑耳统一设置在高端，尺寸详见楼梯大样图；高低端支座做法详节点大样；

1.8.3 预制楼梯的吊装及脱模预埋件均选用内埋式螺母；

1.8.4 预制楼梯的滴水线设置在梯井一侧，设置有防滑槽；

1.8.5 预制楼梯其它未说明的构造配筋参考15G367-1中的ST-30-25配筋图，见附件1 。

1.9预制剪力墙要求

1.9.1 预制剪力墙抗震等级为三级；

1.9.2 预制剪力墙的吊装预埋件选用吊钉，吊钉需满足吊装承载力的要求；

1.9.3预制剪力墙的竖向分布钢筋采用梅花形部分钢筋连接方式，即连接的同侧竖向分布钢筋间距为600mm，直径为18mm；不连接的竖向分布钢筋直径为6mm，该钢筋不外伸；钢筋采用半灌浆套筒机械连接方式，详见图十二；

1.9.4预制剪力墙相关部位应按要求设置粗糙面和键槽（非贯通键槽），并在深化图纸中示意出构件的外围接触面符号以及安装符号等；

1.9.5 预制剪力墙墙端切口、预制墙上预留预埋的线盒及配管详见图十三，预制剪力墙在安装面设置4个临时支撑预埋螺母，位置应符合相关要求。

2 设计内容及结果输出

根据以上任务书要求，完善该住宅楼第四层的BIM模型，并对如下要求的预制混凝土构件进行深化设计输出图纸。要求如下：

2.1 模型完善要求

现已提供该高层住宅的部分未完善模型。根据给出的图纸中的预制范围，将该项目第四层所有预制构件布置在模型中相应位置并编号，使四层模型完整准确，并需考虑实际装配施工的可行性。

2.2 深化设计要求

对四层的部分预制构件予以深化设计并出图，每个构件深化设计图纸中应包含的内容：模板图、配筋图、构件信息表（至少包含混凝土体积、构件重量、混凝土强度）、埋件信息表（至少包含埋件编号、名称、规格、数量）、配筋表（至少包含编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、钢筋重量）。深化设计图纸要求图面整洁、文字和标注不得有重叠现象。

具体深化设计构件及要求如下：

2.2.1 双向叠合板预制底板出图

将桁架钢筋预制混凝土底板PCB4的深化设计图纸以A2图幅绘制，并以“4-17F PCB4”为详图名称保存在模型中。

2.2.2 预制楼梯出图

将PCLT1的深化设计图纸以A2图幅绘制，并以“4-17F PCLT1”为详图名称保存在模型中。

2.2.3 预制剪力墙出图

将YNQ1的深化设计图纸以A1图幅绘制，并以“4-17F PCQ1”为详图名称保存在模型中。

2.3 结果提交要求

将最终的模型以“座位号+任务二”为文件名提交到考试的指定系统。

任务三：装配式建筑构件制作与安装（满分100分）

一、装配式构件生产模拟任务书

装配式构件生产仿真需包括：模具摆放、钢筋绑扎与埋件固定、混凝土浇筑、构件预处理与养护、构件起板与质检入库等岗位工艺部分，生产任务包括：预制混凝土桁架叠合板的仿真生产。

（一）模具摆放

根据提供的图纸进行划线机操作、模具选择、模具组装、模具矫正固定、模具脱模剂涂刷等操作实训。

（二）钢筋绑扎与埋件固定

根据提供的图纸资料进行钢筋下料、钢筋制作（折弯、拉直、截断等）、钢筋绑扎、埋件固定等操作实训。

（三）混凝土浇筑岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件浇筑岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行混凝土请求下料、构件浇筑振捣、保温板铺设固定等操作。

（四）构件预处理与养护岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件预处理与养护岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件拉毛、构件赶平、预养库预养、抹光机抹光、构件蒸养库存取操作、构件蒸养等操作。

（五）构件起板与质检入库岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件起板与质检入库岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件脱模、清洗糙面、起板入库、构件码放入库等操作。

二、装配式构件安装任务书

装配式建筑构件安装仿真包括：预制混凝土桁架叠合板的仿真安装、PCZ构件灌浆、T型现浇连接等岗位工艺部分。

（一）构件吊装

根据任务要求进行施工准备、构件确认检查、定位放线、连接钢筋检查矫正、结合面处理、标高超平、保温条铺设、起板移位、吊装就位、临时固定矫正、工完料清等操作。

（二）构件灌浆

根据任务要求进行施工准备、封缝料制备、分仓、封仓、灌浆料制备、流动度检测、试块制作、灌浆施工、工完料清等操作。

（三）节点连接

根据根据任务要求进行施工准备、连接钢筋检查矫正、结合面处理、保温条粘贴、安装螺纹套筒、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、工完料清等操作。

现浇段/现浇楼面钢筋绑扎、管线预埋、模板支设、混凝土浇筑与振捣等工艺训练。

任务四：智慧工地应用与管理考题（满分100分）

参赛选手通过竞赛平台以一人多岗仿真操作的形式，对拟造的仿真智慧工地进行信息记录、智能设备及管理平台应用、智能设备维护、异常隐患处理、异常工况处理，保证工程施工顺利进行。