2024年河南省高等职业教育技能大赛

装配式建筑智能建造赛项竞赛试题

(竞赛前在已公布的任务书基础上修改不超过30%作为最终的竞赛试题。)

任务一：理论部分（满分100分）

一、单项选择题（共60小题，每小题1分，共60分，其中1-20题请根据任务二附图作答）

1.本工程底部加强区柱子的混凝土强度等级为(    )

A.C50      B.C35      C.C45      D.C30

2.六层叠合板混凝土强度等级为(    )t

A.C30      B.C35      C.C40      D.C50

- 3.六层梁KL23箍筋肢数为(    )

A.1      B.2      C.3      D.4

- 4.六层叠合板中预制层的厚度为(    )mm

- A.50      B.60      C.70      D.80

- 5.六层KL17的跨数为(    )

- A.1      B.2      C.3      D.4

6.六层KL18在②~③轴之间的截面尺寸为(    )mm

A.250x650     B.250x700      C.200x650     D.200x700

7.六层预制叠合板中预留线盒的种类有(    )种

A.1     B.2      C.3      D.4

8.六层KL19梁顶标高为(    )m

A.19.950      B.19.900      C.24.950      D.24.900

9.叠合板后浇带接缝处，板底钢筋外伸平直段长度为(    )mm

A.300      B.400      C.290     D.390

10.KZ8在六层的混凝土强度等级为(    )

A.C35     B.C40     C.C45     D.C50

11.六层KL23上部通长钢筋的根数为(    )

A.2      B.3     C.4     D.6

12.五层柱最大截面尺寸为(    )mm

A.500x500      B.500x700      C.700x900      D.800x800

13.叠合板DLB的厚度为(    )mm

A.60      B.70      C.130      D.140

14.预制柱底接缝处留灌浆层厚度为(    )mm

A.20      B.30      C.40      D.50

15.本工程地下一层的层高为(    )m

A.3.800      B.5.650      C.5.000      D.5.350

16.本工程总层数为(    )层

A.8      B.9      C.10      D.11

17.本工程上部嵌固部位标高为(    )。

A.±0.000     B.-5.700      C.-9.500     D.-0.050

18.以下关于DLB的说法错误的是(    )

A.DLB为产业化预制叠合板

B.楼板底部拉通钢筋均为C10@150

C.相同楼层板顶标高均相同

D.相同楼层板底标高均相同

19.六层KL25的腰筋根数为(    )

A.2      B.4      C.6      D.8

20.六层叠合板预制部分体积最大的构件尺寸为(    )mm

A.2595x3010x60      B.2570x3090x60

C.2410x2495x60      D.2595x3090x60

21.室内装修宜采用工业化构配件（部品）组装，从而(    )。

A.减少施工现场湿作业       B.加大施工难度

C.减少施工现场干作业       D.增加施工作业人员

22.预制构件安装施工前，应编制专项施工方案，并按设计要求对各工况进行施工验算和(    )。

A.塔吊布置           B.施工技术交底

C.生产技术交底       D.施工场地勘察

23.构件安装就位后，可通过(    )对构件的位置和垂直度进行微调。

A.垫块      B.吊具      C.临时支撑      D.撬棍

24.灌浆操作施工时，应做好灌浆作业的视频资料，质量检验人员进行全程施工质量检查，能提供(    )记录。

A.灌浆料强度报告

B.灌浆套筒型式检验报告

C.可追溯的全过程灌浆质量检查

D.出厂合格证

25.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，预制构件在现场施工时，预制墙板中心偏移的允许偏差为(    )

A.±1mm      B.±2mm      C.±3mm      D.±4mm

26.预制构件生产单位将采购的同一厂家同批次材料、配件及半成品用于生产不同工程的预制构件时，可(    )。

A.免除进厂检验

B.统一划分检验批

C.按不同工程划分检验批

D.按不同构件划分检验批

27.装配式结构的接缝施工质量及(    )应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

A.强度      B.柔性      C.硬度      D.防水性能

28.装配式钢结构施工前，施工单位应编制一些技术文件，并按照规定进行审批和论证，其中不包括下面哪个文件(    )。

A.施工组织设计及配套的专项施工方案       B.安全专项方案

C.环境保护专项方案                       D.构件生产工艺方案

29.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015规定，预制构件预留插筋外露长度允许偏差为(    )mm。

A.15      B.-5      C.+10，-5      D.±3

30.装配式结构的后浇混凝土部位在浇筑前应进行(    )验收。

A.分部工程       B.分项工程       C.检验批       D.隐蔽工程

31.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，预制构件在现场施工时，预制墙板垂直度的允许偏差为(    )mm

A.l/1000且<2     B.l/1500且<3     C.l/1000且<3     D.l/1500且<2

32. 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 规定，预制构件堆放时，构件支垫应坚实，垫块在构件下的位置宜与脱模、吊装时起吊的位置(    )。

A.外移 30cm      B.内移 30cm      C.一致      D.以上说法均不对

33.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 规定，预制构件吊装时，吊具应按国家现行有关标准的规定进行设计、验算和试验检验。吊具应根据预制构件形状、尺寸及重量等参数进行配置，吊索水平夹角不宜小于(    )度。

A.30      B.45      C.60      D.80

34.《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 规定，吊装时，吊具应按国家现行有关标准的规定进行设计、验算和试验检验。吊具应根据预制构件形状、尺寸及重量等参数进行配置，吊索水平夹角不应小于(    )度。

A.30      B.45      C.60      D.80

35.《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 等标准文件规定，预制构件吊装过程中，宜设置(    )控制构件转动。

A.铁丝      B.钢丝      C.缆风绳      D.防滑鞋

36.纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度，应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率计算，且不应小于(    )。

A.100mm      B.200mm      C.300mm      D.400mm

37.起吊重大构件时，除应采取妥善保护措施外，吊索的安全系数应取(    )

A.6      B.8      C.10      D.12

38.当采用套筒灌浆连接时，自套筒底部至套筒顶部并向上延伸(    )范围内，预制剪力墙的水平分布筋应加密，加密区水平分布筋的最大间距及最小直径应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 中的规定。

A.100mm      B.200mm      C.300mm      D.400mm

39.装配式钢结构建筑构件之间的连接设计应符合以下规定：抗震设计时，连接设计应符合构造要求，并应按弹塑性设计，连接的(    )应大于构件的全塑性承载力。

A.屈服承载力     B.极限承载力     C.抗弯承载力     D.抗剪承载力

40.普通硅酸盐水泥初凝不小于(    )，终凝不大于(    )

A.50min; 300min       B.45min; 390min

C.45min; 600min       D.50min;600min

- 41.根据钢筋套筒灌浆连接技术的要求,水平预制构件纵向受力钢筋一般采用(    )

- A.套筒灌浆     B.全灌浆套筒     C.半灌浆套筒     D.三种都可以

42.编号为 WQC2-4530-0915-1215 的内叶墙板，其含义为(    )。

A.预制内叶墙板类型为两个窗洞外墙，层高4500mm，标志宽度 3000mm，其中右窗宽 900mm，窗高 1500mm，左窗宽 1200mm，窗高 1500m。

B.预制内叶墙板类型为两个窗洞外墙，标志宽度4500mm，层高 3000mm，其中左窗高 900mm，窗宽 1500mm，右窗宽 1200mm，窗高 1500m。

C.预制内叶墙板类型为两个窗洞外墙，标志宽度4500mm，层高3000mm，其中右窗高 900mm，窗宽 1500mm，左窗宽 1200mm，窗高 1500m。

D.预制内叶墙板类型为两个窗洞外墙，标志宽度4500mm，层高3000mm，其中左窗宽 900mm，窗高 1500mm，右窗宽 1200mm，窗高 1500m。

43.下列不属于装配式预制构件吊装施工工序的有(    )

A.标高测设        B.预制构件吊装

C.构件加工        D.独立支撑体系安装

44.灌浆作业流程中,按水料比搅拌灌浆料后一工序是(    )

A.灌浆料拌合物流动度检测

B.制作灌浆料试块

C.开始灌浆

D.灌浆料拌合物静置排气

45.预制墙板临时支撑安放在背后,通过预留孔(预埋件)与墙板连接,不宜少于(    )

A.3道      B.4道      C.2道      D.1道

46.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，预制叠合梁的编号为(    )

A.DLL      B.DHL      C.DL     D.L

47.装配式结构中，预制构件的连接部位宜设置在(    )部位

A. 结构受力较小的     B.中间的     C.底部的    D.施工方便的

48.根据图集15G107-1《装配式混凝土结构表示方法及示例》的规定，水平后浇带的标号为(    )

A.SHJD      B.SPHJD      C.XHJD      D.HJD

49.《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》规定竖向构件宜采用连通腔灌浆,连通灌浆区域内任意两个管将套筒间距不宜超过(    )

A.1m      B.1.5m      C.2m      D.3m

50.装配整体式混凝土结构主要连接方法不包括(    )

A.钢筋套筒灌浆连接        B.钢筋浆锚搭接连接

C.后浇混凝土连接          D.螺栓连接

51.预制构件的生产工序不包括(    )

A.钢模制作      B.钢筋绑扎      C.混凝土浇筑      D.构件运输

52.预制构件的混凝土强度等级不宜低千(    )

A.C25      B.C30      C.C35      D.C40

53.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015规定，预埋件和预留孔洞的安装中，预埋板中心线位置允许偏差为(    )mm。

A.1      B.2      C.3      D.5

54.预制构件中外露预埋件凹入构件表面的深度不宜小于(    )

A.5mm      B.10mm      C.15mm      D.20mm

55.同一楼层预制墙板拼接处设置后浇段,预制墙板侧边甩出钢筋锚环并在后浇段内相互交叠而实现的预制墙板竖缝连接方式,被称为(    )

A.钢筋套筒灌浆连接        B.钢筋浆锚搭接连接

C.水平锚环灌浆连接        D.钢筋机械连接

56.灌浆套筒生产需要做(    )检验。

A.抗压强度      B.抗剪强度      C.抗拉强度      D.抗拔强度

57.低温型套筒灌浆料适用于灌浆施工及养护过程中24h内灌浆部位环境温度范围为(    )的套筒灌浆料。

A.0℃~5℃      B.-5℃~0℃      C.-5℃~5℃      D.-5℃~10℃

58.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015规定，预制构件模板安装中，墙板模板的翘曲允许误差为(    )mm。

A.3      B.L/1000      C.15      D.L/1500

59.预制构件的转运次数不宜大于(    )次，以减少构件在运输及堆放过程中的损伤。

A.2       B.3       C.4       D.5

60.当采用靠放架堆垛或运输构件时，靠放架应具有足够的  承载力和刚度，构件与地面倾斜角度宜大于(    )度。

A.90       B.80       C.20       D.10

二、多项选择题（共20小题，每小题2分，共40分）

1.对于预制构件存放下列说法正确的是(    )。

A.存放场地应平整、坚实，并应有排水措施。

B.存放库区域宜分区管理和信息化台账管理。

C.构件码放应按照品种、规格型号、检验状态分类存放。

D.构件码放应合理设置垫块支点位置。

2.预制构件模板安装下列哪些说法是正确的：(    )。

A.模板的接缝应严密

B.模板内不应有杂物、积水或冰雪

C.模板与混凝土接触面应平整、清洁

D.作为模板的地坪、胎膜等应平整、清洁

3.预制构件脱模后，对构件应进行保护，下列说法正确的是（ ）。

A.构件外露保温板应采取防止开裂措施

B.构件外露钢筋应采取防弯折措施

C.钢筋连接套筒、预埋孔洞应采取防止堵塞的临时封堵措施

D.预制混凝土构件不需要保护措施

4.预制构件混凝土浇筑前应进行隐蔽工程检验，下列属于隐蔽检验内容的是(    )。

A.钢筋的牌号、规格、数量、位置和间距

B.纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度

C.箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度

D.钢筋混凝土保护层厚度

5.构件中，不属于图集常见预制构件的是(    )。

A.预制长椅       B.预制外墙板       C.预制内墙板       D.预制条桌

6.预制构件有哪些属于图集中常见构件(    )

A.预制外墙板     B.预制叠合板     C.预制楼阳台板     D 预制空调板

7.构件的生产工序主要包括(    )

A.钢筋加工       B.模板组装       C.混凝土浇筑       D.蒸汽养护

8.保温材料的预制构件宜采用水平浇筑方式成型。夹芯保温墙板成型尚应满足下列那些要求(    )。

A.拉结件的数量和位置应满足设计要求

B.采取可靠的措施保证拉结件位置、保护层厚度、保证拉结件在混凝土张可靠锚固

C.上层混凝土浇筑完成之前。下层混凝土不得初凝

D.保温材料间拼缝严密或者使用粘接材料密封处理

9.构件检验合格出厂前，应出具构件质量证明文件，文件具体包括(    )。

A.出厂合格证

B.混凝土强度检验报告

C.钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告

D.合同要求的其他质量证明文件

10. 标准图集 15G365-1《预制混凝土剪力墙外墙板》中的内叶墙板形式有(    )。

A.无洞口外墙                 B.一个窗洞高窗台外墙

C.一个窗洞矮窗台外墙         D.两窗洞外墙

11.预制柱安装时,下列说法中正确的是(    )

A.宜按照中柱、边柱、角柱的顺序进行,与现浇部分连接的柱宜先行安装

B.预制柱的就位以轴线和外轮廓线为控制线

C.就位前应设置柱底调平装置,控制柱的安装标高

D.预制柱采用灌浆套筒连接时,调整就位后,柱脚连接部位宜采用模板封堵

12.钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作(    )和重量偏差检验，检验结果应符合相应标准的规定。

A.屈服强度      B.抗拉强度      C.伸长率      D.弯曲性能

13.关于预制构件吊装、存放,下列说法正确的是(    )

A.预制构件存放可多层叠放

B.预制构件外露钢筋应采取防弯折措施

C.存放支架只需有足够的强度

D.预埋件应进行防腐、防锈处理

14.装配式建筑项目中需要实施现场专人质量监督和检查的特殊环节主要有：(    )

A.预制构件在构件生产单位的生产过程

B.预制构件的出厂检验及验收环节。

C.预制构件进入施工现场的质量复检和资料验收环节

D.预制构件安装与连接的施工环节。

15.装配式建筑设计应符合建筑功能和性能要求，并宜采用(    )V的装配化集成技术。

A.基础      B.主体结构      C.装修      D.设备管线

16.高层装配整体式结构以下部位宜采用现浇混凝土(    )

A.地下室

B.剪力墙结构底部加强部位的剪力墙

C.框架结构首层柱

D.框架结构顶层楼板

17.脱模剂应符合下列规定：(    )

A.脱模剂应无毒

B.脱模剂应无刺激性气味

C.脱模剂不应影响混疑士性能和预制构件表面装饰效果

D.脱模剂应按照使用品种，选用前及正常使用后每半年进行一次匀质性和施工性能试验

18.预制剪力墙底部接缝设置应符合下列规定：(    )

A.在楼面标高处

B.接缝高度宜为 20mm;

C.接缝宜采用灌浆料填实

D.接缝处后浇混凝土上表面应设置键槽

19.装配式混凝土建筑施工应执行(    )的安全生产法规和规章制度，落实各级各类人员的安全生产责任制。

A.国家      B.地方      C.行业      D.企业

20.后浇混凝土的施工应符合下列规定：(    )

A预制构件结合面疏松部分的混凝土应剔除并清理干净；

B.模板应保证后浇混凝土部分形状、尺寸和位置准确，并应防止漏浆；

C.在浇筑混凝土前应洒水润湿结合面，混凝土应振捣密实；

D.同一配合比的混凝土，每工作班且建筑面积不超过1000而应制作一组标准养护试件 ， 同一栋楼应制作不少于 3 组标准养护试件

任务二：构件深化设计（满分100分）

1 设计任务书

1.1任务概述

我国南方某城市的一幢8层办公楼，结构体系为装配整体式框架结构，抗震等级为三级，上人平屋面，精装交付。首层及屋顶层均采用现浇混凝土结构，首层层高5.0m，其他层层高均为5.0m，混凝土强度等级详见图纸层高表。

要求根据给定的施工图图纸建立指定范围内的BIM模型、对指定范围内的所有预制构件进行深化设计并按要求对指定的预制构件出具预制构件加工图。

1.2 预制构件类型

该建筑物预制混凝土构件类型包括：预制柱、预制叠合梁、预制叠合板。该建筑物的装配率大于50%。

1.3 设计依据

《装配式混凝土结构技术规程》                  JGJ1-2014

《装配式混凝土连接节点构造（楼盖和楼梯）》    15G310-1

《桁架钢筋混凝土叠合板》（60mm厚底板）        15G366-1

《预制钢筋混凝土板式楼梯》                    15G367-1

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》22G101-1

《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》      18G901-1

1.4 构件材料及保护层厚度

该建筑物钢筋均采用HRB400级钢筋，用符号C 表示，预制叠合板、预制叠合梁、预制柱混凝土保护层的厚度分别为15mm、20mm、25mm。

1.5 项目的结构图纸说明

该建筑物图纸包含六～七层结构平面图、六～七层梁平法施工图、五～七层柱平法施工图、六～七层预制构件平面布置图、六～七层预留预埋平面示意图。

1.6 装配式混凝土连接节点说明

1.6.1 本项目预制叠合楼板均为预制叠合双向板，所有的预制叠合楼板的底板均采用桁架钢筋混凝土预制板；预制叠合双向板采用后浇带的整体式接缝连接形式，其连接节点见图一；叠合板与受力边支座的连接形式见图二；叠合板中间支座的连接形式见图三。

1.6.2 预制主梁端部与现浇柱连接节点见图四。

1.6.3 预制叠合板搁进支座10mm。

1.6.4 预制叠合梁搁进支座15mm。

1.6.5 预制柱柱底接缝及箍筋加密区域构造示意图详见图五。

1.6.6 预制柱斜撑埋件示意详见图六。

1.7 叠合板底板要求

1.7.1双向板叠合楼板四边出筋，楼板均采用60mm（预制）+70mm（现浇）的形式；

1.7.2桁架钢筋规格代号为A80，桁架钢筋的设置应满足《装配式混凝土结构技术规程》中的要求，需考虑到其设置能使预制底板的纵筋总含量最低；

1.7.3预制底板上线盒定位及规格、洞口定位及规格均详见预留预埋平面示意图；

1.7.4 预制底板外围接触面需满足规范的要求，并在深化图纸中示意出构件的外围接触面符号以及安装符号等；

1.7.5 预制底板的其他未说明处应满足给定的施工图纸及现行规范、标准和图集的要求。

1.8叠合梁要求

1.8.1箍筋采用组合封闭箍；

1.8.2叠合梁的吊装预埋件选用吊钉，吊钉需满足吊装承载力的要求；

1.8.3叠合梁两端设置非贯通键槽，构件制作时的预制梁面构造纵筋不伸出梁端面；

1.8.4叠合梁的外围接触面需满足规范的要求，并在深化图纸中示意出构件的外围接触面符号以及安装符号等；

1.8.5 叠合梁的其他未说明处应满足给定的施工图纸及现行规范、标准和图集的要求。

1.9预制柱要求

1.9.1 预制柱纵筋连接方式采用半灌浆套筒的形式；

1.9.2 预制柱的吊装预埋件选用内埋式螺母，吊装工况调整系数取1.2；

1.9.3 预制柱两相邻边设置脱模及斜撑埋件，选用内埋式螺母，斜撑埋件定位详见图六；

1.9.4 预制柱顶部设置粗糙面不设置键槽；预制柱底部设置键槽且设置粗糙面；

1.9.5 预制柱相关部位应设置粗糙面符号、键槽符号及构件安装符号；

1.9.6 预制柱的其他未说明处应满足图纸及现行标准、图集、规范的要求。

2 设计内容及结果输出

根据以上任务书要求，建立该办公楼的BIM模型，对指定范围内的预制构件进行深化设计并按要求对指定的预制构件出具预制构件加工图。具体要求如下：

2.1模型建立要求

根据图纸建立该办公楼的六～七层BIM模型，包括各类预制构件（后浇叠合层、后浇段不需建模）和现浇构件。具体包括标高24.950和标高29.950的水平构件；标高19.950~29.950的竖向构件。

2.2 深化设计要求

对该模型中的部分预制构件出图，每个构件深化设计图纸中应包含的内容：模板图、配筋图、构件信息表（至少包含混凝土体积、构件重量、混凝土强度）、埋件信息表（至少包含埋件编号、名称、规格、数量）、配筋表（至少包含编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、钢筋重量）。深化设计图纸要求图面整洁、文字和标注不得有重叠现象。

具体深化设计构件及要求如下：

2.2.1 双向叠合板预制底板出图

对六～七层预制构件平面布置图中的编号为DBS67-1、DBS67-2、DBS67-3、DBS67-4的板进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A2图幅绘制，以“6-7F-PCBXX，6-7F-PCBXX，6-7F-PCBXX，6-7F-PCBXX”为构件名称，输出“.dwg”格式。

2.2.2预制梁出图

对六~七层预制构件平面布置图中的2~3轴交G轴间的预制梁进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A1图幅绘制，以“6-7F-PCLXX” 为构件名称，输出“.dwg”格式。

2.2.3预制柱出图

对六~七层预制构件平面布置图中的1轴交G轴的预制柱（标高19.950~29.950）进行深化设计并出具预制构件加工图，图纸以A1图幅绘制，分别以“6-7F-PCZXX”为构件名称，输出.dwg格式。

2.3 结果提交要求

2.3.1对2.2.1要求的相关预制楼板的深化图纸合并后以“预制楼板加工图.dwg”输出保存到桌面的考生文件夹内。

2.3.2对2.2.2要求的相关预制梁的深化图纸合并后以“预制梁加工图.dwg”输出保存到桌面的考生文件夹内。

2.3.3对2.2.3要求的相关预制楼梯的深化图纸合并后以“预制柱加工图.dwg”输出保存到桌面的考生文件夹内。

2.3.4将最终的模型以“座位号+任务二”为文件名另行命名保存，并放入桌面的考生文件夹内。

任务三：装配式建筑构件制作与安装（满分100分）

一、装配式构件生产模拟任务书

装配式构件生产仿真需包括：模具摆放、钢筋绑扎与埋件固定、混凝土浇筑、构件预处理与养护、构件起板与质检入库等岗位工艺部分，生产任务包括：预制混凝土剪力墙内墙板的仿真生产。

（一）模具摆放

根据提供的图纸进行划线机操作、模具选择、模具组装、模具矫正固定、模具脱模剂涂刷等操作实训。

（二）钢筋绑扎与埋件固定

根据提供的图纸资料进行钢筋下料、钢筋制作（折弯、拉直、截断等）、钢筋绑扎、埋件固定等操作实训。

（三）混凝土浇筑岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件浇筑岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行混凝土请求下料、构件浇筑振捣、保温板铺设固定等操作。

（四）构件预处理与养护岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件预处理与养护岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件拉毛、构件赶平、预养库预养、抹光机抹光、构件蒸养库存取操作、构件蒸养等操作。

（五）构件起板与质检入库岗位模块

虚拟仿真构件生产过程构件起板与质检入库岗位操作，训练考核学生根据目标生产构件进行构件脱模、清洗糙面、起板入库、构件码放入库等操作。

二、装配式构件安装任务书

装配式建筑构件安装仿真包括：外墙构件吊装、PCZ构件灌浆、十字型现浇等岗位工艺部分。

（一）构件吊装

根据任务要求进行施工准备、构件确认检查、定位放线、连接钢筋检查矫正、结合面处理、标高超平、保温条铺设、起板移位、吊装就位、临时固定矫正、工完料清等操作。

（二）构件灌浆

根据任务要求进行施工准备、封缝料制备、分仓、封仓、灌浆料制备、流动度检测、试块制作、灌浆施工、工完料清等操作。

（三）节点连接

根据根据任务要求进行施工准备、连接钢筋检查矫正、结合面处理、保温条粘贴、安装螺纹套筒、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、工完料清等操作。

现浇段/现浇楼面钢筋绑扎、管线预埋、模板支设、混凝土浇筑与振捣等工艺训练。

任务四：智慧工地应用与管理考题（满分100分）

参赛选手通过竞赛平台以一人多岗仿真操作的形式，对拟造的仿真智慧工地进行信息记录、智能设备及管理平台应用、智能设备维护、异常隐患处理、异常工况处理，保证工程施工顺利进行。