2024年河南省高等职业教育技能大赛

高铁信号与客运组织赛项竞赛方案

赛题 第五套

2024年河南省高等职业教育技能大赛

《高铁信号与客运组织》赛题五

# 模块一 轨道交通通信信号设备设计施工与维护

# （65分）

# 一、竞赛须知

（ 一）本竞赛任务书如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，更换任务书。

（二）竞赛时间共 110 分钟，参赛团队应在 110 分钟内完成竞赛任务书规定内容。

模块一为“轨道交通信号设备设计施工与维护”，该模块包括4 个任务，分别为轨道交通信号设备配线表设计、轨道交通信号设备施工调试（实物）、 轨道交通信号设备检修（虚拟检修）、轨道交通信号设备故障查找（转辙机实物、信号机实物、轨道电路实物）。

具体考核内容、分值分配及时间分配，见表1。

表1  考核内容、分值分配及时间分配

| 序号 | 模块 | 项目 | 任务 | 分值 | 竞赛时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道交通信号设备设计施工与维护（65分） | A项目 | 1.轨道交通信号设备配线表设计 | 7分 | 80分钟 |
| 2 |  |  | 2.轨道交通信号设备施工调试 | 25分 |  |
| 3 |  |  | 竞速（按配线表设计和施工调试总时间，导通成功才能参与竞速） | 3分 |  |
| 4 |  |  | 3.轨道交通信号设备检修 | 8分 |  |
| 5 |  | B项目 | 4.轨道交通信号设备故障查找 | 20分 | 30分钟 |
| 6 |  |  | 竞速（按故障查找完成时间，故障查找全部正确才能参与） | 2分 |  |

备注：模块一A项目，两名选手先配合完成配线表设计和施工调试任务（自由分配顺序和时间），再配合进行检修任务，总时长为80分钟。

（三）正式比赛前，参赛选手需对竞赛平台中的设备、

工器具、耗材等进行清点确认，准备时间为 5 分钟。正式比赛开始后，参赛选手如测定竞赛技术平台中的设备、工具、模 块等有故障可向裁判提出更换，但如果该工具、模块经现场裁判与技术支持人员测定完好，属参赛选手误判时，不予延时。

（四）竞赛过程中，参赛选手要遵守安全操作规范，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。竞赛过程中，若出现因参赛选手不规范操作造成设备、仪表损坏等情况，裁判向裁判长请示后，可根据现场情况给予酌情扣分。

（五）在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判 判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。 情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

- 竞赛赛题

# 模块一 A项目（80分钟）

## 任务一 轨道交通信号设备配线表设计（7 分）

### 任务要求：

选手按相关设计规范和技术标准，根据交流转辙机ZYJ7 单机牵引的原理接线图完成11号道岔控制电路组合内部配线表设计。

## 任务二 轨道交通信号设备施工调试（25分）

### 一、任务要求

两名选手配合，按相关施工规范和技术标准，根据任务一设计的道岔控制电路组合内部配线表对信号设备进行施工调试并完成转辙机内部与电缆盒之间的配线，然后接入平台进行自动导通测试，验证功能实现情况。施工过程中可修正任务一的错误，完成配线。

二、工具、仪表、材料准备（每个工位一套）

螺丝刀、尖嘴钳、偏口钳、压线钳、剥线钳、套筒扳手、 250mm 活动扳手 1 把等常用工具，75W 电烙铁 1 把，万用 表1 块、专用工具 1 套。

### 三、材料准备

空组合（含侧面端子和继电器插座板），2.3mm焊锡丝、压接端子、23 ×0.15mm 聚氯乙稀绝缘软线、7 ×0.52mm 聚氯乙稀绝缘软线、φ4 胶管、φ8 胶管、尼龙扎带等。

任务三 轨道交通信号设备检修（8分）

### 两名选手配合完成转辙机虚拟检修任务。

# 模块一 B项目（30分钟）

任务四 轨道交通信号设备故障查找（20 分）

### 一、任务要求

根据道岔、区段和信号机设备的状态判断故障的范围，再利用万用表的电压档检测确定故障的精确位置，完成修复后，开始下一故障点的查找处理，直到排除所有故障。并正确纸质故障处理记录表。

故障查找只能使用万用表电压档，不能使用电阻档或蜂鸣档，不能打开线槽。

### 二、故障现象

共设置20个故障点。

- 5 灯位进站信号机电路故障为7 个，现象有：双黄灯灭一个黄灯、D J  继电器不励磁、黄灯无法开放、绿黄灯无法开放、月白灯灭白灯等；

- 轨道电路故障为8个，现象有：发模正常、发送端轨道变压器二次侧断路、组合内断线、接收端轨道变压器一次侧断路、接模灭灯、衰耗盘发送亮红、衰耗盘接收灯灭、衰耗盘轨道亮红灯等；

- 道岔控制电路故障为 5个，现象有：反位时 FBJ 不吸起反无表示，操不动，定位时 DBJ 不吸定无表示操不动、BHJ 不能励磁、定转反，反转定，转辙机不动、定位时 DBJ 不吸，定转反转不动，反位时 FBJ 不吸起反无表示。

# 模块二  高铁客运组织（35 分）

一、竞赛须知：

（一）本竞赛任务书如出现任务书缺页、字迹不清等问 题，请及时向裁判示意，更换任务书。

（二）竞赛时间共 45 分钟，包括售票作业、站车作业和应急处置 3 个子任务。参赛团队应在 45 分钟内完成竞赛 任务书规定内容。

（三）正式比赛前，参赛选手需对竞赛平台中的设备、 耗材等进行清点确认，准备时间为5分钟。正式比赛开始 后，参赛选手如测定竞赛技术平台中的设备、系统等有故障 可向裁判提出，属参赛选手误判时，不予延时。

（四）竞赛过程中，参赛选手要遵守安全操作规范，确 保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。竞赛过程 中，若出现因参赛选手不规范操作造成设备损坏等情况，裁 判与裁判长等商量后，可根据现场情况给予酌情扣分。

（五）在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判 判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

二、竞赛样题：

任务一 售票作业（10 分）

任务要求：

选手按照要求上岗，完成相关作业，工作内容结束，登录高铁客运组织系统平台，在高铁客运组织系统平台选择 “开始售票”，按照出现的场景完成相关任务。每个场景作业完成，打印行程信息提示单，方可开始后续作业。限时 10 分钟。

学员一场景：旅客持有长沙至北京高铁二等座一张，旅客现要求乘车至11月08日北京高铁二等座。

学员二场景：旅客持身份证和残疾军人证，要求购买长沙到北京上午班次的的二等座。

任务二 站车作业（共 10 分）

任务要求：

选手登录高铁客运组织系统平台，按照出现的场景完成相关作业任务。系统随机分配两位选手角色，任务分为同时 进行和按照作业流程进行，同时完成内容需要两位选手都完 成后，方可进行后续作业，任务完成，点击“提交考试”， 限时 10 分钟。

学员一场景1：乘坐G81的旅客中途睡着错过下车，请客运人员完成越站作业任务。

学员二场景1：由北京西开往郑州东的 G1377 次列车将于 12:30 至， 请南1号口客运人员完成出站组织任务。

学员一场景2：由北京西开往郑州东的 G1377 次列车将于 12:30 分始发， 请客运人员完成始发作业任务。

学员二场景2：由北京西开往广东的 G504 次列车将于 12:30 分到站郑州， 请客运人员完成乘降作业任务。

任务三 应急处置（共 3 题，共 15 分）

任务要求：

选手进入高铁客运组织系统平台，按照出现的场景完成相关作业任务。系统随机分配两位选手角色，任务分为同时进行和按照作业流程进行，完成后，点击“提交考试”，限时 25 分钟。

1.	G680次列车运行中有乘客疑似感染甲类传染病， 请迅速予以处置。

2.	2.G680次列车车厢发生大客流事件，影响列车运行，请予组织列车人员将超员车厢向其他车厢疏散。