机电智能化装备安装与调试

任

务

书

工位号:

机电智能化装备安装与调试赛项工作任务书

一、竞赛设备说明

YL-335C智能制造技术集成应用创新平台由仓库、装配、视觉检测、分拣及输送5个工作单元组成。其中，仓库装配、输送视觉、分拣单元各用一台PLC承担其控制任务，3台PLC之间通过profinet通信的方式实现互连，构成分布式的控制系统。

系统可以联机运行，同时各单元也可以单站运行。系统联机运行时，启动、停止、复位等指令通过连接到系统主站的人机界面发出，并由以太网通信传送到各单元。整个系统的主要工作状态除了在人机界面上显示外，尚须由连接到装配站的警示灯显示启动、运行、停止、报警等状态。

各工作单元在工作台面上的布局如图1所示。

图1 生产线布局图

二、工作过程概述

按计划对一批大工件为黄色、绿色、红色芯件进行成品搭配分拣。所嵌入的芯件是白色、黑色或金属的小圆柱芯件，工件如图2所示。

图2    已完成加工和装配工作的成品工件

三、网络数据规划

（一）IP地址分配

| 设备名称 | IP地址 |
| --- | --- |
| ABOX | 192.168.10.10 |
| 触摸屏 | 192.168.10.11 |
| 输送站PLC | 192.168.10.12 |
| 输送伺服 | 192.168.10.13 |
| 视觉一体机 | 192.168.10.14 |
| 输送远程IO | 192.168.10.15 |
| 仓库站PLC | 192.168.10.16 |
| 仓库站远程IO | 192.168.10.17 |
| 装配站远程IO | 192.168.10.18 |
| RFID | 192.168.10.19 |
| 仓库伺服 | 192.168.10.20 |
| 分拣站PLC | 192.168.10.21 |
| 分拣站远程IO | 192.168.10.22 |
| 变频器 | 192.168.10.23 |
| 三层交换机（三选一） | 192.168.10.100 |
| 云平台服务器 | 192.168.10.101 |
| 云平台一体机 | 192.168.10.102 |

（二）数据规划

| 序号 | IO控制器中的地址 | 智能设备中的地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输送视觉站 | Q300—Q309 |  | 仓库装配站 | I300—I309 |
| 输送视觉站 | I300—I309 |  | 仓库装配站 | Q300—Q309 |
| 输送视觉站 | Q310—Q319 |  | 分拣站 | I300—I309 |
| 输送视觉站 | I310—I319 |  | 分拣站 | Q300—Q309 |

1.输送站（I/O控制器）接收、智能设备站发送的通信数据定义表

| 主站接收区地址 | 数据意义 | 仓库加工站数据发送区地址 | 分拣站数据发送区地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| I300.0 | 仓库装配站全线模式 | Q300.0 | x |
| I300.1 | 仓库装配站准备就绪 | Q300.1 | x |
| I300.2 | 仓库装配运行状态 | Q300.2 | x |
| I300.3 | 仓库供料完成 | Q300.3 | x |
| I300.4 | 装配完成 | Q300.4 | x |
| I300.5 | 仓库停止 | Q300.5 | x |
| I300.6 | 装配停止 | Q300.6 | x |
| I300.7 | 装配芯件不足 | Q300.7 | x |
| I301.0 | 装配芯件没有 | Q301.0 | x |
| I301.1 | 装配台无工件 | Q301.1 | x |
| I310.0 | 分拣站全线模式 | x | Q300.0 |
| I310.1 | 分拣站准备就绪 | x | Q300.1 |
| I310.2 | 分拣站运行状态 | x | Q300.2 |
| I310.3 | 分拣站允许进料 | x | Q300.3 |
| I310.4 | 分拣完成 | x | Q300.4 |

2. 输送站（I/O控制器）发送、智能设备站接收的通信数据定义表

| 主站数据发送区地址 | 数据意义 | 仓库装配站数据接收区地址 | 分拣站数据接收区地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q300.0 | 全线运行 | I300.0 | x |
| Q300.1 | 全线停止 | I300.1 | x |
| Q300.2 | 全线复位 | I300.2 | x |
| Q300.3 | 全线急停 | I300.3 | x |
| Q300.4 | 请求供料 | I300.4 | x |
| Q300.5 | 请求装配 | I300.5 | x |
| Q300.6 | HMI联机 | I300.6 | x |
| Q300.7 | 系统复位中 | I300.7 | x |
| Q301.0 | 系统就绪 | I301.0 | x |
| Q301.1 | 装配站物料不足 | I301.1 | x |
| Q301.2 | 装配站物料没有 | I301.2 | x |
| Q310.0 | 全线运行 | x | I300.0 |
| Q310.1 | 全线停止 | x | I300.1 |
| Q310.2 | 全线复位 | x | I300.2 |
| Q310.3 | 全线急停 | x | I300.3 |
| Q310.4 | 请求分拣 | x | I300.4 |
| Q310.5 | HMI联机 | x | I300.5 |
| QW311 | 变频器写入频率 | x | IW301 |
| QB313 | 视觉数据 | x | IB303 |

四、需要完成的工作任务

(一)工业数字化设计与装调

1.完成分拣单元三个物料槽的安装。

2.根据要求完成装配单元的数字孪生虚拟调试

（1）完成数字孪生体各信号的映射

| 数字孪生信号名称 |  | 信号类型 | I/O类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行器信号 | 伸缩电磁阀 | bool | Output |  |
|  | 升降电磁阀 | bool | Output |  |
|  | 手爪电磁阀 | bool | Output |  |
|  | 顶料电磁阀_1 | bool | Output |  |
|  | 顶料电磁阀_2 | bool | Output |  |
|  | 旋转电磁阀 | bool | Output |  |
| 传感器信号 | 伸缩气缸_缩回到位 | bool | Input |  |
|  | 伸缩气缸_伸出到位 | bool | Input |  |
|  | 升降气缸_下降到位 | bool | Input |  |
|  | 升降气缸_上升到位 | bool | Input |  |
|  | 手爪气缸_夹紧检测 | bool | Input |  |
|  | 顶料气缸1_伸出到位 | bool | Input |  |
|  | 顶料气缸1_缩回到位 | bool | Input |  |
|  | 顶料气缸2_缩回到位 | bool | Input |  |
|  | 顶料气缸2_伸出到位 | bool | Input |  |
|  | 左落料工位有料检测 | bool | Input |  |
|  | 右落料工位有料检测 | bool | Input |  |
|  | 料仓上限有料检测 | bool | Input |  |
|  | 料仓下限有料检测 | bool | Input |  |

（2）部件虚拟点动测试

对系统的各单元模型进行仿真测试，在相关软件内使用“运行时察看器”，采取点动方式实现伸缩气缸、升降气缸、旋转台、顶料气缸1虚拟点动测试。

（3）系统联调

运行装配单元数字孪生体，实现真实设备与数字孪生体的气缸同步动作。

3.工业云平台

系统全线运行时，通过BoxManager软件进行边缘网关与PLC体通讯数据的添加，并在云平台上显示相关数据，包含相关单元的单机/全线、运行、停止、料仓物料状态，输送模块急停、越程、机械手当前位置，视觉拍照数据（R、G、Y表示工件颜色）、RFID读取数据及全线运行指示等相关状态显示，如下图所示。

(二)工作单元的编程调试

系统的工作模式分为单站模式和联机模式两种。进行单站测试时，相应站的方式转换开关SA应设置到单站模式位置。

1.参数设置

（1）设置信捷伺服驱动器的参数，以满足试题的控制要求。

（2）设置变频器通讯控制的参数，（其中要求斜坡下降时间或减速时间参数不小于0.8S）。

2.立体仓库单元单站测试

立体仓库内有3种不同物料，如上图所示分别为黄、绿、红三种物料,在设备单站启动前，应通过触摸屏“RFID写数据”按钮手动向三种物料内写入不同数值，黄色物料值（11，22）绿色物料值（22，33），黄色物料值为（33，44）。触摸屏参考界面如下图所示，触摸屏界面中应设置切换按钮，可以切换到此界面和联机运行界面。

在触摸屏上有2个气缸按钮

①点击“伸出阀”按钮，伸出气缸伸出，对应“到位”信号指示灯点亮。
②再点击“伸出阀”按钮，伸出气缸缩回，对应到位“原点”信号指示灯点亮。
③点击“滑台阀”按钮，滑台气缸滑动，对应“到位”信号指示灯点亮。
④再点击“滑台阀”按钮，滑台气缸滑动，对应“原点”信号指示灯点亮。

若设备为准备就绪，按下仓库复位按钮，所有气缸回到初始状态，伸出气缸缩回、手抓松开、旋转气缸回到初始位置、滑台气缸回到初始位置后。按下库位4按钮，立体仓库块开始供料，设备将工件从库位4取出，并将工件放置在RFID上方位置。RFID读取物料芯片数据并显示在触摸屏上，然后立体仓库的机械手运动到放料位置后将工件放置到供料台后，回到初始位置。

3.输送单元单站测试

若输送站未准备就绪，则需要进行初始化操作。具体步骤如下：

输送站上电前应使抓取机械手置于直线导轨大约中间位置，上电后自动检查机械手各气缸是否在初始位置，使不在初始位置的气缸返回，按下手持式触摸屏上的复位按钮，机械手回到立体仓库单元料台位置，复位过程中，本站按钮/指示灯模块中指示灯HL1以0.5Hz频率闪烁，复位完成后HL1保持常亮。

工作初始化过程结束后，按下手持式触摸屏上的启动按钮，输送站进入传送测试阶段。人工在立体仓库单元供料台上放下工件，抓取机械手执行到立体仓库单元供料台抓取工件，抓取完成后伺服电机以300mm/s的速度运行至装配站的装配台位置。

放下工件延时2S后，抓取机械手抓取装配台上的工件，抓取完成后伺服电机以300mm/s的速度运行至视觉检测站的检测台位置。

放下工件延时2S后，抓取机械手抓取视觉检测台上的工件，机械手左旋，左旋到位后伺服电机以100mm/s的速度运行至分拣站的入料口位置。

放下工件后，抓取机械手返回到立体仓库单元供料台位置后停止，等待下一次启动信号。

运行过程中按下手持式触摸屏上的停止按钮，输送单元完成本周期工作后停止。

4.分拣单元单站测试

分拣单元初始状态，三个推料气缸处于缩回位置，传送带驱动电机停止状态，进料口上没有工件。

设备上电和气源接通后，若设备在上述初始状态，且选择开关SA置于左面位置（断开状态），则指示灯HL1常亮，表示设备准备好。否则，该指示灯以1Hz频率闪烁。若设备准备好，按下按钮SB1，设备启动，指示灯HL2常亮。当分拣站入料口检测到有料，按下按钮SB2，传送带电机以30Hz频率启动。

分拣要求：待分拣工件是嵌入黑色、白色或金属芯件的工件。从1#出料槽应推出嵌入白色或者金属芯件的工件(定义第一个为白色芯件的工件，第二个为金属芯件的工件)；从2#出料槽应推出嵌入黑色或白色芯件的工件；白色芯工件先推入1#，在推入2#；不满足条件的工件推入3#出料槽。

工件应在相应出料槽中心处停止，然后被推出。当推料气缸复位后，如果没有停止信号输入，当再有待分拣工件放置到进料口上时，分拣单元又开始下一周期工作。

在运行过程中若再次按下SB1，则发出停止运行指令，系统在完成本周期分拣工作后停止，指示灯HL2熄灭。

（三）智能化装备的整机系统联调

1．触摸屏组态画面

触摸屏应连接到系统中主站PLC（输送站）的相应接口。在人机界面组态画面中要求用户窗口包括立体仓库测试界面、联机运行界面两个窗口。联机运行界面如上图所示。

触摸屏界面的主要功能有：

⑴ 提供系统启动的主令信号。

⑵ 在界面上设定分拣站变频器的输入运行频率（25Hz～35Hz,整数）

⑶ 在人机界面上动态显示输送单元机械手装置当前位置。

⑷ 在界面上显示视觉数据。

⑸ 指示各工作站的工作模式，运行/停止、故障状态。

2.编制及调试PLC程序

各工作单元方式转换开关SA及触摸屏上单机\联机开关应设置到联机模式位置（接通状态）。

按下人机界面上的复位按钮，系统复位，同时黄色警示灯1Hz闪烁，复位完成后，黄色警示灯常亮。

(1)输送站的工艺流程

a.输送站PLC接收到人机界面发来的运行指令后，即进入运行状态，并将运行指令发往各从站，同时立体仓库单元接收到主站发送的请求供料信号，执行把工件搬运到出料台上的操作（按照库位顺序出料）。

b.当立体仓库单元出料台上有工件后，抓取机械手抓取出料台上工件的操作。

c.伺服电机驱动机械手装置以不小于300mm/s的速度移动到装配单元的装配台正前方，把工件放到装配台上。操作完成后发出请求装配信号。

d.接收到装配完成信号后，机械手装置应执行抓取已装配工件的操作。动作完成后，伺服电机驱动机械手装置移动到视觉检测单元的检测台正前方，把工件放到检测台上，视觉单元开始视觉识别检测。机械手装置的运动速度要求与c.相同。

e.视觉检测完成后，机械手装置应执行抓取已检测工件的操作。抓取动作完成后，机械手臂逆时针旋转90°，然后伺服电机驱动机械手装置移动到分拣处，手臂伸出执行在传送带进料口上方把工件放下的操作。

f.机械手装置完成放下工件的操作并缩回到位后，手臂顺时针旋转90°返回到初始位置。如果系统接收到分拣站发来的“本次分送完成”信号，但未接收到“成品工件全部完成”信号，则立体仓库单元再次推出工件，开始下一轮的传送过程。

（2）分拣站的工艺流程

分拣站进入运行状态后，当输送站机械手装置放下工件且缩回到位，分拣站的变频器即启动(变频器的输出频率在运行界面设定，设置范围25Hz～35Hz),驱动传动电动机把工件带入分拣区。

分拣原则如下：

待分拣工件是嵌入黑色、白色或金属芯件的工件。从1#出料槽应推出嵌入白色或者金属芯件的工件(定义第一个为金属芯件的工件，第二个为白色芯件的工件)；从2#出料槽应推出嵌入黑色芯件的工件；不满足条件的工件推入3#出料槽。

（3）装配站的工艺工作流程

a.进入运行状态后，如果装配单元回转台上的左料盘内没有芯件，就执行下料操作；如果左料盘内有芯件，而右料盘内没有芯件，执行回转台回转操作。

b.如果回转台上的右料盘内有芯件、装配台上有待装配工件且接收到系统发来的装配请求指令，则开始执行装配过程。执行装配机械手抓取芯件，放入待装配工件中的操作。装入动作完成后，向系统发出装配完成信号。

c.完成装配任务后，装配机械手应返回初始位置，等待下一次装配。

(4)视觉站的工艺工作流程

如果工作站检测台检测到有工件后，执行视觉检测过程。并将检测结果数据传送到触摸屏及云平台界面中。

(5)系统的停止

①如果立体仓库单元工件供料完成，应向系统发出“工件全部完成”信号，系统将立即复位运行指令，界面上“运行状态”指示灯熄灭。

②系统停止后，按下复位按钮也可再次启动运行。注意，再次启动运行时，应将立体仓库及装配站料仓补充工件。

(6)全线运行模式下供料异常的处理

如果发生来自装配单元的“工件不足够”的预报警信号或“工件没有”的报警信号，则系统动作如下：

①如果发生“工件不足够”的预报警信号，警示灯中红色灯以1Hz的频率闪烁，绿色和黄色灯保持常亮。系统继续工作。

②如果发生“工件没有”的报警信号，警示灯中红色灯以亮1秒，灭0.5秒的方式闪烁；黄色灯熄灭，绿色灯保持常亮。

③若“工件没有”的报警信号来自装配单元，且装配单元回转台上已落下芯件，系统继续运行，直至完成该工作周期尚未完成的工作。当该工作周期工作结束，系统将停止工作，除非“工件没有”的报警信号消失，系统不能再启动。

四、注意事项

选手提交最终的PLC程序，存放在“D:\2024机电智能化装备安装与调试赛项\XX”文件夹下(XX:工位号)。选手的试卷用工位号标识，不得写上姓名或与身份有关的信息（竞赛时每组发放两套试题，竞赛结束时一并收回）。