2023年全国职业院校技能大赛河南省选拔赛

装配式建筑智能建造赛项竞赛方案

一、赛项名称

赛项名称：装配式建筑智能建造

赛项组别：高职组

专业大类：土木建筑

主办单位：河南省教育厅

承办单位：河南建筑职业技术学院

报到及推荐住宿地点：另行通知

二、竞赛目的

赛项贯彻党的二十大关于“推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型”精神，落实国家十四五规划“发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市”的要求，为发挥技能竞赛的“树旗、导航、定标、催化”作用，深化高职院校装配式建筑专业建设和课程改革、产教融合和校企合作；引领装配式建筑新技术、新材料创新和产业数字化、信息化、智能化的转型升级；打造适应产业升级的复合型技术技能人才培养高地。实现职业教育高质量发展的具体举措。

赛项设计以建筑产业转型升级为抓手，以服务数字建造强国为核心，全面对接建筑产业数字化、工业化、智能化发展新趋势，推进建筑工业化发展，适应装配式建筑施工与管理等岗位群的新要求，助力装配式建筑智能建造。搭建专业、课程、教材、培养机制改革平台。

赛项结合装配式建筑智能建造相关岗位对人才的知识、技能、素养要求，通过检验教学效果，推动职业院校相关专业建设和改革，增强学生的新技术学习能力和就业竞争力；瞄准世界高水平，营造崇尚技能氛围。充分发挥技能大赛对专业建设的促进和引领作用，以竞赛为抓手，全面推进“岗、课、赛、证”深度融合，促进专业建设、课程建设和教学改革，实现高水平技术技能人才、能工巧匠和大国工匠的培养。

三、参赛资格

1.参考2023年国赛赛项规程要求，本次竞赛为团体赛。以学校为单位组队参赛，每校限报1个代表队。

2.参赛学生须是2023年在籍全日制高职学生，指导老师和学生须为同校在籍，五年制高职学生报名参赛的，必须是四、五年级的在籍学生，指导老师和学生须为同校在籍。

3.在往届全国职业院校技能大赛高职组竞赛中获得一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的省级竞赛。

四、参赛报名

1.参赛院校须于5月18日前登录河南省高职院校技能大赛报名系统(http://39.105.49.188），按要求填报并提交参赛信息。

2.各参赛校以学校为单位注册报名平台，专人负责报名工作。(技术支持：张玺，电话：19837739696) 。

3.提交报名信息后，参赛院校从系统导出参赛选手报名表、参赛信息汇总表后，连同参赛选手身份证复印件和学信网“教育部学籍在线验证报告”或省招办录取名册复印件各1份并加盖学校公章，报送或邮寄到赛项承办院校 (河南建筑职业技术学院) 。纸质报名材料接收截止时间为5月20日，以邮寄时间为准。

邮寄地址：河南省郑州市二七区马寨经济开发区工业路51号河南建筑职业技术学院；邮编：450064；联系人：查雅；联系电话：13503839494。

4.承办学校收到纸质报名材料，按参赛条件的要求认真审核参赛选手和指导教师资格，审核通过报名成功。

五、竞赛日程安排 (具体以《赛项指南》为准)

（一）竞赛时间

2023年5月19日报到，2023年5月20日为竞赛时间。

（二）竞赛日程

竞赛内容与时间安排

| 日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5月19日 | 8:00～15:00 | 参赛队报到 | 承办院校 |
| 5月20日 | 8:30～9:00 | 抽签、检录入场 | 1.比赛模块连续进行，中午休息1小时，竞赛时间一共6.5个小时。 2.午餐休息时，选手全部退场，封闭场地。选手在指定场所就餐、休息。 |
|  | 9:00～9:30 | 赛前准备 |  |
|  | 9:30～12:00 | 信息化建模环节竞赛 |  |
|  | 12:00～13:00 | 午餐、休息 |  |
|  | 13:00～13:30 | 参赛选手抽取理论考试+岗位模拟环节竞赛计算机工位 |  |
|  | 13:30～16:30 | 理论考试+岗位模拟环节竞赛 |  |

（三）竞赛流程

5月19日

全天报到

5月20日

竞赛日

8:30-9:30

抽签、检录

检查设备

9:30-16:30

正式比赛

六、竞赛内容

本赛项包括信息化建模（深化设计）、理论考试（识图技能和施工组织方案编写）、岗位模拟（深化设计和装配式建筑生产施工全流程仿真）3个竞赛模块。

竞赛内容、成绩比例与时间分配如下：

| 模块 | 主要内容 |  |  | 比赛时长 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息化建模 | 深化设计 | BIM模型建立 | 根据题目要求及相关专业的施工图纸、BIM的配套模型文件，建立完整的装配式混凝土BIM工程模型。 | 2.5 小时 | 35 |
|  |  | 出具构件加工详图 | 根据参赛选手前述建立的BIM 模型，出具题目指定构件的详图，并给出材料统计信息表。 |  |  |
| 理论考试 | 识图和施工方案编制 | 选择题、判断题 |  | 1 小时 | 30 |
| 岗位模拟 | 构件制作 | 在岗位模拟竞赛平台中识读构件加工图纸，完成构件的模具准备、钢筋绑扎与埋件预埋、混凝土浇筑、养护与脱模、入库存放等构件生产岗位技能竞赛任务。 |  | 2 小时 | 35 |
|  | 装配化施工 | 在岗位模拟竞赛平台识读建筑施工图，完成构件吊装、构件灌浆、节点连接等岗位技能竞赛任务。 |  |  |  |

七、竞赛方式

1.比赛类别：本赛项为团体竞赛。

2.统一编制赛位号，参赛队应在规定时间到赛项指定地点接受检录，抽取顺序号，进场抽签决定赛位号，抽签结束后,按照抽取的赛位号进场，在对应的赛位上完成竞赛任务。

八、竞赛规则

（一）赛题

装配式建筑智能建造赛项内容引入实际案例，考核内容贯穿设计、生产、施工环节。由于装配式生产与施工场景在赛场还原困难，所以采用虚拟仿真手段，还原现场场景，拟造不同施工阶段环节对选手进行综合考核。

本赛项包括信息化建模（深化设计）、理论考试（识图技能和施工组织方案编写）、岗位模拟（深化设计和装配式建筑生产施工全流程仿真）3个竞赛模块。覆盖建筑产业现代化从设计到生产、再到施工全产业链内容，全方位考察参赛选手的装配式建筑施工图识读能力、建筑信息建模应用能力、装配式建筑生产与施工技术理论与实操能力、施工组织管理与方案编制能力、团队协作能力等。

（二）总则

1.严格遵守竞赛组委会制定的各项竞赛规则和技术要求。

2.坚决服从竞赛组委会和裁判员的指挥、管理。

3.尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场纪律和秩序。

4.本赛项的最终解释权归赛项组委会。

（三）准备阶段

1.参赛队领队负责本参赛队的参赛组织与联络。

2.参赛队按照竞赛赛程安排前往指定地点，凭参赛证、身份证、学生证参加比赛及相关活动。

3.未经许可，选手不得私自携带任何计算机、软件、移动存储、移动通信设备等进入赛场。

4.参赛选手可统一着装，但不应出现地域及院校的信息，并符合安全及竞赛要求。

5.参赛选手应自觉遵守赛场纪律，服从裁判，听从指挥，确保安全。

（四）比赛阶段

1.参赛选手必须持参赛证、身份证和学生证入场参加竞赛。各参赛队领队和指导教师及其他无关人员均不得私自进入赛场。

2.参赛选手应在规定的时间到达赛场，到检录处注册，参赛队通过抽签确定赛场和机位，入场、检查竞赛设备。

抽签采用两次加密，两次加密分别由两组加密裁判负责。通过检录的参赛选手进行第一次抽签，产生竞赛编号，替换参赛选手参赛证等个人身份信息，填写一次加密记录表，连同参赛选手参赛证等个人身份信息证件，当即装入一次加密结果密封袋并密封，由第一组加密裁判交保密室封存。

第二组加密裁判，组织参赛选手进行第二次抽签，确定赛位号，替换参赛选手参赛编号，填写二次加密记录表，连同参赛选手参赛编号，当即装入二次加密结果密封袋中单独保管。

第三组加密裁判对竞赛作品进行加密，填写三次加密记录表，连同参赛选手赛位编号，当即装入三次加密结果密封袋中单独保管。所有加密结果密封袋的密封条均需相应的加密裁判和监督人员签字。密封袋在监督人员监督下由加密裁判放置于保密室的保险柜中保存。

3.竞赛正式开始 20 分钟后，选手不得再入场参加竞赛，按弃权处理。竞赛时间段内参赛选手不得离开赛场，如有特殊情况需暂时离开赛场，应报告监考人员同意，离开赛场期间应有流动监考人员陪同。竞赛结束之后，参赛选手（团队）确认提交的竞赛成果后，在监考人员的组织下离开赛场。

4.参赛选手按照抽签决定的赛场及机位对号入座。现场裁判人员应对参赛选手的的机位号进行检查复核。参赛选手在竞赛正式开始之前应对计算机进行开机检查，但只准浏览和试用答题系统、试运行竞赛相关软件。

5.竞赛开始前20分钟，由竞赛现场裁判人员当众拆封竞赛试题与图纸，并对数量及完好情况进行认真检查，在竞赛正式开始前10分钟分发试题与图纸，并提醒参赛选手检查与核对。

6.在竞赛过程中，参赛选手如遇问题需举手向现场裁判人员示意；各参赛队之间不得互相交流，否则按作弊行为处理；团队合作选手可以互相交流，但不能影响其他参赛队；参赛选手不得擅自启封或破坏计算机USB接口的封条，否则按作弊行为处理。

7.参赛选手遇到计算机、应用软件或答题系统故障时，参赛选手应及时向现场裁判报告。对于因故障而耽搁的时间，由现场裁判请示裁判长同意后将该参赛选手（团队）的竞赛时间相应后延。

参赛选手应按照竞赛任务要求提交竞赛成果，竞赛成果不得做任何标记，否则按“0”分计。听到竞赛结束信号后，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。试题、图纸和草稿纸不得带出考场。对违反赛场规则，不服从现场裁判人员劝阻者，经赛项执委会裁决可取消其比赛资格。

8.竞赛所需的计算机、软件及工具等由承办院校提供。参赛选手不可携带规范、技术资料、标准图集、教材、工具书、相关软件等；不得使用自带的计算机、键盘、鼠标、移动存储器等各类设备；不得携带通讯工具等进入竞赛现场。竞赛所需的笔、草稿纸等由承办院校统一提供。

（五）成果提交

模块一的成果提交，应在比赛时间结束后，按照裁判指示，参赛选手将成果文件上传至教师机指定位置，经裁判检查确认并签字（签赛位号）后方可离开赛场。模块二在答题平台进行，答题结束直接提交即可，模块三在竞赛平台进行操作，完成操作后需要选手点击提交。在成绩汇总之前应在系统中稳妥保留，封闭服务器。

（六）文明参赛要求

1.参赛队领队和指导教师严格遵守赛场规章制度，按时参加赛项组织的相关会议。竞赛过程中，领队和指导教师不得进入竞赛现场。

2.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程，保证人身及设备安全，接受监考人员的监督和警示，文明竞赛。

3.参赛学校应严格按照大赛办和承办学校防控要求进校参赛。

（七）成绩评定

1.信息化设计模块：由竞赛裁判员按照评分规则和评分标准进行评判。

2.理论考试模块：本任务为计算机智能评分。参赛选手在计算机上利用答题系统答题，由答题系统自动判分。

3.岗位模拟模块：本任务为计算机智能评分。参赛选手在计算机上利用仿真软件答题，由仿真软件自动判分。

4.分值分配：三个任务得分和竞赛团体总分均采用百分制计分，精确到小数点后2位。“模块一 信息化建模”的满分为100分，占竞赛团体总分权重35%；“模块二  理论考试”的满分为100分，按选手得分的平均值计算，占竞赛团体总分权重30%；“模块三  岗位模拟”的满分为100分，按选手得分的平均值计算，占竞赛团体总分权重35%。

各竞赛任务得分和竞赛团体总分均采用百分制计分。竞赛团体总分=“信息化建模”竞赛任务三名选手的平均得分×35%权重＋“理论考试”竞赛任务三名选手的平均得分×30%权重＋“岗位模拟”竞赛任务三名选手的平均得分35%权重。赛项最终得分按100分制计分。最终成绩复核无误，经裁判长、监督组签字后进行公示。公示时间为2小时。成绩公示无异议后，经裁判长、监督组长和仲裁长在成绩单上签字后，上交教育厅。

九、竞赛环境

竞赛安排应在计算机绘图实训室或其他符合竞赛要求的室内场所进行，竞赛时每位参赛选手配置1台计算机，配置2台显示器（也可为宽屏显示器双显），其中1台显示器用于选手答题操作，另1台显示器用于展示电子版图纸。配置2台显示器时，均为19寸或更大。所有计算机设备应为相同（或相近）配置，赛场应按10%的比例配置备用机，备用机配置应与竞赛用计算机配置完全相同。

多媒体讲台主控计算机可以发送电子文件至每组计算机，并可收取参赛选手文件。机房安装有监控设备，比赛环境安全、安静无干扰。

十、技术规范

主要依据相关国家技能规范和标准，注重考核基本技能，体现标准程序，结合岗位实际，考核职业综合能力，并对技术技能型人才培养起到示范引领作用。根据竞赛文件制定标准，主要采用以下标准、规范及参考资料：

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014

《装配式混凝土连接节点构造》15G310-1-2

《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1

《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2

《桁架钢筋混凝土叠合板》15G366-1

《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1

《预制钢筋混凝土楼梯（公共建筑）》20G367-2

《预制钢筋混凝土阳台板、空调板及女儿墙》15G368-1

《装配式混凝土结构住宅建筑设计示例（剪力墙结构）》15J939-1

《装配式混凝土结构表示方法及示例（剪力墙结构）》15G107-1

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》22G101-1

《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》18G901-1

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016

《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276-2012

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015

与装配式建筑智能建造相关的其他规范、标准、教材、参考书及有关教学资源

十一、技术平台

竞赛使用的所有计算机、软件及工具均由承办院校统一提供。包括：

（一）计算机操作系统

计算机操作系统为 Windows10；搜狗拼音输入法与搜狗五笔输入法（版本不限）；Adobe Acrobat 9.0 Professional；Microsoft Word2010 版、谷歌浏览器 Chrome（最新版），且设为默认浏览器。

（二）竞赛软件

1.信息化建模模块：BeePC深化设计BIM软件

2.理论考试模块：新之筑装配式建筑职业技能实训系统

3.岗位模拟模块：新之筑装配式建筑职业技能实训系统

（三）计算机配置

1.服务器

| 服务器 | 1.计算机配置 | 1.操作系统：Windows 10 64位（＜50人）或Windows10/Windows server 2012 64位（＞50人） 2.必须有D盘。 3.CPU:≥i7，不限主频 4.内存：≥4G（＜50人）；≥8G（＞50人）独立显卡（显卡8G） 5.显示器：≥19寸（不限缩放比） 6.固定IP地址 |
| --- | --- | --- |
|  | 2.其他软件 | 1.Microsoft Office2010或Wps Office等 2.谷歌浏览器Chrome（最新版），且设为默认浏览器。 |
| 网络 | 服务器与选手计算机必须在一个局域网内，局域网通畅无通信故障。 |  |

2.选手计算机（含备用机）：

| 计算机 | 1.不能为无盘工作站、云机房、云桌面等任何“云”运行管理模式的计算机。 2.操作系统：Windows10 64位 3.CPU:≥i7，不限主频 4.内存：≥8G 独立显卡（显存≥2G） 5.显示器：≥19寸（不限缩放比），双显示器。 |
| --- | --- |
| 其他软件 | 1.Adobe Acrobat 9.0（可高于此版本，或其他能正常阅读、编辑PDF文件的软件， 如福昕软件等，版本不限）；Microsoft Office2010或Wps Office;三维看图软件等。 2.搜狗拼音输入法与搜狗五笔输入法（版本不限） 3.谷歌浏览器Chrome（最新版），且设为默认浏览器。 |
| 网络 | 服务器与选手计算机必须在一个局域网内，局域网通畅无通信故障。 |
| 赛位 | 每3台机器为一组赛位，赛位之间设置隔挡，避免相互干扰。 |

十二、成绩评定

贯彻落实全国职业院校技能大赛公开、公平、公正、独立、透明的成绩评定原则。

（一）评分标准

1.采取竞赛任务得分、错误不传递、累计总分的计分方式。分别计算各竞赛任务得分，按规定比例计入团体总分。模块一 信息化建模，得分占35%权重；模块二  理论考试 ，得分占30%权重；模块三  岗位模拟，得分占35%权重。

2.各竞赛任务得分和竞赛团体总分均采用百分制计分。竞赛团体总分=“信息化建模”竞赛任务三名选手的平均得分×35%权重＋“理论考试”竞赛任务三名选手的平均得分×30%权重＋“岗位模拟”竞赛任务三名选手的平均得分35%权重。

成绩保留到小数点后两位，若出现总成绩并列的情况，以用时少的参赛队为胜。

3.评分规则

模块一：信息化建模

3.1.1深化设计模型评分

（1）评分原则

根据深化设计模型建立的完整性，予以逐项评判计分。

根据构件深化详图结果，予以逐项评判计分。

（2）评分细则

本任务满分为30分。

| 序号 | 评分名称 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深化设计模型的完整性（6分） | 预制叠合楼板的完整性 |
|  |  | 预制柱的完整性 |
|  |  | 预制楼梯的完整性 |
|  |  | 预制梁的完整性 |
|  |  | 预制墙的完整性 |
|  |  | 其他预制构件的完整性 |
| 2 | 深化设计模型的正确性(24分) | 预制构件编号的正确性(4分) |
|  |  | 预制构件尺寸的正确性(6分) |
|  |  | 预制构件配筋的正确性(6分) |
|  |  | 预制构件钢筋避让的正确性(8分) |

3.1.2预制构件加工图评分项

（1）评分原则

每个构件每个岗位根据岗位内容评分，计算总分时进行折算。

操作得分为加分制，按照工艺要求完成后加分。

异常工况和工艺错误为减分制，每出现一次扣一次分。

（2）评分细则

本任务满分为70分。

| 序号 | 评分名称 | 评分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预制构件模板图 | 预制构件主视图、俯视图、仰视图、侧视图（8分） |
|  |  | 预制构件的外轮廓尺寸、缺口尺寸、预埋件的定位尺寸（6分） |
|  |  | 预制构件表面的工艺要求（6分） |
|  |  | 构件信息表（构件编号、数量、混凝土体积、构件重量、钢筋保护层、混凝土强度等）（10分） |
|  |  | 埋件信息表（埋件编号、名称、规格、单块板数量）（8分） |
| 2 | 预制构件加工图 | 预制构件配筋的主视图、剖面图等（8分） |
|  |  | 钢筋与构件外边线的定位尺寸、钢筋间距、钢筋外露长度（8分） |
|  |  | 钢筋编号（6分） |
|  |  | 配筋表（编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、单块板中钢筋重量、备注等）（10分） |

模块二：理论考试

| 序号 | 题型 | 每题分值 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单选题 | 1.5 | 60 |
| 2 | 多选题 | 3 | 30 |
| 3 | 判断题 | 1 | 10 |

模块三：岗位模拟

3.3.1岗位施工

岗位施工环节考核任务包括混凝土构件生产和装配化施工等仿真任务，依据行业标准进行分值设定，竞赛平台智能评价，同时比赛过程可实时直播成绩。每个岗位模拟任务为100分，最后通过百分制转化。

3.3.1.1构件制作

构件生产共计五个任务，单任务100分，总分500分，生产前准备和工完料清单独计算。可选择生产构件类型和不同工序，最终按照百分之进行核算。

| 序号 | 评分项 | 评分内容 |  | 考核任务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 桁架钢筋混凝土叠合板 |  | 预制混凝土剪力墙内墙板 |  | 预制混凝土剪力墙外墙板 |  |
|  |  |  |  | 是否包含 | 分值 | 是否包含 | 分值 | 是否包含 | 分值 |
| 1 | 生产前准备 | 劳保用品准备 |  | √ | 22 | √ | 22 | √ | 22 |
|  |  | 生产线卫生检查 |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 生产线设备检查 |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 2 | 模具组装 | 模台划线 | 依据图纸录入划线数据 | √ | 7 | √ | 7 | √ | 7 |
|  |  |  | 操作划线机划线 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 模台喷涂脱模剂 | 模台喷涂脱模剂 | √ | 14 | √ | 14 | √ | 14 |
|  |  | 模具选择、组装与校正 | 依据图纸进行模具选型 | √ | 79 | √ | 79 | √ | 79 |
|  |  |  | 模具检查与清理 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 模具组装与初固定 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 模具校正与终固定 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 模具涂刷脱模剂及缓凝剂 | √ |  | √ |  | √ |  |
| 3 | 钢筋绑扎与预埋件固定 | 钢筋下料 | 依据图纸进行钢筋选型与下料 | √ | 25 | √ | 27 | √ | 22 |
|  |  | 钢筋摆放、绑扎 | 垫块设置 | √ | 5 | √ | 4 | √ | 2 |
|  |  |  | 依据图纸进行钢筋绑扎与固定 | √ | 57 | √ | 48 | √ | 57 |
|  |  | 预埋件摆放 | 预埋件选型 | √ | 10 | √ | 18 | √ | 18 |
|  |  |  | 预埋件固定 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 预留孔洞封堵 | 临时封堵预留孔洞 | √ | 3 | √ | 3 | √ | 1 |
| 4 | 构件浇筑 | 布料机布料 | 依据图纸进行混凝土算量 | √ | 74 | √ | 74 | √ | 74 |
|  |  |  | 布料机备料 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 布料机布料 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 混凝土振捣 | 混凝土人工整平（如有需要） | √ | 16 | √ | 16 | √ | 12 |
|  |  |  | 操作模床进行混凝土振捣 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 混凝土人工振捣（如有需要） | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 铺设保温板 | 铺设保温材料 | × | 0 | × | 0 | √ | 7 |
|  |  |  | 设置拉结件间距与安装 | × |  | × |  | √ |  |
|  |  | 二层模具及钢筋网架铺设 | 二层模具摆放 | × | 0 | × | 0 | √ | 5 |
|  |  |  | 二层钢筋网架铺设 | × |  | × |  | √ |  |
|  |  | 设备清理 | 清理布料机 | √ | 10 | √ | 10 | √ | 2 |
| 5 | 构件预处理与养护 | 构件表面预处理 | 构件拉毛处理 | √ | 15 | × | 0 | × | 0 |
|  |  |  | 构件收光处理 | × | 0 | √ | 23 | √ | 23 |
|  |  | 构件预养护 | 预养库温度、湿度控制 | √ | 28 | √ | 28 | √ | 28 |
|  |  |  | 构件预养护 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 构件蒸养 | 蒸养库温度、湿度控制 | √ | 57 | √ | 49 | √ | 49 |
|  |  |  | 构件养护 | √ |  | √ |  | √ |  |
| 6 | 起板入库 | 构件脱模 | 构件脱模 | √ | 33 | √ | 25 | √ | 37 |
|  |  | 糙面处理 | 操作高压水枪进行构件糙面处理 | √ | 3 | √ | 5 | √ | 3 |
|  |  | 构件起板 | 吊具选择与连接 | √ | 18 | √ | 33 | √ | 29 |
|  |  |  | 操作设备进行构件起板 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 构件入库 | 构件入库与存放 | √ | 38 | √ | 32 | √ | 26 |
|  |  | 设备清理 | 模台清理 | √ | 8 | √ | 5 | √ | 5 |
| 7 | 工完料清 | 材料浪费 |  | √ | 13 | √ | 13 | √ | 13 |
|  |  | 工具清点、清理、入库 |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 设备检查、复位 |  | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 生产场地清理 |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 合计 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |

3.3.1.2装配化施工

（1）构件吊装

说明：构件吊装考核项包括水平构件吊装（桁架钢筋混凝土叠合板）和竖向构件吊装（预制混凝土剪力墙外墙板、预制混凝土剪力墙内墙板）。

| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 考核任务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水平构件 |  | 竖向构件 |  |
|  |  |  | 是否包含 | 分值 | 是否包含 | 分值 |
| 1 | 施工人员准备 | 劳保用品准备 | √ | 5 | √ | 5 |
| 2 | 施工现场准备 | 构件质量检查 | √ | 4 | √ | 24 |
|  |  | 施工面凿毛与清理 | × |  | √ |  |
|  |  | 施工面洒水湿润 | × |  | √ |  |
|  |  | 插筋检查、除锈、校正 | × |  | √ |  |
|  |  | 接缝处理 | × |  | √ |  |
| 3 | 划线标高 | 根据施工图纸进行划线 | √ | 13 | √ | 33 |
|  |  | 根据测量仪器进行水平构件标高找平 | √ |  | × |  |
|  |  | 根据测量仪器进行竖向构件底部垫块标高找平 | × |  | √ |  |
| 4 | 竖向支撑支设 | 竖向支撑支设 | √ | 15 | × | 0 |
|  |  | 水平标高调整 | √ |  | × |  |
| 5 | 构件吊装 | 吊具选型 | √ | 37 | √ | 29 |
|  |  | 吊具连接构件 | √ |  | √ |  |
|  |  | 塔机试吊 | √ |  | √ |  |
|  |  | 构件调运 | √ |  | √ |  |
|  |  | 构件安装对位 | √ |  | √ |  |
| 6 | 斜支撑支设 | 斜支撑支设 | × | 0 | √ | 2 |
| 7 | 构件调整 | 操作临时支撑进行构件调整 | √ | 22 | √ | 6 |
| 8 | 检查与复核 | 检查构件安装质量并记录 | √ | 3 | √ | 5 |
|  |  | 复核并调整构件 | √ |  | √ |  |
| 9 | 摘钩操作 | 构件摘钩操作 | √ | 2 | √ | 1 |
| 10 | 封缝操作 | 墙板与楼板接缝抹灰操作 | √ | 4 | × | 0 |
| 11 | 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | √ | 3 | √ | 3 |
|  |  | 设备检查、清理、保养 | √ |  | √ |  |
|  |  | 施工场地清理 | √ |  | √ |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

（2）构件灌浆

说明：本考核项主要对竖向连接的构件考核，包括：预制墙板、预制柱。

| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 5 |
| 2 | 施工现场准备 | 环境温度测量 | 2 |
|  |  | 湿润灌浆孔 |  |
| 3 | 灌浆料制作与检测 | 依照配比进行灌浆料制作 | 39 |
|  |  | 灌浆料流动度检测 |  |
| 4 | 封缝料制作 | 依照配比进行封缝浆料制作 | 28 |
| 5 | 封边与分仓 | 根据构件尺寸进行分仓操作 | 4 |
|  |  | 操作封边设备进行封边操作 |  |
| 6 | 灌浆操作 | 操作灌浆设备进行灌浆操作 | 19 |
|  |  | 出浆孔封堵 |  |
| 7 | 施工记录 | 填写施工记录表 | 8 |
| 8 | 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 3 |
|  |  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  |  | 材料清点、清理、入库 |  |
|  |  | 施工场地清理 |  |
| 合计 |  |  | 100 |

（3）现浇连接

| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工人员准备 | 劳保用品准备 | 5 |
| 2 | 底部结合面处理 | 后浇接触面处理 | 9 |
|  |  | 结合面洒水湿润 |  |
| 3 | 钢筋处理及钢筋连接 | 钢筋检查、除锈及校正 | 30 |
|  |  | 钢筋布置与绑扎 |  |
| 4 | 模板施工 | 模板安装位置测量放线 | 29 |
|  |  | 黏贴防侧漏和底漏胶条 |  |
|  |  | 模板选型及拼接组装 |  |
|  |  | 模板安装与调整 |  |
| 5 | 混凝土浇筑及养护 | 混凝土分层浇筑 | 32 |
|  |  | 混凝土分层振捣 |  |
|  |  | 后浇节点浇筑完毕抹面处理 |  |
|  |  | 后浇混凝土养护 |  |
| 6 | 工完料清 | 工具清点、清理、入库 | 3 |
|  |  | 设备检查、清理、保养 |  |
|  |  | 材料清点、清理、入库 |  |
|  |  | 施工场地清理 |  |
| 合计 |  |  | 100 |

（二）评分方式

1.信息化设计模块：由竞赛裁判员按照评分规则和评分标准进行评判。

2.理论考试模块：本环节为计算机智能评分。参赛选手在计算机上利用答题系统答题，由答题系统自动判分。

3.岗位模拟模块：本环节为计算机智能评分。参赛选手在计算机上利用仿真软件答题，由仿真软件自动判分。

4.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

5.裁判员根据比赛工作需要分为加密裁判、现场裁判和评分裁判，加密裁判现场裁判不得参与评分工作。

（1）加密裁判负责组织参赛选手（团队）抽签并对参赛选手（团队）的信息进行加密、解密；

（2）现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；

（3）评分裁判负责对参赛选手（团队）的竞赛结果按赛项评分标准进行评定。

6.成绩审核。为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

7.赛项最终得分按100分制计分。最终成绩复核无误，经裁判长、监督组签字后进行公示。公示时间为2小时。成绩公示无异议后，经裁判长、监督组长和仲裁长在成绩单上签字后，公布竞赛成绩。

十三、奖项设定

根据《河南省教育厅办公室关于举办2023年全国职业院校技能大赛河南省选拔赛的通知》（教职成函〔2023〕276号）要求，本次省选拔赛不设置奖项。竞赛结果进行排名，推荐参加国赛。

十四、赛场安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项工作组采取切实有效措施，保证大赛期间的参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员的人身安全。

（一）比赛环境

1.赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，符合国家有关安全规定。承办单位赛前将按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内的每个工位安全操作规范。选手进场后开赛前，裁判长将统一进行告知。

3.承办院校制定赛场用电预案。现场提供医疗和消防安全保障。

4.严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带书包进入赛场。

5.大赛期间工作组须在比赛管理的关键岗位增加力量，建立安全管理机制。

（二）组队责任

1.各学校组织代表队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险，有效期必须为大赛举行期间，不得以其他长期保险代替。

2.各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3.各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（三）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并报告赛区执委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

（四）处罚措施

1.因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其参赛资格。

2.参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3.赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十五、申诉与仲裁

1.本赛项在竞赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象， 参赛队领队可在本场比赛结束后2小时之内向赛项仲裁组提出书面申诉。

2.书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

3.赛项仲裁组在接到申诉报告后的2小时内组织复议仲裁，并及时将仲裁结果以书面形式通知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由各参赛校领队向大赛仲裁工作组提出申诉。大赛仲裁工作组的仲裁结果为最终结果。

4.仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉 人离开，视为自行放弃申诉。申诉方可随时提出放弃申诉。

5.申诉方不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

6.竞赛不因申诉事件而组织重赛。

十六、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队员全程需配合工作人员做好体温检测。

2.本赛项为团队赛（每队3人），由参赛学校统一组织报名参赛，每个学校限1支参赛队报名。

3.每队参赛选手必须为同一学校的在校学生，不得跨校组队，违者取消竞赛资格。

4.准确领会竞赛规程和赛项须知的全部内容，并严格执行。领队是参赛队的第一责任人，负责做好本参赛队竞赛期间的管理工作，竞赛过程中领队不得进入竞赛现场。

5.参赛选手按照大赛规程安排，凭参赛证、身份证和学生证参加竞赛及相关活动。

6.参赛选手可统一着装，但不应出现地域及院校的信息，并符合安全及竞赛要求。

7.参赛队统一使用赛场提供的计算机、竞赛用软件和工具等。

8.比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作规程和相关准则，保证设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；若因设备故障导致选手中断或终止比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

（二）指导教师须知

1.每个参赛队可配1-2名指导教师，指导教师经报名、审核后确定。指导教师一经确定不得更换，允许指导教师缺席竞赛。

2.指导教师应该根据赛项规程要求做好参赛选手保险办理工作，并积极做好选手的安全教育。

3.指导教师参加赛项观摩等活动，不得违反赛项规定进入赛场，干扰比赛正常进行。

4.指导教师应按时参加赛项组织的相关会议。

5.指导教师要做好本队参赛选手的有关组织工作，督促参赛选手按指定时间和地点报到；做好参赛选手的后勤保障、安全工作；自觉维护赛场秩序。

6.指导教师应自觉遵守大赛各项制度，尊重专家、裁判、仲裁及赛项承办单位工作人员。要引导和教育参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障，按照赛项指南规定和大赛制度与裁判、工作人员进行充分沟通或赛后提出申诉，不得在网络、微信群等各种媒体发表、传播有待核实信息和过激言论。对比赛过程中的争议问题，要按大赛制度规定程序处理，不得采取过激行为。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应该文明参赛，服从裁判统一指挥，尊重赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。如因严重违背竞赛纪律和规则的，现场裁判员有权终止其竞赛。

2.参赛选手须严格遵守竞赛规程规定的安全操作流程，防止发生安全事故。

3.参赛选手应该爱护赛场使用的设备、仪器等，不得人为损坏比赛所使用的仪器设备。在竞赛中因非人为因素造成的设备故障，经设备检修工程师确认、经现场裁判请示裁判长同意后，可将该参赛选手（团队）的竞赛时间相应后延。

4.参赛选手须严格按照规定时间进入候考区和比赛场地，不允许携带任何竞赛规程禁止使用的电子产品及通讯工具，以及其它与竞赛有关的资料和书籍，不得以任何方式泄露参赛院校、选手姓名等涉及竞赛场上应该保密的信息。

5.参赛选手对于认为有影响个人比赛成绩的裁判行为或设备故障等，应向指导老师反映，由指导老师按大赛制度规定进行申诉。参赛选手不得利用比赛相关的微信群、QQ群发表虚假信息和不当言论。

6.参赛选手有义务参加大赛执委会组织的座谈、报告会等活动。

（四）工作人员须知

1.树立服务观念，一切为参赛选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，圆满完成本职任务。

2.注意文明礼貌，保持良好形象，明确职责，规范言行。

3.积极参加有关的培训、学习，规范上岗、规范工作。

4.进入工作岗位，必须统一佩戴由竞赛委员会印制的相应证件，着装整齐。

5.服从统一指挥，严格执行赛项规程，认真履行职责，做好比赛各项服务工作，保证比赛顺利进行。

6.赛前60分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向赛区赛项执委会请假。

7.严格按照工作程序和有关规定办事，如遇突发事件，应按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

8.保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。

（五）赛场管理须知

1.选手凭有效证件，按时参加竞赛，如不能按时参赛以自动弃权处理。开赛后未经允许选手不得擅自离开赛场。

2.选手进入赛场后到指定参赛地点准备竞赛。

3.选手在开赛信号发出后方能进行技能竞赛。

4.严禁将手机、U盘等工具带入赛场，私自带入一经发现取消竞赛资格。

5.赛场内保持安静，禁止吸烟。

6.竞赛过程中，选手休息、饮水或去洗手间等所用时间，一律计算在操作时间内，饮用水由组委会统一准备。

7.竞赛结束信号发出后，须听从裁判员指挥，待裁判允许后方可离开赛场。

8.赛务人员必须统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，着装整齐。

9.各赛场除现场裁判、工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。

10.各参赛队的领队、指导教师及随行人员未经允许一律不得进入赛场。